СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. 2-я Пойменная |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Верхнемуллинская - ул.Открытая |

ПЕРМЬ-2012

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  11.12.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	5

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	11

Трамвайные пути	12

Газоны	13

Прочие территории	14

Остановки общественного транспорта	15

Опоры освещения и контактных сетей	16

Малые архитектурные формы и прочие элементы	17

Линии разметки	18

Дорожные знаки	19

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	20

Ограждающие и направляющие устройства	21

Светофорные объекты	22

Характеристики движения транспорта	23

Сокращения и условные обозначения.	24

Сведения об исполнителях	27

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. 2-я Пойменная (ул. Верхнемуллинская  - ул.Открытая)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС ул. Карпинского, 63 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

На ул. 2-я Пойменная требуется установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» на пересечении с ул. Верхнемулинская, т.к. данная улица имеет среднюю ширину проезжей части 4 м и дорожное покрытие нежесткого типа. Улица 2-я Пойменная расположена в зоне малоэтажного индивидуального строительства и используется жителями в основном для подъезда к своим домам, по улице не осуществляется движение маршрутных транспортных средств. Установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» необходима из-за отсутствия на данной улице тротуаров, предназначенных для движения пешеходов. Данная улица не имеет сквозного проезда и не является центральной в улично-дорожной сети Свердловского района.

В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств. В жилой зоне запрещаются сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест. При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения. (Правила Дорожного Движения).

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | Пермская дирекция дорожного движения |
| 1.3 | Объект строительства | ул. 2-я Пойменная |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Индустриальный район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 409.4 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.0 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. 2-я Пойменная" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Верхнемуллинская

конец  - ул.Открытая

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 409.4 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 409.4 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 5489.3 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 2593.9 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 0.0 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 2872.7 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 22.7 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 48 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 0 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 5.0 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 5489.3 |  |
| 2. | Проезжая часть | 2593.9 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 0.0 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 2872.7 |  |
| 7. | Прочие территории: | 22.7 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.2 | 409.3 | 1842.9 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 73.7 | 77.9 | 9.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 86.8 | 98.7 | 22.0 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 91.7 | 101.2 | 59.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 104.4 | 109.0 | 11.5 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 107.6 | 112.6 | 30.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 119.8 | 133.5 | 56.2 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 130.0 | 134.9 | 18.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 148.5 | 173.6 | 63.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 149.7 | 154.4 | 27.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 153.8 | 163.9 | 26.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 191.5 | 210.4 | 72.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 198.1 | 206.5 | 40.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 226.7 | 233.7 | 12.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 237.9 | 245.2 | 20.7 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 251.7 | 256.7 | 19.5 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 260.2 | 270.8 | 20.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 261.5 | 286.7 | 80.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 279.4 | 282.7 | 3.5 | металл | Въезд |  |
|  | нечет. | 310.4 | 318.2 | 43.6 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 356.0 | 369.3 | 59.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 396.2 | 403.2 | 42.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 397.9 | 402.3 | 9.0 | щ | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 2593.9 |
|  | Въезд | - | 751.0 |
|  | Основная ПЧ | - | 1842.9 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | металл | - | 3.5 |
|  | пгс | - | 102.3 |
|  | ц/б | - | 27.5 |
|  | щ | - | 2460.6 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 0.0 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | чет. | 0.2 | 87.0 | 498.2 |  |  |
|  | нечет. | 5.1 | 73.7 | 560.3 |  |  |
|  | нечет. | 77.9 | 91.8 | 34.1 |  |  |
|  | чет. | 98.7 | 104.7 | 11.7 |  |  |
|  | нечет. | 101.0 | 107.9 | 24.0 |  |  |
|  | чет. | 108.6 | 120.2 | 23.8 |  |  |
|  | нечет. | 111.3 | 130.2 | 80.3 |  |  |
|  | чет. | 133.4 | 148.6 | 20.5 |  |  |
|  | нечет. | 134.8 | 149.8 | 31.5 |  |  |
|  | чет. | 157.7 | 160.0 | 5.0 |  |  |
|  | нечет. | 163.7 | 191.6 | 98.6 |  |  |
|  | чет. | 173.5 | 198.2 | 63.2 |  |  |
|  | чет. | 206.5 | 229.7 | 85.2 |  |  |
|  | нечет. | 207.9 | 251.8 | 91.2 |  |  |
|  | чет. | 232.1 | 238.0 | 11.2 |  |  |
|  | чет. | 244.9 | 262.2 | 15.9 |  |  |
|  | нечет. | 256.4 | 260.2 | 5.3 |  |  |
|  | чет. | 262.0 | 263.5 | 2.4 |  |  |
|  | нечет. | 270.7 | 315.5 | 97.7 |  |  |
|  | чет. | 286.7 | 391.7 | 398.0 |  |  |
|  | нечет. | 315.6 | 358.7 | 393.7 |  |  |
|  | нечет. | 367.6 | 398.0 | 129.7 |  |  |
|  | чет. | 373.4 | 396.5 | 152.3 |  |  |
|  | чет. | 401.1 | 409.4 | 26.7 |  |  |
|  | нечет. | 402.3 | 408.9 | 12.0 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 2872.7 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 373.9 | 377.6 | 12.1 | Строение |  |
|  | чет. | 381.6 | 385.4 | 10.6 | Строение |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 22.7 |
|  | Строение | - | 22.7 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | чет. | 34.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 55.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 70.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 70.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 72.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 79.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 99.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 112.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 113.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 142.9 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | нечет. | 143.5 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | нечет. | 148.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 152.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 158.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 189.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 206.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 222.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 232.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 258.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 263.2 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | нечет. | 264.6 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | чет. | 274.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 276.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 277.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 277.7 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | нечет. | 284.0 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | чет. | 312.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 317.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 318.2 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | нечет. | 324.7 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | нечет. | 327.5 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | нечет. | 328.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 334.9 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | нечет. | 341.3 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | нечет. | 347.8 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | нечет. | 348.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 353.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 353.3 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | нечет. | 358.1 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | нечет. | 363.6 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | нечет. | 369.2 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | нечет. | 375.4 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | нечет. | 380.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 381.1 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | нечет. | 388.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 402.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 402.8 | Опора газопровода | Столб мет |  |
|  | нечет. | 408.5 | Опора газопровода | Столб мет |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 48 |  |
|  | Опора газопровода | - | 20 |  |
|  | Электросети | - | 28 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 0 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков |  |
|  | - стоек |  |
|  | - опор |  |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков |  |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение |  |  | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. | 10.5 | 10.9 | Забор деревянный | 5.0 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 5.0 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Забор деревянный | - | 5.0 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | чет. | 50.0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  | нечет. | 50.0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 11.12.2012 г. | 1 лист; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 11.12.2012 г. | 27 страниц; Файл формата MS WORD. |