СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. 3-я Новгородская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Телефонная - ул. Целинная |

ПЕРМЬ-2012

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  2.11.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	7

Схема расположения объекта	8

Сводные сведения по объекту	9

Баланс территории	10

Проезжая часть	11

Тротуары	14

Трамвайные пути	15

Газоны	16

Прочие территории	19

Остановки общественного транспорта	20

Опоры освещения и контактных сетей	21

Малые архитектурные формы и прочие элементы	24

Линии разметки	25

Дорожные знаки	26

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	27

Ограждающие и направляющие устройства	28

Светофорные объекты	29

Характеристики движения транспорта	30

Сокращения и условные обозначения.	31

Сведения об исполнителях	34

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. 3-я Новгородская

###### (ул. Телефонная  -ул. Целинная)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС ул. Карпинского, 63 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 На ул. 3-я Новгородская требуется установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» на пересечении с ул. Целинной, т.к. данная улица имеет среднюю ширину проезжей части 5.5 м. Улица 3-я Новгородская расположена в зоне малоэтажного индивидуального строительства и используется жителями в основном для подъезда к своим домам, по улице не осуществляется движение маршрутных транспортных средств. Установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» необходима из-за отсутствия на данной улице тротуаров, предназначенных для движения пешеходов. Данная улица не является центральной в улично-дорожной сети Мотовилихинского района.

В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств. В жилой зоне запрещаются сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест. При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения. (Правила Дорожного Движения).

2. Своевременное информирование участников движения:

2.1 На ул. 3-я Новгородская требуется установка знака 6.8.1 «Тупик», т.к. улица не имеет сквозного проезда от ул. Ивана Франко к ул. Телефонная.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. 3-я Новгородская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1688.0 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 5.5 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. 3-я Новгородская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Телефонная

конец  - ул. Целинная

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1688.0 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1688.0 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 28288.1 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 13011.7 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 38.3 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 105.4 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 15090.8 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 42.0 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 86 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 9 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 3 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 1.1 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 28288.1 |  |
| 2. | Проезжая часть | 13011.7 |  |
| 3. | Обочины | 38.3 |  |
| 4. | Тротуары | 105.4 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 15090.8 |  |
| 7. | Прочие территории: | 42.0 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.0 | 30.0 | 117.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 0.0 | 6.5 | 10.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 0.0 | 6.5 | 8.6 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | ось | 14.6 | 219.3 | 734.4 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 48.7 | 54.1 | 23.9 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 57.3 | 61.3 | 19.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 75.4 | 78.4 | 11.1 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 77.6 | 84.8 | 26.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 77.8 | 81.5 | 9.4 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 88.4 | 92.3 | 12.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 105.0 | 114.0 | 49.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 108.2 | 112.9 | 22.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 114.0 | 117.2 | 20.1 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | чет. | 114.2 | 120.8 | 4.1 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 114.6 | 120.5 | 10.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 114.7 | 119.8 | 19.1 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 117.1 | 137.5 | 87.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 129.2 | 131.9 | 15.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 161.2 | 166.6 | 28.5 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 167.0 | 174.4 | 38.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 178.2 | 184.6 | 37.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 190.8 | 194.1 | 16.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 200.3 | 205.9 | 45.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 240.3 | 243.6 | 11.1 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 240.3 | 1220.8 | 5796.5 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 250.4 | 259.0 | 32.7 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 271.7 | 277.7 | 15.6 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | чет. | 290.0 | 298.2 | 27.7 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 304.8 | 308.7 | 14.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 312.7 | 314.5 | 6.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 327.4 | 331.5 | 16.0 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 328.3 | 332.9 | 18.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 349.6 | 353.7 | 15.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 349.7 | 353.6 | 10.9 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | чет. | 366.8 | 371.1 | 17.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 379.5 | 384.4 | 19.6 | пл. | Въезд |  |
|  | нечет. | 379.5 | 381.1 | 2.7 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 381.1 | 385.8 | 18.5 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 397.1 | 400.6 | 16.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 419.7 | 423.5 | 15.1 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 454.1 | 458.2 | 10.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 455.3 | 462.0 | 7.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 458.1 | 462.0 | 11.6 | дерево | Въезд |  |
|  | нечет. | 470.4 | 475.8 | 18.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 471.7 | 483.2 | 32.2 | пгс | Примыкание |  |
|  | нечет. | 475.8 | 486.9 | 27.9 | щ | Примыкание |  |
|  | чет. | 543.1 | 548.5 | 14.6 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 585.4 | 591.7 | 22.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 612.5 | 625.4 | 45.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 620.5 | 627.2 | 15.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 640.2 | 644.1 | 8.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 668.3 | 674.1 | 13.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 692.1 | 706.8 | 46.1 | щ | Примыкание |  |
|  | нечет. | 695.3 | 712.5 | 47.3 | щ | Примыкание |  |
|  | нечет. | 723.8 | 728.7 | 16.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 737.9 | 761.3 | 164.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 774.2 | 795.0 | 41.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 781.5 | 793.8 | 33.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 814.8 | 819.6 | 12.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 828.5 | 851.0 | 131.0 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 837.2 | 842.4 | 7.3 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 837.4 | 842.3 | 15.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 850.5 | 853.2 | 11.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 870.7 | 878.0 | 32.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 903.1 | 909.9 | 23.7 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 952.2 | 968.9 | 73.9 | а/б | Примыкание |  |
|  | чет. | 958.8 | 968.3 | 8.9 | пгс | Примыкание |  |
|  | чет. | 959.0 | 965.4 | 33.5 | пгс | Примыкание |  |
|  | чет. | 959.2 | 967.0 | 6.7 | ц/б | Примыкание |  |
|  | чет. | 968.3 | 980.3 | 96.0 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 980.7 | 995.8 | 70.3 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 995.1 | 1001.4 | 31.3 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 995.6 | 1003.4 | 61.8 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1012.2 | 1015.4 | 5.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1032.1 | 1047.0 | 64.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1036.8 | 1045.7 | 36.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1062.0 | 1065.0 | 14.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1073.7 | 1079.9 | 30.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1094.5 | 1098.2 | 15.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1099.2 | 1102.6 | 10.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1103.6 | 1110.0 | 29.1 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | чет. | 1105.5 | 1109.5 | 15.1 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1137.0 | 1153.1 | 62.4 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 1137.8 | 1144.7 | 33.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1158.3 | 1169.4 | 35.8 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 1162.9 | 1169.5 | 25.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1170.4 | 1184.3 | 77.1 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | чет. | 1170.6 | 1186.7 | 55.1 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 1178.9 | 1183.2 | 3.1 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 1196.0 | 1202.1 | 32.4 | пл. | Въезд |  |
|  | ось | 1253.8 | 1688.5 | 2613.0 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 1262.1 | 1269.3 | 30.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1265.1 | 1272.8 | 38.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1275.9 | 1279.2 | 16.1 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1284.9 | 1288.9 | 19.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1287.1 | 1298.2 | 67.8 | пл. | Въезд |  |
|  | нечет. | 1316.9 | 1320.9 | 13.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1320.2 | 1329.6 | 46.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1323.7 | 1335.3 | 16.4 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1324.6 | 1334.4 | 70.7 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 1338.8 | 1342.3 | 11.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1338.9 | 1342.4 | 15.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1348.0 | 1351.6 | 4.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1348.3 | 1351.4 | 17.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1348.4 | 1351.4 | 9.2 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 1359.4 | 1363.9 | 23.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1388.9 | 1396.7 | 45.9 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1408.3 | 1411.4 | 15.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1415.9 | 1428.2 | 48.4 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1431.9 | 1435.9 | 24.7 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1436.0 | 1441.5 | 27.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1446.1 | 1448.5 | 12.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1466.0 | 1471.6 | 32.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1474.3 | 1481.5 | 35.1 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 1476.5 | 1481.6 | 3.5 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1479.2 | 1484.0 | 23.2 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1488.7 | 1492.2 | 5.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1488.9 | 1491.8 | 18.5 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 1507.5 | 1515.1 | 49.7 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 1515.7 | 1522.7 | 50.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1518.2 | 1521.7 | 17.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1528.4 | 1544.5 | 90.2 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1540.8 | 1555.4 | 72.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1571.2 | 1577.1 | 37.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1571.6 | 1577.2 | 5.7 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1623.6 | 1633.2 | 78.6 | а/б | Примыкание |  |
|  | нечет. | 1628.9 | 1641.2 | 76.9 | щ | Примыкание |  |
|  | нечет. | 1638.3 | 1649.4 | 61.9 | а/б | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 13011.7 |
|  | Въезд | - | 3435.7 |
|  | Основная ПЧ | - | 9143.9 |
|  | Примыкание | - | 432.0 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 9792.3 |
|  | дерево | - | 11.6 |
|  | пгс | - | 1140.1 |
|  | пл. | - | 352.8 |
|  | ц/б | - | 242.3 |
|  | ц/б плиты | - | 379.6 |
|  | щ | - | 1093.1 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. |  | 60.9 | 61.9 | 2.4 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 97.2 | 98.3 | 5.1 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 143.9 | 145.5 | 7.7 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 204.3 | 205.5 | 3.5 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 437.3 | 438.8 | 6.3 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 470.0 | 471.2 | 1.2 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 771.7 | 773.0 | 2.2 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 804.0 | 805.5 | 2.4 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 818.7 | 819.6 | 2.5 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 884.3 | 885.7 | 5.0 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 884.4 | 885.4 | 2.3 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 1062.1 | 1063.6 | 2.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 1076.4 | 1077.6 | 2.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 1183.2 | 1184.2 | 2.4 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 1196.2 | 1199.4 | 3.4 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 1367.8 | 1385.8 | 15.7 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 1395.5 | 1413.6 | 14.5 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 1494.8 | 1496.3 | 7.0 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 1576.4 | 1582.3 | 14.5 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 1581.1 | 1582.4 | 1.5 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 105.4 |
|  | В зоне озеленения | - | 76.1 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 29.2 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 9.1 |
|  | пгс | - | 20.6 |
|  | пл. | - | 15.6 |
|  | ц/б | - | 60.1 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 6.4 | 16.9 | 45.7 |  |  |
|  | чет. | 9.1 | 48.8 | 175.9 |  |  |
|  | нечет. | 22.0 | 57.6 | 171.2 |  |  |
|  | чет. | 52.9 | 77.9 | 127.1 |  |  |
|  | нечет. | 60.9 | 75.5 | 75.0 |  |  |
|  | нечет. | 78.2 | 88.8 | 52.6 |  |  |
|  | чет. | 83.4 | 97.4 | 55.4 |  |  |
|  | нечет. | 90.7 | 105.1 | 74.9 |  |  |
|  | чет. | 98.1 | 109.4 | 63.8 |  |  |
|  | чет. | 112.6 | 114.8 | 11.2 |  |  |
|  | чет. | 120.5 | 129.2 | 50.1 |  |  |
|  | нечет. | 130.7 | 132.4 | 5.8 |  |  |
|  | чет. | 131.8 | 161.4 | 144.9 |  |  |
|  | нечет. | 137.4 | 144.1 | 35.7 |  |  |
|  | нечет. | 145.4 | 167.6 | 113.4 |  |  |
|  | чет. | 166.3 | 178.3 | 68.5 |  |  |
|  | нечет. | 174.3 | 190.9 | 86.2 |  |  |
|  | чет. | 184.6 | 200.4 | 92.8 |  |  |
|  | нечет. | 194.1 | 219.1 | 109.6 |  |  |
|  | чет. | 205.5 | 219.7 | 82.3 |  |  |
|  | нечет. | 241.4 | 251.7 | 36.4 |  |  |
|  | чет. | 243.5 | 272.2 | 86.8 |  |  |
|  | нечет. | 258.9 | 327.6 | 274.7 |  |  |
|  | чет. | 277.4 | 290.3 | 38.8 |  |  |
|  | чет. | 298.2 | 304.9 | 24.4 |  |  |
|  | чет. | 308.5 | 312.8 | 15.4 |  |  |
|  | чет. | 314.3 | 328.3 | 55.8 |  |  |
|  | нечет. | 330.7 | 379.5 | 223.6 |  |  |
|  | чет. | 332.9 | 349.7 | 78.6 |  |  |
|  | чет. | 353.6 | 366.9 | 55.7 |  |  |
|  | чет. | 371.1 | 381.2 | 41.1 |  |  |
|  | нечет. | 384.4 | 397.1 | 58.3 |  |  |
|  | чет. | 385.8 | 455.4 | 286.0 |  |  |
|  | нечет. | 400.6 | 420.7 | 94.1 |  |  |
|  | нечет. | 423.0 | 437.3 | 60.8 |  |  |
|  | нечет. | 438.7 | 472.3 | 143.5 |  |  |
|  | чет. | 458.2 | 459.4 | 0.9 |  |  |
|  | чет. | 462.0 | 475.5 | 47.6 |  |  |
|  | нечет. | 475.5 | 479.4 | 10.2 |  |  |
|  | чет. | 480.7 | 543.3 | 238.6 |  |  |
|  | нечет. | 483.8 | 615.2 | 557.1 |  |  |
|  | чет. | 548.4 | 585.5 | 111.2 |  |  |
|  | чет. | 591.6 | 621.8 | 85.7 |  |  |
|  | нечет. | 623.0 | 701.5 | 334.4 |  |  |
|  | чет. | 627.1 | 640.2 | 31.3 |  |  |
|  | чет. | 644.0 | 668.3 | 54.8 |  |  |
|  | чет. | 674.1 | 696.6 | 42.9 |  |  |
|  | чет. | 704.0 | 738.1 | 351.5 |  |  |
|  | нечет. | 709.6 | 724.6 | 52.9 |  |  |
|  | нечет. | 727.8 | 781.6 | 205.8 |  |  |
|  | чет. | 751.2 | 771.7 | 57.7 |  |  |
|  | чет. | 773.0 | 774.3 | 2.3 |  |  |
|  | нечет. | 793.8 | 818.7 | 77.2 |  |  |
|  | чет. | 794.7 | 815.9 | 69.1 |  |  |
|  | нечет. | 819.4 | 828.7 | 29.5 |  |  |
|  | чет. | 819.5 | 837.5 | 50.2 |  |  |
|  | чет. | 842.3 | 850.6 | 37.0 |  |  |
|  | нечет. | 851.0 | 884.4 | 108.1 |  |  |
|  | чет. | 853.1 | 871.0 | 80.5 |  |  |
|  | чет. | 877.9 | 904.4 | 108.0 |  |  |
|  | нечет. | 885.5 | 953.4 | 338.2 |  |  |
|  | чет. | 909.4 | 959.3 | 229.3 |  |  |
|  | нечет. | 937.2 | 953.4 | 21.7 |  |  |
|  | чет. | 946.0 | 953.9 | 11.3 |  |  |
|  | чет. | 965.0 | 966.9 | 9.0 |  |  |
|  | нечет. | 967.0 | 982.4 | 76.1 |  |  |
|  | чет. | 967.0 | 968.8 | 11.2 |  |  |
|  | чет. | 967.0 | 968.8 | 0.8 |  |  |
|  | чет. | 979.1 | 996.4 | 168.4 |  |  |
|  | нечет. | 987.8 | 991.7 | 10.6 |  |  |
|  | нечет. | 1000.9 | 1016.0 | 82.6 |  |  |
|  | чет. | 1002.3 | 1012.3 | 96.7 |  |  |
|  | чет. | 1002.8 | 1012.3 | 9.2 |  |  |
|  | чет. | 1015.3 | 1032.3 | 67.5 |  |  |
|  | нечет. | 1015.9 | 1039.3 | 127.8 |  |  |
|  | нечет. | 1045.7 | 1062.0 | 81.6 |  |  |
|  | чет. | 1047.0 | 1094.6 | 208.7 |  |  |
|  | нечет. | 1065.0 | 1073.7 | 42.4 |  |  |
|  | нечет. | 1079.9 | 1104.3 | 108.8 |  |  |
|  | чет. | 1098.1 | 1106.2 | 33.2 |  |  |
|  | чет. | 1109.2 | 1137.1 | 118.1 |  |  |
|  | нечет. | 1109.8 | 1137.9 | 141.5 |  |  |
|  | нечет. | 1144.3 | 1158.3 | 72.8 |  |  |
|  | чет. | 1153.1 | 1170.7 | 59.6 |  |  |
|  | нечет. | 1169.4 | 1170.8 | 6.9 |  |  |
|  | нечет. | 1184.2 | 1196.0 | 63.8 |  |  |
|  | чет. | 1186.7 | 1220.9 | 89.0 |  |  |
|  | чет. | 1186.7 | 1220.9 | 26.7 |  |  |
|  | нечет. | 1202.1 | 1220.7 | 95.6 |  |  |
|  | нечет. | 1252.3 | 1265.1 | 62.4 |  |  |
|  | чет. | 1255.5 | 1262.3 | 41.3 |  |  |
|  | чет. | 1265.9 | 1290.2 | 163.7 |  |  |
|  | нечет. | 1272.8 | 1276.0 | 15.4 |  |  |
|  | нечет. | 1279.2 | 1284.9 | 29.3 |  |  |
|  | нечет. | 1288.9 | 1320.4 | 147.9 |  |  |
|  | чет. | 1295.2 | 1324.8 | 120.3 |  |  |
|  | чет. | 1295.4 | 1323.7 | 174.7 |  |  |
|  | нечет. | 1329.4 | 1359.5 | 164.9 |  |  |
|  | чет. | 1334.0 | 1339.0 | 45.6 |  |  |
|  | чет. | 1342.1 | 1348.4 | 58.8 |  |  |
|  | чет. | 1351.4 | 1390.7 | 295.0 |  |  |
|  | чет. | 1351.4 | 1388.9 | 61.2 |  |  |
|  | нечет. | 1363.7 | 1408.3 | 235.0 |  |  |
|  | чет. | 1395.3 | 1420.0 | 192.5 |  |  |
|  | нечет. | 1411.3 | 1436.1 | 125.3 |  |  |
|  | чет. | 1424.6 | 1432.2 | 48.3 |  |  |
|  | чет. | 1435.5 | 1476.8 | 282.0 |  |  |
|  | нечет. | 1441.4 | 1446.3 | 24.9 |  |  |
|  | нечет. | 1448.5 | 1466.5 | 98.6 |  |  |
|  | нечет. | 1471.3 | 1479.4 | 42.2 |  |  |
|  | чет. | 1479.0 | 1489.1 | 69.2 |  |  |
|  | нечет. | 1483.6 | 1494.8 | 56.5 |  |  |
|  | чет. | 1491.7 | 1509.3 | 156.1 |  |  |
|  | нечет. | 1496.1 | 1518.4 | 112.6 |  |  |
|  | чет. | 1511.5 | 1517.2 | 43.6 |  |  |
|  | чет. | 1518.9 | 1535.8 | 162.1 |  |  |
|  | нечет. | 1521.6 | 1552.0 | 98.1 |  |  |
|  | чет. | 1538.8 | 1626.4 | 1382.1 |  |  |
|  | нечет. | 1547.3 | 1573.2 | 169.9 |  |  |
|  | нечет. | 1576.6 | 1581.3 | 31.0 |  |  |
|  | нечет. | 1581.9 | 1633.4 | 528.3 |  |  |
|  | чет. | 1627.9 | 1688.1 | 925.1 |  |  |
|  | нечет. | 1633.6 | 1640.3 | 15.1 |  |  |
|  | нечет. | 1642.9 | 1686.4 | 541.8 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 15090.8 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 152.8 | 158.3 | 15.0 | Гараж |  |
|  | нечет. | 259.0 | 265.0 | 17.9 | Гараж |  |
|  | нечет. | 949.5 | 950.4 | 0.6 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 949.6 | 950.7 | 0.8 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 966.3 | 968.8 | 6.1 | Водоотводной лоток | ц/б |
|  | нечет. | 1181.9 | 1182.8 | 0.7 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 1296.8 | 1297.8 | 0.5 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 1321.2 | 1322.1 | 0.5 | Основание колодца | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 42.0 |
|  | Водоотводной лоток | - | 6.1 |
|  | Гараж | - | 32.8 |
|  | Основание колодца | - | 3.1 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нечет. | 16.4 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 34.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 54.7 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 92.9 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 131.3 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 133.8 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 166.8 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 168.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 199.2 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 218.4 | Электросети+Освещение | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 247.4 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 277.4 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 312.9 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 327.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 357.2 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 365.5 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 402.6 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 415.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 449.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 450.7 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 468.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 490.5 | Электросети+Освещение | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 518.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 540.4 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 588.6 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 620.3 | Без назначения | Столб мет |  |
|  | чет. | 627.4 | Без назначения | Столб мет |  |
|  | нечет. | 637.6 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 687.5 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 730.3 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 767.7 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 770.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 797.9 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 812.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 836.7 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 874.3 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 889.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 909.9 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 926.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 932.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 948.3 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 979.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 994.7 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 1026.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1038.1 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 1052.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1079.3 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 1080.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1115.8 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 1126.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1146.3 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 1171.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1181.3 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 1217.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1258.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1263.1 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 1273.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1300.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1309.1 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 1334.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1335.8 | Без назначения | Столб мет |  |
|  | нечет. | 1337.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1353.1 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 1365.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1399.3 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 1404.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1417.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1434.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1445.7 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 1484.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1492.4 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 1538.1 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 1542.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1544.6 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1567.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1571.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1572.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1601.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1602.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1631.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1634.6 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1637.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1651.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1658.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1669.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1683.5 | Электросети | Столб деревянный |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 86 |  |
|  | Без назначения | - | 3 |  |
|  | Связь | - | 1 |  |
|  | Электросети | - | 41 |  |
|  | Электросети+Освещение | - | 41 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | чет. | 271.7 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 1287.7 | Фонарь декор | Проезжая часть |
|  | чет. | 1297.6 | Фонарь декор | Проезжая часть |
|  | чет. | 1323.9 | Фонарь декор | Газон |
|  | чет. | 1335.6 | Фонарь декор | Газон |
|  | чет. | 1343.1 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 1346.5 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 1352.8 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 1683.9 | Ковер газовый | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 9 |  |
|  | Ковер газовый | - | 1 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 4 |  |
|  | Фонарь декор | - | 4 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | чет. |  | 217.0 | Тупик | 6.8.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 224.6 | Тупик | 6.8.1 | Стойка | демонтаж |  |  |
|  | нечет. |  | 1667.0 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | демонтаж |  |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | Уступите дорогу | 1 |
| 6.8.1 | Тупик | 2 |
|  | ИТОГО: | 3 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 1 |
|  | - стоек | 1 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 2 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | 217.0 | 2.7 | Газон | Стойка на ц/б тумбе |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение |  |  | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. | 1477.7 | 1478.5 | Бетонный блок | 1.1 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 1.1 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Бетонный блок | - | 1.1 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | нечет. | 710 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 |
|  | чет. | 710 | 1 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 2 | нечет. | 1240 | 1 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 |
|  | чет. | 1240 | 1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 |
| 3 | нечет. | 1630 | 1 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 |
|  | чет. | 1630 | 1 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 02.11.2012 г. | 4 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 02.11.2012 г. | 34 страницы; Файл формата MS WORD. |