СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. 5-я Линия |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Верхнекурьинская - ул. 5-я Линия, 91 |

ПЕРМЬ-2013

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  05.07.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	13

Трамвайные пути	14

Газоны	15

Прочие территории	18

Остановки общественного транспорта	19

Опоры освещения и контактных сетей	20

Малые архитектурные формы и прочие элементы	24

Линии разметки	25

Дорожные знаки	26

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	27

Ограждающие и направляющие устройства	28

Светофорные объекты	29

Характеристики движения транспорта	30

Сокращения и условные обозначения.	31

Сведения об исполнителях	35

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. 5-я Линия(ул. Верхнекурьинская  -ул. 5-я Линия, 91)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

На пересечении ул. 5-я Линия с ул. Верхнекурьинская проектом предусмотрена установка недостающих знаков приоритета (2.1 «Главная дорога»; 2.4 «Уступи дорогу») и информационных знаков (6.10.1 «Указатель направлений»).

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. 5-я Линия |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1785.5 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 3.7 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. 5-я Линия" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-2011 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Верхнекурьинская

конец  – ул. 5-я Линия, 91

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1785.5 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1785.5 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 40401.8 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 11571.9 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 239.9 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 28499.1 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 90.9 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 116 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 12 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 0 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 0 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 84.6 / 0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность | шт. | 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0 / 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 40401.8 |  |
| 2. | Проезжая часть | 11571.9 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 239.9 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 28499.1 |  |
| 7. | Прочие территории: | 90.9 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.6 | 330.3 | 1361.8 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 33.4 | 36.3 | 7.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 33.8 | 34.8 | 3.2 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 35.2 | 36.2 | 3.4 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 45.1 | 51.1 | 18.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 47.4 | 56.9 | 29.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 91.5 | 96.2 | 29.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 163.1 | 170.5 | 74.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 170.5 | 177.9 | 55.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 179.8 | 207.1 | 75.6 | ц/б | Стоянка |  |
|  | нечет. | 205.5 | 214.4 | 52.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 223.9 | 228.3 | 34.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 225.8 | 236.5 | 71.0 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 228.9 | 235.5 | 12.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 231.5 | 237.2 | 43.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 244.1 | 249.5 | 46.0 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 262.4 | 272.0 | 43.0 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 262.4 | 271.2 | 4.3 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 269.9 | 309.5 | 112.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 272.5 | 275.0 | 5.0 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 272.5 | 275.3 | 6.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 306.9 | 322.8 | 57.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 308.7 | 322.5 | 71.7 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 330.1 | 694.7 | 1391.1 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 339.1 | 345.7 | 32.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 339.2 | 345.7 | 9.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 359.9 | 365.0 | 42.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 377.7 | 383.9 | 33.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 384.5 | 390.7 | 36.2 | пл. | Въезд |  |
|  | нечет. | 384.6 | 391.0 | 26.0 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 401.7 | 412.4 | 110.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 465.1 | 471.9 | 36.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 471.4 | 484.7 | 45.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 538.9 | 554.7 | 63.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 543.1 | 549.2 | 16.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 583.5 | 588.0 | 3.4 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 583.9 | 588.2 | 5.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 651.1 | 654.1 | 26.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 674.9 | 680.8 | 85.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 683.7 | 688.7 | 18.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 683.8 | 688.0 | 8.0 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 683.8 | 688.0 | 6.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 691.7 | 695.6 | 5.6 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 691.8 | 695.8 | 4.1 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 693.8 | 1786.2 | 4481.9 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 699.7 | 709.2 | 33.0 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 713.6 | 717.8 | 48.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 776.2 | 796.3 | 155.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 787.0 | 808.1 | 140.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 859.5 | 862.7 | 74.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 882.7 | 886.2 | 10.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 886.9 | 891.4 | 6.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 887.2 | 898.9 | 93.9 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 907.4 | 912.9 | 29.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 924.7 | 930.4 | 41.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 985.9 | 991.7 | 35.3 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 987.1 | 991.7 | 5.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 999.9 | 1005.2 | 55.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1046.5 | 1059.5 | 115.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1054.2 | 1060.3 | 18.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1064.0 | 1067.7 | 10.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1064.0 | 1076.2 | 60.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1067.1 | 1084.6 | 179.6 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1110.4 | 1115.9 | 6.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1110.7 | 1115.9 | 10.2 | пл. | Въезд |  |
|  | нечет. | 1114.8 | 1122.4 | 144.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1147.1 | 1168.1 | 87.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1148.9 | 1158.1 | 104.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1169.5 | 1176.4 | 29.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1171.2 | 1177.6 | 41.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1177.6 | 1183.1 | 32.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1194.2 | 1199.4 | 32.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1219.6 | 1225.7 | 56.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1220.3 | 1226.0 | 21.1 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 1226.0 | 1235.8 | 72.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1233.3 | 1238.6 | 9.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1234.4 | 1239.4 | 29.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1260.5 | 1270.6 | 13.7 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1266.3 | 1271.3 | 38.4 | пл. | Въезд |  |
|  | нечет. | 1301.1 | 1311.2 | 47.8 | пл. | Въезд |  |
|  | нечет. | 1305.9 | 1311.9 | 11.1 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1306.4 | 1320.0 | 46.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1311.7 | 1339.3 | 95.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1344.7 | 1351.4 | 50.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1369.6 | 1373.7 | 20.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1377.6 | 1381.9 | 32.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1394.1 | 1399.7 | 12.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1413.7 | 1417.6 | 3.9 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 1413.8 | 1417.8 | 22.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1467.8 | 1475.0 | 70.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1472.8 | 1510.9 | 172.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1477.3 | 1501.6 | 88.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1531.7 | 1534.3 | 22.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1565.6 | 1571.8 | 48.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1566.0 | 1570.4 | 7.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1579.7 | 1584.0 | 7.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1589.5 | 1594.1 | 49.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1602.8 | 1610.5 | 62.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1623.9 | 1636.3 | 21.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1638.0 | 1645.8 | 24.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1642.2 | 1645.8 | 10.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1649.3 | 1653.8 | 3.0 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1649.3 | 1653.8 | 8.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1660.7 | 1665.0 | 7.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1660.7 | 1665.0 | 5.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1693.1 | 1699.0 | 19.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1693.1 | 1698.7 | 4.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1718.7 | 1724.8 | 25.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1743.0 | 1748.0 | 17.7 | ц/б | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 11571.9 |
|  | Въезд | - | 4261.5 |
|  | Основная ПЧ | - | 7234.8 |
|  | Стоянка | - | 75.6 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 26.9 |
|  | пгс | - | 7740.8 |
|  | пл. | - | 409.0 |
|  | ц/б | - | 226.5 |
|  | ц/б плиты | - | 6.6 |
|  | щ | - | 3162.2 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. |  | 180.0 | 207.5 | 25.3 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 187.9 | 189.1 | 3.7 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 278.1 | 279.2 | 3.0 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 574.4 | 576.8 | 2.5 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 650.4 | 654.6 | 5.8 | щ | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 651.4 | 653.6 | 2.1 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 983.2 | 986.4 | 7.0 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 1118.4 | 1119.8 | 1.4 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 1118.5 | 1119.9 | 3.2 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 1244.8 | 1261.2 | 133.9 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 1245.9 | 1261.4 | 37.4 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 1261.2 | 1266.9 | 14.8 | пл. | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 239.9 |
|  | В зоне озеленения | - | 48.7 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 191.2 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 171.2 |
|  | пгс | - | 1.4 |
|  | пл. | - | 27.0 |
|  | ц/б | - | 34.5 |
|  | щ | - | 5.8 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | чет. | 0.3 | 163.9 | 2500.6 |  |  |
|  | нечет. | 0.7 | 33.8 | 183.8 |  |  |
|  | нечет. | 36.2 | 47.5 | 56.9 |  |  |
|  | нечет. | 50.9 | 53.1 | 7.9 |  |  |
|  | нечет. | 56.9 | 91.7 | 199.3 |  |  |
|  | нечет. | 96.1 | 180.1 | 602.2 |  |  |
|  | чет. | 167.8 | 174.9 | 83.2 |  |  |
|  | чет. | 177.5 | 229.2 | 698.9 |  |  |
|  | нечет. | 179.9 | 188.0 | 25.4 |  |  |
|  | нечет. | 189.1 | 207.4 | 55.4 |  |  |
|  | нечет. | 213.8 | 223.9 | 75.7 |  |  |
|  | нечет. | 227.9 | 231.7 | 30.4 |  |  |
|  | нечет. | 235.2 | 244.7 | 82.6 |  |  |
|  | чет. | 235.3 | 262.8 | 190.4 |  |  |
|  | нечет. | 248.9 | 318.4 | 550.3 |  |  |
|  | чет. | 271.1 | 272.8 | 5.1 |  |  |
|  | чет. | 275.0 | 311.2 | 196.4 |  |  |
|  | нечет. | 275.1 | 304.9 | 110.2 |  |  |
|  | чет. | 317.3 | 339.4 | 94.9 |  |  |
|  | нечет. | 318.3 | 384.6 | 470.2 |  |  |
|  | нечет. | 339.5 | 384.6 | 157.6 |  |  |
|  | чет. | 345.1 | 360.1 | 116.0 |  |  |
|  | чет. | 364.8 | 381.2 | 135.7 |  |  |
|  | чет. | 383.6 | 465.8 | 503.6 |  |  |
|  | нечет. | 390.3 | 402.5 | 119.3 |  |  |
|  | нечет. | 411.5 | 476.5 | 1038.3 |  |  |
|  | чет. | 471.3 | 543.2 | 365.6 |  |  |
|  | нечет. | 480.8 | 505.8 | 257.8 |  |  |
|  | нечет. | 500.5 | 547.6 | 572.2 |  |  |
|  | чет. | 548.1 | 584.0 | 84.1 |  |  |
|  | нечет. | 550.9 | 635.6 | 1205.2 |  |  |
|  | чет. | 587.9 | 651.8 | 151.5 |  |  |
|  | нечет. | 626.0 | 651.3 | 184.0 |  |  |
|  | чет. | 653.1 | 684.0 | 89.0 |  |  |
|  | нечет. | 654.0 | 674.9 | 313.0 |  |  |
|  | нечет. | 679.9 | 713.7 | 446.5 |  |  |
|  | чет. | 688.0 | 691.9 | 8.5 |  |  |
|  | чет. | 695.5 | 700.1 | 12.7 |  |  |
|  | чет. | 708.7 | 796.2 | 538.7 |  |  |
|  | нечет. | 717.2 | 781.6 | 617.1 |  |  |
|  | нечет. | 784.8 | 859.7 | 1479.3 |  |  |
|  | чет. | 804.7 | 882.7 | 284.2 |  |  |
|  | нечет. | 861.7 | 889.6 | 537.3 |  |  |
|  | чет. | 886.2 | 908.5 | 114.3 |  |  |
|  | нечет. | 891.1 | 926.6 | 399.4 |  |  |
|  | нечет. | 899.7 | 900.7 | 2.1 |  |  |
|  | чет. | 911.6 | 987.1 | 730.4 |  |  |
|  | нечет. | 928.6 | 1047.0 | 1170.4 |  |  |
|  | чет. | 989.8 | 1001.4 | 101.3 |  |  |
|  | чет. | 1004.2 | 1064.1 | 545.9 |  |  |
|  | нечет. | 1050.1 | 1054.8 | 33.7 |  |  |
|  | нечет. | 1052.0 | 1072.9 | 259.7 |  |  |
|  | чет. | 1075.9 | 1111.6 | 174.8 |  |  |
|  | нечет. | 1076.2 | 1080.8 | 39.2 |  |  |
|  | нечет. | 1083.7 | 1091.5 | 49.4 |  |  |
|  | нечет. | 1083.7 | 1115.0 | 530.7 |  |  |
|  | чет. | 1115.1 | 1118.6 | 10.6 |  |  |
|  | чет. | 1119.5 | 1158.0 | 371.8 |  |  |
|  | нечет. | 1121.9 | 1151.3 | 370.4 |  |  |
|  | нечет. | 1134.0 | 1151.6 | 159.8 |  |  |
|  | нечет. | 1157.1 | 1220.6 | 795.6 |  |  |
|  | чет. | 1160.4 | 1170.9 | 44.6 |  |  |
|  | нечет. | 1170.2 | 1173.7 | 27.6 |  |  |
|  | чет. | 1175.7 | 1178.2 | 13.1 |  |  |
|  | чет. | 1182.2 | 1226.8 | 358.7 |  |  |
|  | нечет. | 1225.2 | 1236.8 | 140.9 |  |  |
|  | чет. | 1234.6 | 1313.2 | 590.8 |  |  |
|  | нечет. | 1237.2 | 1245.9 | 80.7 |  |  |
|  | нечет. | 1256.8 | 1257.8 | 0.7 |  |  |
|  | нечет. | 1260.7 | 1262.5 | 7.7 |  |  |
|  | нечет. | 1261.2 | 1262.7 | 2.6 |  |  |
|  | нечет. | 1263.0 | 1266.9 | 20.7 |  |  |
|  | нечет. | 1263.6 | 1267.1 | 6.9 |  |  |
|  | нечет. | 1270.6 | 1306.6 | 296.3 |  |  |
|  | нечет. | 1310.9 | 1318.5 | 43.3 |  |  |
|  | чет. | 1316.4 | 1369.8 | 333.6 |  |  |
|  | нечет. | 1319.7 | 1331.4 | 41.6 |  |  |
|  | нечет. | 1325.3 | 1345.7 | 143.8 |  |  |
|  | нечет. | 1349.3 | 1378.5 | 267.6 |  |  |
|  | чет. | 1373.5 | 1414.1 | 215.8 |  |  |
|  | нечет. | 1380.5 | 1442.3 | 692.7 |  |  |
|  | чет. | 1417.6 | 1495.7 | 619.9 |  |  |
|  | нечет. | 1436.4 | 1468.8 | 381.6 |  |  |
|  | нечет. | 1474.4 | 1488.8 | 96.7 |  |  |
|  | чет. | 1479.9 | 1493.6 | 62.3 |  |  |
|  | нечет. | 1483.2 | 1491.9 | 21.1 |  |  |
|  | нечет. | 1495.3 | 1532.0 | 306.7 |  |  |
|  | чет. | 1495.4 | 1504.3 | 42.3 |  |  |
|  | чет. | 1498.8 | 1566.1 | 316.1 |  |  |
|  | нечет. | 1534.1 | 1567.7 | 169.5 |  |  |
|  | нечет. | 1534.3 | 1567.4 | 153.1 |  |  |
|  | чет. | 1570.3 | 1580.0 | 17.3 |  |  |
|  | нечет. | 1571.0 | 1589.6 | 201.1 |  |  |
|  | чет. | 1583.8 | 1629.1 | 103.0 |  |  |
|  | нечет. | 1593.3 | 1604.2 | 99.0 |  |  |
|  | нечет. | 1609.9 | 1642.3 | 292.1 |  |  |
|  | чет. | 1634.0 | 1649.4 | 17.2 |  |  |
|  | чет. | 1635.2 | 1649.3 | 11.4 |  |  |
|  | нечет. | 1645.6 | 1787.0 | 550.7 |  |  |
|  | чет. | 1653.8 | 1660.8 | 19.2 |  |  |
|  | чет. | 1664.8 | 1693.1 | 107.0 |  |  |
|  | чет. | 1698.7 | 1718.8 | 87.5 |  |  |
|  | чет. | 1724.3 | 1784.4 | 197.9 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 28499.1 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нечет. | 360.0 | 361.8 | 5.4 | Строение |  |
|  | чет. | 434.4 | 437.9 | 9.0 | Строение |  |
|  | нечет. | 503.4 | 505.2 | 3.8 | Строение |  |
|  | нечет. | 630.1 | 633.6 | 15.7 | Газ |  |
|  | нечет. | 1084.5 | 1087.3 | 6.4 | Ц/б плиты |  |
|  | нечет. | 1132.0 | 1134.9 | 8.8 | Трансформаторная подстанция |  |
|  | нечет. | 1166.1 | 1170.3 | 15.5 | Гараж |  |
|  | нечет. | 1167.2 | 1170.7 | 15.5 | Гараж |  |
|  | нечет. | 1434.3 | 1436.5 | 5.0 | Трансформаторная подстанция |  |
|  | нечет. | 1535.7 | 1538.6 | 4.9 | Трансформаторная подстанция |  |
|  | нечет. | 1761.6 | 1764.6 | 1.0 | Основание транформаторной подстанции | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 90.9 |
|  | Газ | - | 15.7 |
|  | Гараж | - | 31.0 |
|  | Основание транформаторной подстанции | - | 1.0 |
|  | Строение | - | 18.2 |
|  | Трансформаторная подстанция | - | 18.7 |
|  | Ц/б плиты | - | 6.4 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нечет. | 25.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 30.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 38.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 51.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 59.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 87.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 88.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 90.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 123.4 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 136.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 138.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 142.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 158.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 186.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 190.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 202.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 222.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 237.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 243.5 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 276.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 277.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 289.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 322.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 350.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 354.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 355.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 365.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 386.9 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 390.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 419.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 419.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 438.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 455.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 458.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 476.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 486.4 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 499.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 511.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 513.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 518.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 540.4 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 543.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 560.9 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 584.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 592.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 623.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 628.4 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 661.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 673.5 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 683.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 698.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 713.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 720.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 747.4 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 777.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 790.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 793.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 815.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 857.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 868.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 889.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 900.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 923.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 949.9 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 965.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 971.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 999.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1022.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1032.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1063.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1101.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1127.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1130.4 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1137.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1179.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1191.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1224.5 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1236.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1264.4 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1286.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1292.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1310.4 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1313.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1341.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1342.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1381.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1382.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1398.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1422.5 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1424.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1445.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1448.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1463.5 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1478.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1484.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1490.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1497.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 1498.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1500.4 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1501.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1521.9 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1528.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1539.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1560.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1590.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1601.9 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1630.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1636.4 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1665.5 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1672.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1691.5 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1717.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1738.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1755.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1760.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1766.0 | Электросети | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 116 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 52 |  |
|  | Электросети | - | 64 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нечет. | 37.9 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 44.0 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 44.8 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 244.0 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 330.3 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 331.9 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 333.6 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 335.6 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 337.7 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 1117.2 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 1121.5 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 1125.8 | Столбик ограждения | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 12 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 12 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-2011 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков |  |
|  | - стоек |  |
|  | - опор |  |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков |  |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. |  | Местоположение |  |  | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | нечет. |  | 613.2 | 625.5 | Ограждение металлическое | - | 11.2 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 630.1 | 633.6 | Забор сетка | - | 12.6 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 630.1 | 633.5 | Забор сетка | - | 3.4 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 1261.7 | 1262.4 | Ограждение металлическое | - | 6.0 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 1262.5 | 1262.6 | Ограждение металлическое | - | 1.8 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 1263.1 | 1263.6 | Ограждение металлическое | - | 5.9 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 1263.7 | 1263.9 | Ограждение металлическое | - | 1.8 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 1266.3 | 1266.8 | Ограждение металлическое | - | 5.9 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 1266.9 | 1267.1 | Ограждение металлическое | - | 1.9 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 1270.7 | 1271.4 | Ограждение металлическое | - | 9.0 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 1288.3 | 1305.9 | Ограждение цепью | - | 17.9 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 1312.0 | 1317.0 | Ограждение цепью | - | 7.2 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  |  | / |  | 84.6 |  | / |  | 0.0 |  |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забор сетка | - | 0 |  | / |  | 16.0 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Ограждение металлическое | - | 0 |  | / |  | 43.5 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Ограждение цепью | - | 0 |  | / |  | 25.1 |  | / |  | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | чет. | 50.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  | нечет. | 50.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 05.07.2012 г. | 3 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 05.07.2012 г. | 35 страниц; Файл формата MS WORD. |