СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

РАССМОТРЕНО

Начальник отделения ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

В.В. Кадочников

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Бродовское кольцо |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Виноградная - Ромашковый 2-й переулок |

ПЕРМЬ-2013

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  27.09.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	16

Остановки общественного транспорта	17

Опоры освещения и контактных сетей	18

Малые архитектурные формы и прочие элементы	21

Линии разметки	22

Дорожные знаки	23

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	25

Ограждающие и направляющие устройства	26

Светофорные объекты	27

Характеристики движения транспорта	28

Сокращения и условные обозначения.	29

Сведения об исполнителях	33

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Бродовское кольцо(ул. Виноградная  -Ромашковый 2-й переулок)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1. На всех пересечениях по  ул. Бродовское кольцо проектом  предусмотрена установка недостающих знаков приоритета (2.1 «Главная дорога»; 2.4 «Уступи дорогу») и информационных знаков (6.10.1 «Указатель направлений»).

1.2. На участках дороги с необеспеченной видимостью встречного автомобиля, необходимо установить знаки 1.11.1 и 1.11.2 «Опасный поворот», 1.12.1 «Опасные поворты» по п.5.4.21 ГОСТ Р 52289-2004.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Бродовское кольцо |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Свердловский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1778.0 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 5.4 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Бродовское кольцо" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Виноградная

конец  – Ромашковый 2-й переулок

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1778.0 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1778.0 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 45320.7 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 15082.2 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 0.0 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 30124.3 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 114.1 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 78 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 8 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 46 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 45 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 0 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 0 / 0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0 / 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 45320.7 |  |
| 2. | Проезжая часть | 15082.2 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 0.0 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 30124.3 |  |
| 7. | Прочие территории: | 114.1 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - А | ось | 0.3 | 679.3 | 3372.6 | а/б | Основная ПЧ |  |
| - А | чет. | 2.6 | 17.0 | 87.2 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 58.0 | 63.7 | 15.8 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 83.9 | 97.0 | 76.8 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 175.5 | 179.3 | 28.8 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 235.4 | 250.4 | 92.0 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 266.9 | 276.6 | 80.5 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 286.1 | 290.0 | 35.4 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 305.5 | 310.5 | 50.5 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 378.9 | 394.4 | 109.8 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 382.2 | 405.1 | 105.3 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 435.0 | 439.5 | 50.6 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 449.6 | 455.0 | 57.4 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 469.7 | 494.1 | 233.6 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 509.5 | 514.5 | 47.7 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 537.8 | 544.5 | 114.1 | а/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 544.2 | 565.4 | 342.9 | а/б | Стоянка |  |
| - А | чет. | 558.8 | 564.1 | 12.9 | ц/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 569.9 | 587.5 | 67.0 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 596.4 | 601.0 | 38.9 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 644.7 | 660.1 | 97.3 | а/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 659.9 | 679.3 | 137.6 | а/б | Стоянка |  |
| - А | нечет. | 663.6 | 679.3 | 54.3 | ц/б | Стоянка |  |
| - А | нечет. | 679.3 | 682.8 | 19.5 | щ | Въезд |  |
| - А | ось | 679.3 | 1114.0 | 2771.4 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | нечет. | 679.3 | 682.9 | 14.0 | а/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 716.5 | 721.7 | 34.9 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 717.0 | 722.0 | 39.4 | а/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 738.1 | 745.1 | 59.9 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 771.9 | 796.3 | 310.7 | щ | Стоянка |  |
| - А | чет. | 796.3 | 801.5 | 68.6 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 839.4 | 849.4 | 28.2 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 855.5 | 870.0 | 71.6 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 877.3 | 882.2 | 25.9 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1113.9 | 1130.7 | 59.5 | щ | Примыкание |  |
| - А | ось | 1113.9 | 1131.3 | 113.4 | щ | Перекресток |  |
| - А | чет. | 1114.0 | 1131.3 | 39.7 | щ | Примыкание |  |
| - А | ось | 1130.7 | 1475.6 | 1931.5 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | нечет. | 1181.5 | 1184.5 | 23.4 | ц/б плиты | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1204.8 | 1210.9 | 45.5 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1223.0 | 1228.1 | 41.0 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1261.7 | 1274.0 | 98.4 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1266.1 | 1269.8 | 18.9 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1280.6 | 1285.4 | 61.9 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1318.2 | 1322.4 | 43.0 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1324.9 | 1329.3 | 19.6 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1325.3 | 1330.1 | 24.4 | ц/б плиты | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1359.9 | 1364.2 | 38.8 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1366.3 | 1370.9 | 45.6 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1421.4 | 1427.2 | 52.8 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1465.9 | 1479.8 | 48.0 | щ | Примыкание |  |
| - А | чет. | 1472.2 | 1485.8 | 28.1 | пгс | Примыкание |  |
| - А | ось | 1472.2 | 1486.9 | 76.5 | пгс | Перекресток |  |
| - А | нечет. | 1475.6 | 1480.3 | 10.2 | пгс | Примыкание |  |
| - А | ось | 1485.8 | 1776.8 | 989.9 | пгс | Основная ПЧ |  |
| - А | нечет. | 1486.9 | 1500.5 | 47.4 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1547.5 | 1551.7 | 16.7 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1585.4 | 1599.8 | 64.8 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1638.2 | 1644.8 | 27.7 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1655.0 | 1665.0 | 56.4 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 1660.7 | 1670.6 | 22.1 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 1882.2 | 1942.8 | 301.3 | пгс | Основная ПЧ |  |
| - А | чет. | 1908.2 | 1918.1 | 37.2 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 1910.9 | 1926.5 | 80.3 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 1938.8 | 1958.3 | 187.2 | пгс | Перекресток |  |
| - А | чет. | 1949.8 | 1959.9 | 41.8 | пгс | Примыкание |  |
| - А | чет. | 1953.6 | 2010.7 | 405.4 | пгс | Основная ПЧ |  |
| - А | чет. | 1958.3 | 1971.4 | 90.9 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 1961.3 | 1974.8 | 79.5 | ц/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 1985.2 | 1999.5 | 48.8 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 2002.9 | 2017.9 | 101.3 | пгс | Перекресток |  |
| - А | чет. | 2003.8 | 2015.2 | 44.7 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 2011.5 | 2024.2 | 69.2 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 2014.8 | 2044.3 | 159.0 | пгс | Основная ПЧ |  |
| - А | чет. | 2019.1 | 2029.7 | 52.3 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 2030.7 | 2041.9 | 40.8 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 2042.1 | 2071.1 | 194.3 | а/б | Основная ПЧ |  |
| - А | чет. | 2044.5 | 2060.8 | 92.9 | а/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 2054.5 | 2065.5 | 68.3 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 2060.8 | 2077.7 | 118.3 | а/б | Перекресток |  |
| - А | чет. | 2073.2 | 2086.7 | 70.8 | пгс | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 15082.2 |
|  | Въезд | - | 3287.4 |
|  | Основная ПЧ | - | 10125.3 |
|  | Перекресток | - | 596.7 |
|  | Примыкание | - | 227.2 |
|  | Стоянка | - | 845.6 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 4523.3 |
|  | пгс | - | 3662.3 |
|  | ц/б | - | 152.4 |
|  | ц/б | - | 79.5 |
|  | ц/б плиты | - | 47.8 |
|  | щ | - | 6617.0 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 0.0 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| - А | нечет. | 0.0 | 29.3 | 141.4 |  |  |
| - А | нечет. | 0.3 | 4.1 | 4.3 |  |  |
| - А | чет. | 0.6 | 4.4 | 28.8 |  |  |
| - А | чет. | 10.6 | 392.8 | 3302.5 |  |  |
| - А | нечет. | 25.7 | 59.5 | 141.2 |  |  |
| - А | нечет. | 61.2 | 85.3 | 85.1 |  |  |
| - А | нечет. | 89.4 | 176.5 | 696.9 |  |  |
| - А | нечет. | 131.7 | 133.9 | 0.4 |  |  |
| - А | нечет. | 179.0 | 211.8 | 290.2 |  |  |
| - А | нечет. | 180.5 | 180.9 | 0.4 |  |  |
| - А | нечет. | 210.8 | 238.4 | 286.1 |  |  |
| - А | нечет. | 243.2 | 267.1 | 258.8 |  |  |
| - А | нечет. | 264.1 | 264.4 | 0.2 |  |  |
| - А | нечет. | 273.2 | 286.8 | 145.6 |  |  |
| - А | нечет. | 289.4 | 305.7 | 167.7 |  |  |
| - А | нечет. | 310.5 | 381.8 | 696.2 |  |  |
| - А | нечет. | 390.9 | 435.1 | 466.6 |  |  |
| - А | чет. | 400.2 | 537.8 | 1467.2 |  |  |
| - А | нечет. | 439.3 | 450.2 | 119.2 |  |  |
| - А | нечет. | 455.0 | 470.4 | 146.8 |  |  |
| - А | нечет. | 468.0 | 470.2 | 2.1 |  |  |
| - А | нечет. | 493.4 | 509.7 | 154.5 |  |  |
| - А | нечет. | 514.4 | 596.9 | 764.1 |  |  |
| - А | чет. | 565.3 | 583.8 | 194.4 |  |  |
| - А | чет. | 575.3 | 717.4 | 2387.7 |  |  |
| - А | чет. | 575.6 | 579.0 | 7.3 |  |  |
| - А | нечет. | 600.6 | 652.0 | 444.4 |  |  |
| - А | нечет. | 682.7 | 740.4 | 598.7 |  |  |
| - А | чет. | 721.4 | 775.8 | 814.0 |  |  |
| - А | нечет. | 742.9 | 843.4 | 609.8 |  |  |
| - А | чет. | 801.3 | 858.2 | 633.1 |  |  |
| - А | нечет. | 847.4 | 877.4 | 161.3 |  |  |
| - А | чет. | 863.3 | 1119.1 | 1337.2 |  |  |
| - А | нечет. | 882.1 | 1125.3 | 1147.9 |  |  |
| - А | чет. | 1127.0 | 1474.8 | 1645.6 |  |  |
| - А | нечет. | 1129.7 | 1181.8 | 468.5 |  |  |
| - А | нечет. | 1184.3 | 1193.8 | 80.4 |  |  |
| - А | нечет. | 1193.2 | 1205.0 | 107.1 |  |  |
| - А | нечет. | 1209.1 | 1223.7 | 116.3 |  |  |
| - А | нечет. | 1226.9 | 1266.1 | 423.4 |  |  |
| - А | нечет. | 1273.7 | 1281.9 | 122.7 |  |  |
| - А | нечет. | 1284.6 | 1318.4 | 391.1 |  |  |
| - А | нечет. | 1321.9 | 1325.6 | 34.7 |  |  |
| - А | нечет. | 1328.9 | 1360.4 | 320.2 |  |  |
| - А | нечет. | 1363.5 | 1366.4 | 26.6 |  |  |
| - А | нечет. | 1370.6 | 1421.6 | 500.1 |  |  |
| - А | нечет. | 1427.2 | 1474.2 | 387.7 |  |  |
| - А | нечет. | 1479.1 | 1492.9 | 77.6 |  |  |
| - А | чет. | 1479.2 | 1486.4 | 30.8 |  |  |
| - А | чет. | 1485.8 | 1664.6 | 906.6 |  |  |
| - А | нечет. | 1498.1 | 1548.7 | 281.2 |  |  |
| - А | нечет. | 1551.1 | 1589.1 | 237.1 |  |  |
| - А | нечет. | 1596.8 | 1639.5 | 285.5 |  |  |
| - А | нечет. | 1643.1 | 1657.1 | 94.4 |  |  |
| - А | нечет. | 1664.1 | 1776.9 | 604.3 |  |  |
| - А | чет. | 1668.9 | 1776.5 | 338.0 |  |  |
| - А | чет. | 1881.2 | 1913.6 | 346.4 |  |  |
| - А | чет. | 1893.1 | 1923.0 | 466.1 |  |  |
| - А | чет. | 1905.1 | 1910.9 | 27.2 |  |  |
| - А | чет. | 1910.7 | 1941.6 | 367.1 |  |  |
| - А | чет. | 1918.1 | 1957.3 | 645.3 |  |  |
| - А | чет. | 1942.0 | 1969.5 | 284.6 |  |  |
| - А | чет. | 1952.4 | 1966.0 | 112.6 |  |  |
| - А | чет. | 1964.5 | 1996.4 | 390.1 |  |  |
| - А | чет. | 1969.0 | 2006.9 | 449.4 |  |  |
| - А | чет. | 1992.7 | 2012.4 | 199.9 |  |  |
| - А | чет. | 2005.5 | 2026.4 | 176.3 |  |  |
| - А | чет. | 2006.8 | 2020.1 | 83.7 |  |  |
| - А | чет. | 2008.9 | 2019.1 | 11.6 |  |  |
| - А | чет. | 2015.7 | 2039.6 | 259.0 |  |  |
| - А | чет. | 2022.7 | 2035.8 | 84.9 |  |  |
| - А | чет. | 2028.5 | 2047.5 | 199.4 |  |  |
| - А | чет. | 2032.8 | 2063.1 | 382.5 |  |  |
| - А | чет. | 2042.9 | 2050.4 | 19.3 |  |  |
| - А | чет. | 2049.8 | 2067.5 | 164.7 |  |  |
| - А | чет. | 2059.8 | 2083.5 | 246.6 |  |  |
| - А | чет. | 2059.8 | 2073.2 | 25.4 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 30124.3 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - А | нечет. | 2.4 | 3.5 | 1.0 | Основание колодца | ц/б |
| - А | нечет. | 3.3 | 5.1 | 2.5 | Основание колодца | ц/б |
| - А | нечет. | 24.8 | 26.3 | 1.6 | Основание колодца | ц/б |
| - А | нечет. | 26.3 | 27.6 | 1.2 | Основание колодца | ц/б |
| - А | нечет. | 131.2 | 132.3 | 0.9 | Основание колодца | ц/б |
| - А | нечет. | 169.0 | 171.1 | 5.4 | Трансформаторная подстанция |  |
| - А | нечет. | 180.2 | 181.7 | 1.8 | Основание колодца | ц/б |
| - А | нечет. | 263.8 | 265.0 | 1.2 | Основание колодца | ц/б |
| - А | нечет. | 466.9 | 471.2 | 12.4 | Строение |  |
| - А | нечет. | 467.1 | 468.0 | 0.9 | Строение |  |
| - А | чет. | 579.0 | 585.1 | 14.9 | Гараж |  |
| - А | чет. | 771.0 | 773.7 | 6.9 | Строение |  |
| - А | нечет. | 1192.1 | 1193.7 | 2.6 | Строение |  |
| - А | нечет. | 1209.5 | 1216.3 | 19.9 | Гараж |  |
| - А | чет. | 1486.4 | 1488.0 | 1.5 | ГРП |  |
| - А | чет. | 1908.0 | 1912.9 | 11.9 | Строение |  |
| - А | чет. | 2012.0 | 2018.1 | 17.7 | Гараж |  |
| - А | чет. | 2067.0 | 2071.4 | 9.6 | Строение |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 114.1 |
|  | Гараж | - | 52.5 |
|  | ГРП | - | 1.5 |
|  | Основание колодца | - | 10.3 |
|  | Строение | - | 44.4 |
|  | Трансформаторная подстанция | - | 5.4 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - А | чет. | 49.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 172.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 223.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 276.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 283.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 338.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 339.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 398.3 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 405.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 463.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 521.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 526.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 528.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 549.7 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 2 |  |
| - А | чет. | 556.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 565.9 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | нечет. | 578.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 584.4 | Связь | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 586.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 617.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 637.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 637.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | чет. | 646.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 647.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 659.1 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | чет. | 677.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 695.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 707.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 737.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 754.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 766.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 796.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 803.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 826.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 847.2 | Связь | Столб деревянный |  |
| - А | нечет. | 863.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 874.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 880.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1062.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1116.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1135.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1146.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1161.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1178.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1217.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1230.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1261.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1267.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1287.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1313.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1321.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1341.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1389.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1433.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1433.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1465.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1466.7 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1506.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1545.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1584.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1617.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1668.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1699.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1721.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1881.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1885.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1903.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1903.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1923.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1936.1 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | чет. | 1955.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | чет. | 1981.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | чет. | 1999.0 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | чет. | 2020.2 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | чет. | 2021.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 2042.3 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | чет. | 2045.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 2073.9 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 78 |  |
|  | Освещение | - | 6 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 1 |  |
|  | Связь | - | 2 |  |
|  | Электросети | - | 66 |  |
|  | Электросети+Освещение | - | 1 |  |
|  | Электросети+Связь | - | 2 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - А | нечет. | 231.0 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | нечет. | 237.3 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | нечет. | 238.7 | Мусорный контейнер | Проезжая часть |
| - А | чет. | 537.8 | Мусорный контейнер | Газон |
| - А | чет. | 537.8 | Мусорный контейнер | Проезжая часть |
| - А | чет. | 663.0 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | нечет. | 1103.3 | Щит рекл.1 | Газон |
| - А | нечет. | 1599.9 | Столбик ограждения | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 8 |  |
|  | Мусорный контейнер | - | 3 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 4 |  |
|  | Щит рекл.1 | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| - А | чет. |  | 346.6 | опасные повороты | 1.12.1 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | нечет. |  | 377.1 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 390.8 | Предварительный указатель направлений | 6.9.2 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 390.8 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | нечет. |  | 392.6 | Предварительный указатель направлений | 6.9.2 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | нечет. |  | 392.6 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 409.5 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 447.6 | опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | нечет. |  | 641.5 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | нечет. |  | 659.1 | Предварительный указатель направлений | 6.9.2 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | нечет. |  | 659.1 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | нечет. |  | 936.1 | опасный поворот | 1.11.2 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | нечет. |  | 1106.7 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 1118.8 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 1118.8 | Предварительный указатель направлений | 6.9.2 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | нечет. |  | 1132.0 | Предварительный указатель направлений | 6.9.2 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | нечет. |  | 1132.0 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 1136.8 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 1274.7 | опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | нечет. |  | 1461.7 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | нечет. |  | 1461.7 | Наименование обьекта | 6.11 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 1473.8 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 1473.8 | Предварительный указатель направлений | 6.9.2 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | нечет. |  | 1480.7 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | нечет. |  | 1480.7 | Предварительный указатель направлений | 6.9.2 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 1485.8 | Наименование обьекта | 6.11 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 1485.8 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 1939.1 | Предварительный указатель направлений | 6.9.2 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 1939.1 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 1944.0 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 1944.0 | Предварительный указатель направлений | 6.9.2 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 1958.7 | Предварительный указатель направлений | 6.9.2 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 1958.7 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 1960.2 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 1960.2 | Предварительный указатель направлений | 6.9.2 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 2003.3 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 2003.3 | Предварительный указатель направлений | 6.9.2 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 2008.8 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 2008.8 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 2014.0 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 2014.0 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 2018.7 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 2018.7 | Предварительный указатель направлений | 6.9.2 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 2073.4 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 2073.4 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 2073.4 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка |  |  |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.11.1 | опасный поворот | 2 |
| 1.11.2 | опасный поворот | 1 |
| 1.12.1 | опасные повороты | 1 |
| 2.1 | Главная дорога | 7 |
| 2.4 | Уступите дорогу | 7 |
| 6.11 | Наименование обьекта | 2 |
| 6.9.2 | Предварительный указатель направлений | 7 |
|  | ИТОГО: | 46 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 45 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - А | чет. | 346.6 | 3.4 | Газон | Стойка |
| - А | нечет. | 377.1 | 3.7 | Газон | Стойка |
| - А | чет. | 390.8 | 10.6 | Газон | Стойка |
| - А | нечет. | 392.6 | 10.9 | Газон | Стойка |
| - А | чет. | 409.5 | 3.6 | Газон | Стойка |
| - А | чет. | 447.6 | 3.4 | Газон | Стойка |
| - А | нечет. | 641.5 | 3.5 | Газон | Стойка |
| - А | нечет. | 936.1 | 3.9 | Газон | Стойка |
| - А | нечет. | 1106.7 | 4.4 | Газон | Стойка |
| - А | чет. | 1118.8 | 8.1 | Газон | Стойка |
| - А | нечет. | 1132.0 | 10.4 | Газон | Стойка |
| - А | чет. | 1136.8 | 3.6 | Газон | Стойка |
| - А | чет. | 1274.7 | 4.1 | Газон | Стойка |
| - А | нечет. | 1461.7 | 3.9 | Газон | Стойка |
| - А | чет. | 1473.8 | 6.9 | Газон | Стойка |
| - А | нечет. | 1480.7 | 8.7 | Газон | Стойка |
| - А | чет. | 1485.8 | 4.2 | Газон | Стойка |
| - А | чет. | 1939.1 | 131.3 | Газон | Стойка |
| - А | чет. | 1944.0 | 118.9 | Газон | Стойка |
| - А | чет. | 1958.7 | 142.1 | Газон | Стойка |
| - А | чет. | 1960.2 | 122.4 | Газон | Стойка |
| - А | чет. | 2003.3 | 205.0 | Газон | Стойка |
| - А | чет. | 2008.8 | 191.4 | Газон | Стойка |
| - А | чет. | 2014.0 | 208.4 | Газон | Стойка |
| - А | чет. | 2018.7 | 201.3 | Газон | Стойка |
| - А | чет. | 2073.4 | 269.0 | Газон | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. |  | Местоположение |  |  | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  |  | / |  | 0.0 |  | / |  | 0.0 |  |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | Чет. | 210 | 1 | 83.3 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
|  | Нечет. | 210 | 1 | 80.0 | - | - | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 27.09.2013 г. | 5 листов; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 27.09.2013 г. | 33 страницы; Файл формата MS WORD. |