СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2015 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Житомирская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Житомирская, 1 - ул. Черемховская |

ПЕРМЬ-2015

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  15.05.2015 г.

РАССМОТРЕНО

Начальник отделения ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

____ _______________  2015 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	11

Трамвайные пути	12

Газоны	13

Прочие территории	14

Остановки общественного транспорта	15

Опоры освещения и контактных сетей	16

Малые архитектурные формы и прочие элементы	17

Линии разметки	18

Дорожные знаки	19

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	20

Ограждающие и направляющие устройства	21

Светофорные объекты	22

Характеристики движения транспорта	23

Сокращения и условные обозначения.	24

Сведения об исполнителях	28

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Житомирская

###### (ул. Житомирская, 1  - ул. Черемховская)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 | не требуется |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а | не требуется |
| 3. | ОАО «Ростелеком» | не требуется |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 | не требуется |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 | не требуется |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 | не требуется |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 | не требуется |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а | не требуется |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а | не требуется |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

-    обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

1. Улица Житомирская является улицей квартального значения, расположена в зоне малоэтажной индивидуальной застройки и используется жителями для подъезда к своим домам, движение маршрутных транспортных средств и автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонн исключено. Данная улица имеет среднюю ширину проезжей части 4.0м., дорожное покрытие – песчано-гравийная смесь, отсутствуют тротуары.

В связи с низкой интенсивностью движения автомобилей на данной улице, предлагается схема организации движения с равнозначными перекрестками.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Житомирская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 340.0 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.0 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Житомирская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Житомирская, 1

конец  – ул. Черемховская

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 340.0 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 340.0 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 5373.8 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 1827.9 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 2.7 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 3542.9 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 0.3 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 18 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 4 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 0 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 0 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0.0/ 0.0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0.0/ 0.0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 0.0/ 0.0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) (входит в состав ПЧ) | м2 | 0.0/ 0.0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 5373.8 |  |
| 2. | Проезжая часть | 1827.9 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 2.7 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 3542.9 |  |
| 7. | Прочие территории: | 0.3 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.2 | 60.1 | 235.9 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 0.6 | 5.1 | 24.0 | грунт | Въезд |  |
|  | нечет. | 27.1 | 32.2 | 12.8 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 59.7 | 73.5 | 140.6 | пгс | Перекресток |  |
|  | чет. | 67.2 | 73.5 | 21.1 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 73.4 | 341.0 | 1055.4 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 102.9 | 108.7 | 14.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 104.4 | 107.5 | 3.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 115.5 | 133.4 | 67.1 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 139.7 | 149.1 | 29.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 155.0 | 160.9 | 18.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 163.8 | 170.0 | 36.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 181.5 | 185.6 | 10.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 182.1 | 187.4 | 30.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 201.0 | 206.2 | 14.6 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 209.6 | 215.1 | 31.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 235.1 | 240.7 | 36.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 258.1 | 264.4 | 11.9 | грунт | Въезд |  |
|  | чет. | 321.5 | 326.6 | 33.1 | пгс | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 1827.9 |
|  | Въезд | - | 396.0 |
|  | Основная ПЧ | - | 1291.3 |
|  | Перекресток | - | 140.6 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | грунт | - | 35.9 |
|  | пгс | - | 1788.9 |
|  | ц/б | - | 3.1 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. |  | 174.2 | 175.5 | 2.7 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 2.7 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 2.7 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | ц/б | - | 2.7 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 0.0 | 27.2 | 81.6 |  |  |
|  | чет. | 4.4 | 63.8 | 576.9 |  |  |
|  | нечет. | 31.5 | 63.6 | 102.4 |  |  |
|  | нечет. | 66.9 | 104.4 | 152.1 |  |  |
|  | чет. | 72.3 | 141.9 | 516.2 |  |  |
|  | нечет. | 107.5 | 115.8 | 33.6 |  |  |
|  | нечет. | 132.3 | 155.2 | 80.7 |  |  |
|  | чет. | 142.9 | 164.2 | 134.7 |  |  |
|  | нечет. | 160.2 | 174.4 | 42.6 |  |  |
|  | чет. | 168.3 | 183.3 | 104.5 |  |  |
|  | нечет. | 175.3 | 181.7 | 17.0 |  |  |
|  | нечет. | 185.2 | 201.1 | 47.3 |  |  |
|  | чет. | 186.7 | 210.2 | 181.0 |  |  |
|  | нечет. | 205.9 | 258.8 | 209.4 |  |  |
|  | чет. | 213.0 | 236.4 | 173.3 |  |  |
|  | чет. | 240.3 | 322.1 | 554.2 |  |  |
|  | чет. | 247.3 | 322.3 | 189.1 |  |  |
|  | нечет. | 261.6 | 342.0 | 249.7 |  |  |
|  | чет. | 325.4 | 338.7 | 96.4 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 3542.9 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 247.0 | 247.6 | 0.3 | Основание водяной колонки | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 0.3 |
|  | Основание водяной колонки | - | 0.3 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нечет. | 15.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 17.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 51.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 59.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 92.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 103.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 123.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 125.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 152.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 164.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 175.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 186.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 197.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 223.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 232.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 253.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 283.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 313.0 | Электросети | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 18 |  |
|  | Электросети | - | 18 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нечет. | 133.3 | Щит инф. | Газон |
|  | чет. | 148.2 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 247.3 | Колонка вод | Газон |
|  | нечет. | 312.6 | Щит инф. | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 4 |  |
|  | Колонка вод | - | 1 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 1 |  |
|  | Щит инф. | - | 2 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 0 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 0 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения |  | Тип опоры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | стоек - | 0 |
|  |  | стоек на ц/б тумбе - | 0 |
|  |  | опор - | 0 |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. |  | Местоположение |  |  | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  | 0/ 0 | / | 0/ 0 | / | 0/ 0 |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофорных объектов, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 200.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
|  | нечет. | 200.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 15.05.2015 г. | 1 лист; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 15.05.2015 г. | 28 страниц; Файл формата MS WORD. |