СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

РАССМОТРЕНО

Начальник отделения ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

В.В. Кадочников

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Интернациональная |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Трамвайной - ул. Алтайской |

ПЕРМЬ-2013

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  08.10.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	7

Схема расположения объекта	8

Сводные сведения по объекту	9

Баланс территории	10

Проезжая часть	11

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	15

Остановки общественного транспорта	16

Опоры освещения и контактных сетей	17

Малые архитектурные формы и прочие элементы	18

Линии разметки	19

Дорожные знаки	20

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	22

Ограждающие и направляющие устройства	23

Светофорные объекты	24

Характеристики движения транспорта	25

Сокращения и условные обозначения.	26

Сведения об исполнителях	30

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Интернациональная (ул. Трамвайной  -ул. Алтайской)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

-   обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения :

1.1. На перекрестке ул. Интернациональной с ул. Трамвайной требуется установка недостающих знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход».

1.2. На пересечении ул. Интернациональной с ул. Заводской, Трамвайной проектом предусмотрена установка недостающих знаков приоритета 2.1 «Главная дорога» и 2.4 «Уступи дорогу».

1.3. На пересечении ул. Заводской с ул. Алтайской требуется установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» т.к. данная улица расположены в зоне малоэтажной индивидуальной застройки и используется жителями в основном для подъезда к своим домам, по улицам не осуществляется движение маршрутных транспортных средств..

1.8. На участках дороги с необеспеченной видимостью встречного автомобиля, необходимо установить знаки 1.11.1, 1.11.2 «Опасный поворот» по п.5.2.14 ГОСТ Р 52289-2004 и 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40).

2. Своевременное информирование участников движения:

2.1. На пересечениях ул. Интернациональной с ул. Трамвайной, Заводской проектом предусмотрена установка недостающих информационных знаков 6.10.1 «Указатель направлений» и 6.11 «Наименование объекта».

3. Организация движения транспортных средств:

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Интернациональная |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Дзержинская район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 617.2 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 7.7 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Интернациональная" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Трамвайной

конец  – ул. Алтайской

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 617.2 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 617.2 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 10277.7 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 6886.8 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 539.1 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 2844.9 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 6.9 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 1 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 1 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 15 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 9 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 31 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 0 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 0 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 0 / 0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0 / 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 10277.7 |  |
| 2. | Проезжая часть | 6886.8 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 539.1 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 2844.9 |  |
| 7. | Прочие территории: | 6.9 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. | 1.2 | 57.1 | 185.4 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 1.2 | 617.1 | 4590.3 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 72.3 | 90.8 | 65.9 | щ | Стоянка |  |
|  | чет. | 72.3 | 97.9 | 82.7 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 88.4 | 110.8 | 60.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 370.3 | 391.6 | 71.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 371.2 | 397.6 | 141.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 480.9 | 506.7 | 544.7 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 505.5 | 546.6 | 140.9 | а/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 505.5 | 546.5 | 115.5 | а/б | Стоянка |  |
|  | нечет. | 510.8 | 604.0 | 440.1 | а/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 546.5 | 553.1 | 50.6 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 553.0 | 586.6 | 211.4 | а/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 586.4 | 599.5 | 115.5 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 599.4 | 616.8 | 70.7 | а/б | Стоянка |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 6886.8 |
|  | Въезд | - | 1252.0 |
|  | Основная ПЧ | - | 4590.3 |
|  | Стоянка | - | 1044.5 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 6362.5 |
|  | пгс | - | 458.4 |
|  | щ | - | 65.9 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. |  | 0.0 | 3.4 | 12.5 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 1.5 | 6.6 | 7.5 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 6.6 | 12.6 | 14.9 | ц/б | Посадочная площадка |  |
|  | чет. |  | 89.8 | 91.7 | 2.8 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 120.7 | 155.5 | 26.1 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 155.5 | 244.5 | 117.4 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 244.5 | 307.3 | 88.0 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 307.3 | 368.5 | 91.3 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 419.4 | 481.7 | 76.3 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 538.7 | 547.4 | 9.5 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 552.7 | 589.9 | 50.6 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 599.1 | 617.5 | 42.3 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 539.1 |
|  | Посадочная площадка | - | 14.9 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 524.2 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 307.8 |
|  | пгс | - | 26.1 |
|  | пл. | - | 102.3 |
|  | ц/б | - | 102.9 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | чет. | -1.8 | 4.8 | 12.3 |  |  |
|  | чет. | 4.4 | 83.2 | 294.3 |  |  |
|  | нечет. | 44.9 | 96.6 | 219.4 |  |  |
|  | чет. | 95.1 | 346.2 | 262.7 |  |  |
|  | чет. | 96.5 | 99.2 | 3.6 |  |  |
|  | нечет. | 107.2 | 378.0 | 991.3 |  |  |
|  | чет. | 355.0 | 384.0 | 65.6 |  |  |
|  | нечет. | 381.9 | 618.8 | 938.9 |  |  |
|  | чет. | 395.8 | 436.8 | 49.9 |  |  |
|  | чет. | 438.8 | 457.3 | 7.0 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 2844.9 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 508.4 | 513.9 | 6.9 |  | Ц/б плиты |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 6.9 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. | 7.6 | 11.6 | Красный Октябрь | 1 | 2.7 | Т: 3, 13 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 1 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 1 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | чет. | -7.5 | ТТУ+освещение | Фонарь мет 1 |  |
|  | чет. | -6.6 | ТТУ+освещение | Фонарь бет 2 |  |
|  | чет. | 24.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 36.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 45.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 60.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 73.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 100.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 103.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 368.7 | Электросети | Столб мет |  |
|  | чет. | 368.8 | Электросети | Столб мет |  |
|  | нечет. | 589.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 618.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 627.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 629.0 | Электросети | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 15 |  |
|  | ТТУ+освещение | - | 2 |  |
|  | Электросети | - | 13 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нечет. | 66.0 | Щит рекл.1 | Газон |
|  | чет. | 97.8 | Цветочница | Газон |
|  | нечет. | 121.2 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 123.6 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 581.1 | Столбик ограждения | Проезжая часть |
|  | чет. | 583.9 | Столбик ограждения | Проезжая часть |
|  | нечет. | 587.3 | Столбик ограждения | Проезжая часть |
|  | нечет. | 593.1 | Столбик ограждения | Проезжая часть |
|  | нечет. | 598.8 | Столбик ограждения | Проезжая часть |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 9 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 7 |  |
|  | Цветочница | - | 1 |  |
|  | Щит рекл.1 | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 183.2 | 18.32 |
| 1.2.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 601.5 | 60.15 |
| 1.5 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  | 164.5 | 4.11 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 214.5 | 16.09 |
| 1.7 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 25.8 | 1.29 |
| 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 1 |  | 12.80 |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 112.76 |
| белой (кв. м.) | 112.76 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 1127.6 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | нечет. |  | 0.1 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 0.1 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 0.9 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 0.9 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 4.3 | Пешеходный переход | 5.19.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 4.3 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 20.5 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 20.5 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 70.8 | Конец зоны всех ограничений | 3.31 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 76.4 | Опасный поворот | 1.11.2 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 76.4 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 331.8 | Конец зоны всех ограничений | 3.31 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 332.2 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 332.2 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 410.4 | Конец зоны всех ограничений | 3.31 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 410.6 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 410.6 | Опасный поворот | 1.11.2 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 479.8 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 479.8 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 479.8 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 508.9 | Вид транспортного средства | 8.4.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 508.9 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 508.9 | Место стоянки | 6.4 | Стойка |  |  |  |
|  | нечет. |  | 508.9 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 508.9 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 544.1 | Вид транспортного средства | 8.4.3 | Ограждение |  |  |  |
|  | чет. |  | 544.1 | Место стоянки | 6.4 | Ограждение |  |  |  |
|  | чет. |  | 577.9 | Место стоянки | 6.4 | Ограждение |  |  |  |
|  | чет. |  | 577.9 | Вид транспортного средства | 8.4.3 | Ограждение |  |  |  |
|  | нечет. |  | 604.3 | Место стоянки | 6.4 | Стойка |  |  |  |
|  | нечет. |  | 604.3 | Вид транспортного средства | 8.4.1 | Стойка |  |  |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.11.1 | Опасный поворот | 2 |
| 1.11.2 | Опасный поворот | 2 |
| 2.1 | Главная дорога | 2 |
| 2.4 | Уступите дорогу | 1 |
| 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 4 |
| 3.31 | Конец зоны всех ограничений | 3 |
| 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |
| 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |
| 6.10.1 | Указатель направлений | 1 |
| 6.11 | Наименование объекта | 2 |
| 6.4 | Место стоянки | 4 |
| 8.13 | Направление главной дороги | 2 |
| 8.4.1 | Вид транспортного средства | 2 |
| 8.4.3 | Вид транспортного средства | 2 |
|  | ИТОГО: | 31 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 24 |
|  | - стоек | 8 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | 20.5 | 5.7 | Газон | Стойка |
|  | чет. | 70.8 | 5.3 | Газон | Стойка |
|  | нечет. | 76.4 | 5.9 | Газон | Стойка |
|  | нечет. | 331.8 | 4.9 | Газон | Стойка |
|  | чет. | 332.2 | 4.9 | Газон | Стойка |
|  | чет. | 410.4 | 4.2 | Газон | Стойка |
|  | нечет. | 410.6 | 4.2 | Газон | Стойка |
|  | чет. | 479.8 | 4.1 | Тротуар | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. |  | Местоположение |  |  | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  |  | / |  | 0.0 |  | / |  | 0.0 |  |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | чет. | 30 | 1 | 63.6 | 9.1 | 13.6 | 4.5 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | 126 |
|  | нечет. | 30 | 1 | 48.5 | 30.3 | 9.1 | - | 6.1 | - | - | 3.0 | - | 3.0 | - | 198 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 08.10.2013 г. | 2 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 08.10.2013 г. | 30 страниц; Файл формата MS WORD. |