СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

РАССМОТРЕНО

Начальник отделения ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

В.В. Кадочников

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул.Кленовая |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул.Ландышевая - ул.Смородиновая |

ПЕРМЬ-2013

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  30.09.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	13

Трамвайные пути	14

Газоны	15

Прочие территории	18

Остановки общественного транспорта	19

Опоры освещения и контактных сетей	20

Малые архитектурные формы и прочие элементы	23

Линии разметки	24

Дорожные знаки	25

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	26

Ограждающие и направляющие устройства	27

Светофорные объекты	28

Характеристики движения транспорта	29

Сокращения и условные обозначения.	30

Сведения об исполнителях	34

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул.Кленовая (ул.Ландышевая  -ул.Смородиновая)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 В связи с низкой интенсивностью движения автомобилей на данной улице, проезд перекрестков осуществляется согласно Правилам Дорожного Движения.

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул.Кленовая |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Свердловский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 2220.5 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 3.8 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул.Кленовая" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул.Ландышевая

конец  – ул.Смородиновая

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1342.7 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 2220.5 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 32837.9 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 12494.8 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 212.8 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 20070.3 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 59.9 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 83 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 21 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 0 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 0 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 5.4 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0.0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 18 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 63.2 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 32837.9 |  |
| 2. | Проезжая часть | 12494.8 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 212.8 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 20070.3 |  |
| 7. | Прочие территории: | 59.9 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - А | ось | 1.7 | 225.4 | 890.9 | пгс | Основная ПЧ |  |
| - А | нечет. | 47.9 | 51.2 | 19.2 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 65.1 | 71.4 | 27.3 | а/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 78.5 | 84.3 | 11.7 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 78.5 | 84.4 | 8.1 | ц/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 78.6 | 84.4 | 17.0 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 92.2 | 97.2 | 35.4 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 131.0 | 137.0 | 38.4 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 135.4 | 142.6 | 14.1 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 157.9 | 162.7 | 32.0 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 177.2 | 181.9 | 28.0 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 201.3 | 207.4 | 19.9 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 208.3 | 211.9 | 23.9 | пгс | Въезд |  |
| - А | ось | 225.4 | 710.3 | 1962.2 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | нечет. | 227.3 | 231.2 | 24.2 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 240.3 | 245.5 | 25.0 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 240.7 | 245.8 | 8.5 | а/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 245.7 | 249.9 | 25.2 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 255.3 | 259.7 | 25.0 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 261.6 | 265.3 | 10.1 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 261.9 | 265.6 | 10.9 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 268.0 | 270.9 | 16.8 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 273.7 | 279.4 | 33.6 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 275.3 | 279.3 | 24.8 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 279.1 | 291.0 | 76.2 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 306.0 | 311.5 | 42.4 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 319.2 | 323.7 | 31.8 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 361.9 | 382.5 | 60.3 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 363.0 | 381.0 | 41.4 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 401.0 | 406.8 | 26.7 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 440.8 | 447.0 | 36.1 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 456.5 | 459.2 | 10.3 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 465.1 | 475.0 | 53.3 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 499.0 | 503.8 | 26.3 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 536.5 | 544.0 | 33.9 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 537.5 | 540.0 | 8.1 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 549.1 | 554.9 | 33.3 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 561.1 | 564.9 | 10.4 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 561.2 | 563.7 | 1.4 | ц/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 580.6 | 587.0 | 26.2 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 589.4 | 593.8 | 20.1 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 612.2 | 616.2 | 19.4 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 655.2 | 659.4 | 37.7 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 666.2 | 669.5 | 20.3 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 691.5 | 703.3 | 27.3 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 693.1 | 701.7 | 44.3 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | нечет. | 696.8 | 710.3 | 38.5 | щ | Въезд |  |
| - А | ось | 703.3 | 776.5 | 255.6 | пгс | Основная ПЧ |  |
| - А | чет. | 730.6 | 736.7 | 40.6 | пгс | Въезд |  |
| - А | ось | 774.8 | 1022.0 | 874.1 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | нечет. | 791.9 | 796.1 | 15.6 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 794.3 | 799.4 | 7.6 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 794.9 | 800.5 | 16.7 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 831.5 | 834.8 | 12.6 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 833.2 | 838.3 | 39.3 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 847.5 | 851.7 | 20.8 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 849.9 | 855.8 | 14.7 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 880.6 | 884.3 | 15.0 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 892.7 | 896.1 | 6.1 | ц/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 897.9 | 912.7 | 81.1 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 900.0 | 916.0 | 52.2 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 900.6 | 909.5 | 17.0 | ц/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 918.5 | 924.2 | 27.4 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 957.8 | 961.6 | 16.1 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1014.6 | 1022.2 | 14.0 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 1018.6 | 1021.9 | 1.7 | щ | Въезд |  |
| - А | ось | 1021.9 | 1026.9 | 50.8 | а/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1026.1 | 1031.9 | 5.7 | щ | Въезд |  |
| - А | ось | 1026.3 | 1333.3 | 1105.3 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | чет. | 1026.6 | 1032.3 | 8.8 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 1080.1 | 1083.5 | 23.6 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 1085.7 | 1091.2 | 33.2 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1100.5 | 1107.7 | 36.0 | грунт | Въезд |  |
| - А | чет. | 1111.1 | 1117.0 | 30.4 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1125.0 | 1130.0 | 10.0 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1125.1 | 1129.9 | 13.7 | пл. | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1125.1 | 1129.9 | 0.9 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1135.9 | 1141.2 | 7.4 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1136.0 | 1151.0 | 64.4 | ц/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 1137.6 | 1141.9 | 7.7 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1144.0 | 1150.1 | 5.8 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1165.9 | 1170.4 | 30.0 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1187.2 | 1191.5 | 29.0 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1207.8 | 1233.0 | 129.4 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1212.8 | 1216.7 | 22.0 | ц/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 1299.5 | 1303.5 | 25.5 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 1310.7 | 1315.0 | 31.2 | щ | Въезд |  |
| - А | ось | 1332.8 | 1337.8 | 36.9 | щ | Въезд |  |
| - А | ось | 1524.3 | 1966.7 | 1751.7 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | чет. | 1618.9 | 1624.8 | 16.7 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 1632.0 | 1638.1 | 18.6 | пгс | Въезд |  |
| - А | ось | 1638.3 | 1644.4 | 17.3 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1657.2 | 1663.9 | 23.1 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1660.4 | 1666.9 | 19.8 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1672.8 | 1679.4 | 23.1 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1674.6 | 1685.4 | 53.8 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1692.9 | 1701.9 | 50.5 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 1819.8 | 1853.4 | 133.4 | щ | Стоянка |  |
| - А | чет. | 1822.6 | 1830.3 | 32.4 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 1851.6 | 1858.5 | 27.7 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 1868.5 | 1875.2 | 5.3 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 1868.8 | 1876.5 | 11.9 | ц/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 1869.7 | 1875.8 | 23.8 | пл. | Въезд |  |
| - А | чет. | 1875.1 | 1884.0 | 51.2 | пгс | Стоянка |  |
| - А | чет. | 1882.2 | 1889.0 | 15.7 | пл. | Въезд |  |
| - А | чет. | 1882.9 | 1890.2 | 27.0 | ц/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 1907.0 | 1916.4 | 27.0 | щ | Въезд |  |
| - А | ось | 1962.3 | 1982.1 | 205.0 | щ | Перекресток |  |
| - А | ось | 1981.2 | 2300.4 | 1729.5 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | нечет. | 1985.4 | 2001.7 | 122.3 | пл. | Стоянка |  |
| - А | нечет. | 1987.5 | 2002.4 | 27.0 | щ | Въезд |  |
| - А | ось | 1999.1 | 2004.4 | 22.2 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 1999.4 | 2006.8 | 44.9 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2029.9 | 2038.7 | 47.7 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2046.0 | 2053.6 | 32.7 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2071.4 | 2078.0 | 33.3 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2079.7 | 2085.7 | 16.0 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2105.4 | 2109.0 | 10.5 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2105.9 | 2117.7 | 35.0 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2115.6 | 2119.1 | 17.2 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2171.9 | 2177.7 | 15.5 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2205.4 | 2211.1 | 16.2 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2210.4 | 2215.0 | 12.7 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2221.8 | 2226.2 | 11.0 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2224.3 | 2230.2 | 17.9 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2231.1 | 2241.1 | 55.5 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2231.3 | 2239.9 | 40.9 | пл. | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2241.1 | 2249.4 | 32.6 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2253.4 | 2266.8 | 71.0 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2257.1 | 2262.4 | 14.5 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2263.5 | 2269.4 | 20.1 | пл. | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2265.1 | 2273.1 | 25.9 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2265.9 | 2278.5 | 94.3 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2266.1 | 2271.3 | 15.6 | ц/б плиты | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2277.9 | 2281.3 | 5.9 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2279.4 | 2286.7 | 23.7 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2287.5 | 2292.5 | 10.4 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 2288.6 | 2298.4 | 44.2 | щ | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 12494.8 |
|  | Въезд | - | 3369.3 |
|  | Основная ПЧ | - | 8613.6 |
|  | Перекресток | - | 205.0 |
|  | Стоянка | - | 306.8 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 86.5 |
|  | грунт | - | 36.0 |
|  | пгс | - | 2326.7 |
|  | пл. | - | 236.5 |
|  | ц/б | - | 462.8 |
|  | ц/б плиты | - | 15.6 |
|  | щ | - | 9330.6 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - А | нечет. |  | 48.1 | 73.2 | 19.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| - А | чет. |  | 59.2 | 60.6 | 6.8 | пл. | В зоне озеленения |  |
| - А | чет. |  | 59.2 | 60.6 | 0.3 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| - А | чет. |  | 201.8 | 203.5 | 2.6 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| - А | нечет. |  | 480.8 | 482.1 | 3.1 | пл. | В зоне озеленения |  |
| - А | чет. |  | 577.5 | 580.0 | 4.0 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| - А | чет. |  | 585.6 | 586.3 | 0.7 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| - А | чет. |  | 699.8 | 730.8 | 110.0 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| - А | нечет. |  | 1663.9 | 1671.6 | 21.1 | щ | Прилегающий к ПЧ |  |
| - А | нечет. |  | 1664.7 | 1666.4 | 1.5 | пл. | В зоне озеленения |  |
| - А | ось |  | 1990.7 | 1993.4 | 6.7 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| - А | нечет. |  | 2067.4 | 2069.7 | 3.2 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| - А | нечет. |  | 2069.4 | 2073.3 | 4.7 | пл. | В зоне озеленения |  |
| - А | нечет. |  | 2256.2 | 2268.0 | 28.3 | ц/б плиты | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 212.8 |
|  | В зоне озеленения | - | 185.0 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 27.8 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | пл. | - | 16.1 |
|  | ц/б | - | 147.3 |
|  | ц/б плиты | - | 28.3 |
|  | щ | - | 21.1 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| - А | нечет. | 1.6 | 48.1 | 226.5 |  |  |
| - А | чет. | 1.9 | 47.6 | 255.3 |  |  |
| - А | чет. | 48.4 | 60.9 | 42.9 |  |  |
| - А | нечет. | 51.0 | 66.9 | 100.3 |  |  |
| - А | чет. | 59.2 | 66.2 | 20.7 |  |  |
| - А | нечет. | 65.4 | 92.5 | 188.9 |  |  |
| - А | чет. | 69.7 | 78.7 | 54.6 |  |  |
| - А | чет. | 83.3 | 131.4 | 331.8 |  |  |
| - А | нечет. | 96.8 | 177.5 | 430.3 |  |  |
| - А | чет. | 136.5 | 158.6 | 156.4 |  |  |
| - А | чет. | 162.5 | 177.2 | 95.9 |  |  |
| - А | нечет. | 177.2 | 208.6 | 248.4 |  |  |
| - А | чет. | 181.9 | 203.5 | 116.1 |  |  |
| - А | чет. | 207.3 | 241.9 | 210.8 |  |  |
| - А | нечет. | 211.6 | 227.6 | 111.6 |  |  |
| - А | нечет. | 230.8 | 246.6 | 108.1 |  |  |
| - А | чет. | 245.4 | 261.9 | 110.2 |  |  |
| - А | нечет. | 249.3 | 255.5 | 38.7 |  |  |
| - А | нечет. | 259.3 | 268.4 | 53.5 |  |  |
| - А | чет. | 265.1 | 275.4 | 62.4 |  |  |
| - А | нечет. | 270.9 | 273.9 | 17.9 |  |  |
| - А | нечет. | 279.1 | 306.3 | 243.5 |  |  |
| - А | чет. | 290.8 | 319.3 | 188.1 |  |  |
| - А | нечет. | 311.2 | 369.8 | 358.0 |  |  |
| - А | чет. | 323.6 | 370.6 | 328.6 |  |  |
| - А | нечет. | 375.0 | 441.0 | 234.5 |  |  |
| - А | чет. | 375.9 | 402.9 | 178.2 |  |  |
| - А | чет. | 404.7 | 456.8 | 181.3 |  |  |
| - А | нечет. | 446.9 | 465.2 | 102.2 |  |  |
| - А | чет. | 459.1 | 499.2 | 148.5 |  |  |
| - А | нечет. | 474.7 | 536.5 | 294.9 |  |  |
| - А | чет. | 503.6 | 537.5 | 105.0 |  |  |
| - А | чет. | 540.0 | 561.2 | 73.3 |  |  |
| - А | нечет. | 543.9 | 549.2 | 30.1 |  |  |
| - А | нечет. | 554.7 | 589.5 | 198.2 |  |  |
| - А | чет. | 564.8 | 580.6 | 51.9 |  |  |
| - А | чет. | 576.3 | 581.5 | 10.2 |  |  |
| - А | чет. | 587.0 | 655.9 | 434.7 |  |  |
| - А | нечет. | 593.8 | 612.2 | 80.0 |  |  |
| - А | нечет. | 615.6 | 666.3 | 354.6 |  |  |
| - А | чет. | 659.3 | 695.8 | 442.1 |  |  |
| - А | нечет. | 669.2 | 700.5 | 139.6 |  |  |
| - А | нечет. | 669.2 | 680.5 | 37.9 |  |  |
| - А | чет. | 697.9 | 731.0 | 141.0 |  |  |
| - А | нечет. | 707.1 | 792.1 | 336.8 |  |  |
| - А | чет. | 736.3 | 795.7 | 400.3 |  |  |
| - А | нечет. | 796.0 | 831.5 | 139.4 |  |  |
| - А | чет. | 799.0 | 833.6 | 221.7 |  |  |
| - А | нечет. | 834.7 | 850.2 | 47.7 |  |  |
| - А | чет. | 838.1 | 848.4 | 72.7 |  |  |
| - А | чет. | 850.5 | 881.1 | 158.9 |  |  |
| - А | нечет. | 854.5 | 900.0 | 154.4 |  |  |
| - А | чет. | 883.7 | 898.0 | 70.4 |  |  |
| - А | чет. | 912.5 | 919.4 | 40.0 |  |  |
| - А | нечет. | 914.0 | 958.1 | 259.1 |  |  |
| - А | чет. | 923.9 | 1021.9 | 278.2 |  |  |
| - А | нечет. | 961.5 | 1022.2 | 234.1 |  |  |
| - А | нечет. | 1026.1 | 1100.6 | 297.2 |  |  |
| - А | чет. | 1026.9 | 1080.1 | 302.2 |  |  |
| - А | чет. | 1061.7 | 1080.7 | 80.7 |  |  |
| - А | чет. | 1082.9 | 1086.5 | 24.3 |  |  |
| - А | чет. | 1090.3 | 1113.2 | 160.1 |  |  |
| - А | нечет. | 1107.5 | 1125.2 | 91.8 |  |  |
| - А | чет. | 1116.8 | 1137.7 | 88.1 |  |  |
| - А | нечет. | 1129.6 | 1136.0 | 33.3 |  |  |
| - А | нечет. | 1141.0 | 1144.0 | 7.9 |  |  |
| - А | чет. | 1141.9 | 1300.3 | 586.8 |  |  |
| - А | нечет. | 1149.9 | 1165.9 | 101.3 |  |  |
| - А | нечет. | 1170.4 | 1187.4 | 119.2 |  |  |
| - А | нечет. | 1191.5 | 1209.6 | 115.5 |  |  |
| - А | нечет. | 1232.7 | 1335.9 | 898.1 |  |  |
| - А | чет. | 1303.3 | 1310.8 | 55.3 |  |  |
| - А | чет. | 1314.9 | 1337.8 | 182.0 |  |  |
| - А | чет. | 1524.1 | 1621.2 | 497.2 |  |  |
| - А | чет. | 1526.8 | 1611.3 | 260.8 |  |  |
| - А | ось | 1609.3 | 1664.2 | 235.1 |  |  |
| - А | чет. | 1621.4 | 1635.1 | 59.8 |  |  |
| - А | чет. | 1634.8 | 1641.7 | 23.5 |  |  |
| - А | ось | 1640.8 | 1659.9 | 107.4 |  |  |
| - А | нечет. | 1660.1 | 1665.5 | 18.1 |  |  |
| - А | нечет. | 1663.0 | 1678.4 | 89.5 |  |  |
| - А | нечет. | 1665.7 | 1674.6 | 34.5 |  |  |
| - А | ось | 1676.3 | 1821.6 | 348.3 |  |  |
| - А | нечет. | 1681.3 | 1686.1 | 12.5 |  |  |
| - А | нечет. | 1681.3 | 1696.8 | 99.8 |  |  |
| - А | ось | 1696.9 | 1826.3 | 309.5 |  |  |
| - А | чет. | 1827.7 | 1870.7 | 298.8 |  |  |
| - А | чет. | 1833.9 | 1844.9 | 29.6 |  |  |
| - А | ось | 1856.5 | 1967.5 | 681.4 |  |  |
| - А | чет. | 1888.4 | 1907.8 | 96.7 |  |  |
| - А | чет. | 1915.6 | 1973.5 | 186.5 |  |  |
| - А | нечет. | 1972.8 | 1987.8 | 114.5 |  |  |
| - А | ось | 1977.5 | 1992.2 | 81.7 |  |  |
| - А | ось | 1991.9 | 2000.4 | 39.2 |  |  |
| - А | ось | 2003.1 | 2049.5 | 275.4 |  |  |
| - А | нечет. | 2003.4 | 2031.8 | 207.5 |  |  |
| - А | нечет. | 2036.9 | 2080.6 | 207.7 |  |  |
| - А | нечет. | 2050.7 | 2072.9 | 144.9 |  |  |
| - А | нечет. | 2069.7 | 2073.9 | 3.3 |  |  |
| - А | нечет. | 2075.5 | 2106.6 | 191.1 |  |  |
| - А | нечет. | 2084.8 | 2106.8 | 66.5 |  |  |
| - А | нечет. | 2107.7 | 2115.8 | 35.5 |  |  |
| - А | нечет. | 2116.8 | 2213.0 | 384.2 |  |  |
| - А | нечет. | 2118.8 | 2173.3 | 234.9 |  |  |
| - А | нечет. | 2176.1 | 2207.9 | 146.8 |  |  |
| - А | нечет. | 2208.6 | 2228.2 | 158.4 |  |  |
| - А | нечет. | 2212.4 | 2236.9 | 188.1 |  |  |
| - А | нечет. | 2223.6 | 2237.5 | 112.8 |  |  |
| - А | нечет. | 2234.6 | 2247.7 | 96.0 |  |  |
| - А | нечет. | 2234.8 | 2297.7 | 498.7 |  |  |
| - А | нечет. | 2243.8 | 2262.4 | 167.5 |  |  |
| - А | нечет. | 2259.3 | 2266.8 | 32.9 |  |  |
| - А | нечет. | 2265.6 | 2271.7 | 4.7 |  |  |
| - А | нечет. | 2271.3 | 2284.9 | 110.1 |  |  |
| - А | нечет. | 2279.8 | 2296.8 | 142.6 |  |  |
| - А | нечет. | 2291.5 | 2307.1 | 141.1 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 20070.3 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - А | чет. | 47.3 | 59.2 | 22.4 | Основание колодца |  |
| - А | чет. | 47.5 | 47.6 | 0.0 | Водоотводной лоток |  |
| - А | чет. | 47.5 | 48.5 | 3.6 | Водоотводной лоток |  |
| - А | чет. | 60.6 | 65.7 | 9.1 | Основание колодца |  |
| - А | нечет. | 66.4 | 69.3 | 10.0 | Строение |  |
| - А | нечет. | 673.1 | 676.3 | 4.8 | Строение |  |
| - А | чет. | 1071.5 | 1076.7 | 9.3 | Строение |  |
| - А | нечет. | 1685.3 | 1686.2 | 0.6 | Основание колодца | ц\б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 59.9 |
|  | Водоотводной лоток | - | 3.6 |
|  | Основание колодца | - | 32.1 |
|  | Строение | - | 24.1 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - А | чет. | -1.4 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | чет. | 39.3 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | чет. | 72.4 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 2 |  |
| - А | нечет. | 72.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 98.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | чет. | 106.4 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | чет. | 139.2 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | нечет. | 148.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 172.0 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | чет. | 216.8 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | нечет. | 217.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 245.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 257.5 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | нечет. | 266.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 295.6 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | нечет. | 296.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 331.3 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | чет. | 362.6 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | чет. | 405.9 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | чет. | 456.1 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | чет. | 490.9 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | нечет. | 520.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 525.9 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | чет. | 566.6 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | нечет. | 587.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 601.9 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | нечет. | 616.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 634.7 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | чет. | 672.2 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | нечет. | 694.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 711.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 741.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 784.0 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | нечет. | 786.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | чет. | 812.0 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | нечет. | 840.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | чет. | 858.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 889.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 932.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 941.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1032.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1036.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1072.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1110.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1111.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1155.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1199.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1209.3 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | чет. | 1234.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1276.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1303.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1334.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1345.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1530.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1567.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1617.9 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1636.0 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1665.4 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1693.0 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1793.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1809.4 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1844.8 | Без назначения | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1846.4 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1890.6 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1912.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1929.1 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 1958.2 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1964.9 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 1986.0 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 2021.6 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 2028.6 | Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 2059.2 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 2100.2 | Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 2104.9 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 2140.1 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 2181.6 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 2206.8 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 2222.6 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 2241.2 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 2245.5 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
| - А | нечет. | 2259.5 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
| - А | нечет. | 2279.2 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 2292.3 | Связь | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 83 |  |
|  | Без назначения | - | 1 |  |
|  | Связь | - | 3 |  |
|  | Электросети | - | 35 |  |
|  | Электросети+Освещение | - | 22 |  |
|  | Электросети+Освещение+Связь | - | 2 |  |
|  | Электросети+Связь | - | 20 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - А | чет. | 71.6 | Мусорный контейнер | Газон |
| - А | нечет. | 97.0 | Мусорный контейнер | Газон |
| - А | чет. | 156.9 | Мусорный контейнер | Газон |
| - А | нечет. | 361.3 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | чет. | 361.5 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | чет. | 367.4 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | чет. | 382.7 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | нечет. | 627.3 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | нечет. | 629.5 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | нечет. | 631.6 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | нечет. | 636.3 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | нечет. | 638.4 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | нечет. | 640.6 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | чет. | 831.3 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | чет. | 836.1 | Столбик ограждения | Проезжая часть |
| - А | чет. | 1061.4 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | чет. | 1067.8 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | чет. | 1907.1 | Шлагбаум | Газон |
| - А | чет. | 1917.6 | Шлагбаум | Газон |
| - А | нечет. | 2232.0 | Цветочница | Проезжая часть |
| - А | нечет. | 2233.4 | Цветочница | Проезжая часть |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 21 |  |
|  | Мусорный контейнер | - | 3 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 14 |  |
|  | Цветочница | - | 2 |  |
|  | Шлагбаум | - | 2 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0.0 |
| белой (кв. м.) | 0.0 |
| желтой (кв. м.) | 0.0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0.0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 0 |
|  | Из них требуется: |  |

|  | - знаков | 0 |
| --- | --- | --- |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение |  |  |  |  | Тип устройства |  | Кол-во, шт |  | Длина, п.м. |  | Площадь, м2 |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| - А | нечет. |  | 92.9 |  | 92.9 |  | Столбик ограждения |  | 1 |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| - А | нечет. |  | 96.8 |  | 96.8 |  | Столбик ограждения |  | 1 |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| - А | нечет. |  | 222.0 |  | 222.0 |  | Столбик ограждения |  | 1 |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| - А | нечет. |  | 224.8 |  | 224.8 |  | Столбик ограждения |  | 1 |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| - А | нечет. |  | 227.7 |  | 227.7 |  | Столбик ограждения |  | 1 |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| - А | нечет. |  | 231.4 |  | 231.4 |  | Столбик ограждения |  | 1 |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| - А | нечет. |  | 234.2 |  | 234.2 |  | Столбик ограждения |  | 1 |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| - А | нечет. |  | 237.1 |  | 237.1 |  | Столбик ограждения |  | 1 |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| - А | нечет. |  | 239.8 |  | 239.8 |  | Столбик ограждения |  | 1 |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| - А | нечет. |  | 242.8 |  | 242.8 |  | Столбик ограждения |  | 1 |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| - А | нечет. |  | 271.5 |  | 272.5 |  | Ограждение дорожное барьерного типа одностороннее |  | - |  | 1.0 |  | 0 |  |  |
| - А | нечет. |  | 279.5 |  | 281.7 |  | Ограждение дорожное барьерного типа одностороннее |  | - |  | 2.4 |  | 0 |  |  |
| - А | нечет. |  | 285.8 |  | 287.7 |  | Ограждение дорожное барьерного типа одностороннее |  | - |  | 2.0 |  | 0 |  |  |
| - А | чет. |  | 319.6 |  | 319.6 |  | Столбик ограждения |  | 1 |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| - А | чет. |  | 323.9 |  | 323.9 |  | Столбик ограждения |  | 1 |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| - А | чет. |  | 323.9 |  | 362.6 |  | Ограждение из металличских труб |  | - |  | 40.1 |  | 0 |  |  |
| - А | нечет. |  | 544.9 |  | 544.9 |  | Столбик ограждения |  | 1 |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| - А | нечет. |  | 549.1 |  | 549.1 |  | Столбик ограждения |  | 1 |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| - А | нечет. |  | 557.3 |  | 557.3 |  | Столбик ограждения |  | 1 |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| - А | нечет. |  | 559.5 |  | 559.5 |  | Столбик ограждения |  | 1 |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| - А | нечет. |  | 562.7 |  | 562.7 |  | Столбик ограждения |  | 1 |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| - А | нечет. |  | 565.8 |  | 565.8 |  | Столбик ограждения |  | 1 |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| - А | чет. |  | 1833.7 |  | 1845.2 |  | Парапет бетонный |  | - |  | 16.2 |  | 0 |  |  |
| - А | чет. |  | 1833.9 |  | 1844.9 |  | Парапет бетонный |  | - |  | 15.2 |  | 0 |  |  |
| - А | ось |  | 1999.2 |  | 2000.2 |  | Парапет бетонный |  | - |  | 3.7 |  | 0 |  |  |
| - А | ось |  | 2003.5 |  | 2004.7 |  | Парапет бетонный |  | - |  | 3.3 |  | 0 |  |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  |  | / |  | 83.8 |  | / |  | 0.0 |  |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ограждение дорожное барьерного типа одностороннее | - | 0 |  | / |  | 5.4 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Ограждение из металличских труб | - | 0 |  | / |  | 40.1 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Парапет бетонный | - | 0 |  | / |  | 38.3 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Столбик ограждения | - | 18 |  | / |  | 0.0 |  | / |  | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 А | чет. | 400 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
|  | нечет. | 400 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 2 Б | чет. | 450 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
|  | нечет. | 450 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 30.09.2013 г. | 7 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 30.09.2013 г. | 34 страниц; Файл формата MS WORD. |