СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

РАССМОТРЕНО

Начальник отделения ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

В.В. Кадочников

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул.Коммунаров |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул.Голева - ул.Крисанова |

ПЕРМЬ-2013

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  18.07.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	11

Трамвайные пути	12

Газоны	13

Прочие территории	14

Остановки общественного транспорта	15

Опоры освещения и контактных сетей	16

Малые архитектурные формы и прочие элементы	17

Линии разметки	18

Дорожные знаки	19

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	20

Ограждающие и направляющие устройства	21

Светофорные объекты	22

Характеристики движения транспорта	23

Сокращения и условные обозначения.	24

Сведения об исполнителях	28

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул.Коммунаров(ул.Голева  -ул.Крисанова)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 Улица Коммунаров находится в жилой зоне, в пределах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул.Коммунаров |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Дзержинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 264.5 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 3.3 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул.Коммунаров" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул.Голева

конец  – ул.Крисанова

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 264.5 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 264.5 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 2751.9 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 1070.1 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 154.9 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 1522.6 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 4.3 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 8 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 5 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 0 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 0 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 1 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 263.4 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0 / 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 2751.9 |  |
| 2. | Проезжая часть | 1070.1 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 154.9 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 1522.6 |  |
| 7. | Прочие территории: | 4.3 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.0 | 254.7 | 910.5 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 16.4 | 31.0 | 43.1 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 122.7 | 129.0 | 9.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 126.8 | 137.0 | 32.1 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 222.7 | 234.4 | 31.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 236.8 | 240.2 | 11.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 245.8 | 255.6 | 32.0 | пгс | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 1070.1 |
|  | Въезд | - | 159.6 |
|  | Основная ПЧ | - | 910.5 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 985.7 |
|  | пгс | - | 53.2 |
|  | щ | - | 31.2 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. |  | 10.5 | 13.5 | 11.5 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 20.2 | 21.0 | 0.7 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 24.4 | 27.4 | 11.2 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 38.6 | 41.7 | 11.2 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 52.9 | 55.9 | 11.0 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 67.0 | 70.1 | 10.6 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 81.1 | 84.1 | 9.8 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 95.6 | 98.6 | 9.2 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 109.8 | 112.7 | 8.7 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 150.7 | 153.5 | 9.1 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 164.7 | 167.7 | 9.5 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 179.0 | 181.8 | 9.2 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 193.3 | 196.1 | 9.1 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 207.6 | 210.7 | 10.2 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 218.8 | 223.0 | 10.3 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 222.0 | 225.0 | 8.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 233.5 | 236.2 | 4.7 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 154.9 |
|  | В зоне озеленения | - | 139.2 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 15.7 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 154.9 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 0.0 | 20.3 | 12.9 |  |  |
|  | чет. | 0.4 | 10.6 | 36.8 |  |  |
|  | чет. | 2.8 | 4.6 | 0.9 |  |  |
|  | чет. | 13.4 | 24.5 | 43.3 |  |  |
|  | нечет. | 27.2 | 123.4 | 476.8 |  |  |
|  | чет. | 27.3 | 38.7 | 42.6 |  |  |
|  | чет. | 41.7 | 53.0 | 40.6 |  |  |
|  | чет. | 55.9 | 67.0 | 40.7 |  |  |
|  | чет. | 70.0 | 81.2 | 37.7 |  |  |
|  | чет. | 84.1 | 95.6 | 36.1 |  |  |
|  | чет. | 98.6 | 109.9 | 33.0 |  |  |
|  | чет. | 112.6 | 128.3 | 63.8 |  |  |
|  | нечет. | 128.0 | 219.1 | 295.6 |  |  |
|  | чет. | 135.1 | 150.8 | 61.1 |  |  |
|  | чет. | 153.5 | 164.7 | 36.2 |  |  |
|  | чет. | 167.7 | 179.0 | 36.4 |  |  |
|  | чет. | 181.8 | 193.4 | 37.9 |  |  |
|  | чет. | 196.0 | 207.8 | 40.1 |  |  |
|  | чет. | 210.4 | 222.3 | 42.5 |  |  |
|  | чет. | 224.7 | 236.9 | 40.1 |  |  |
|  | нечет. | 235.2 | 253.7 | 44.3 |  |  |
|  | чет. | 240.1 | 246.7 | 23.1 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 1522.6 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 2.8 | 4.7 | 3.6 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 3.0 | 4.3 | 0.8 | Винтеляционная труба |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 4.3 |
|  | Винтеляционная труба | - | 0.8 |
|  | Основание колодца | - | 3.6 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нечет. | 18.7 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 53.5 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 84.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 112.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 137.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 165.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 194.7 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 224.5 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 8 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 8 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | чет. | 66.2 | Урна | Газон |
|  | нечет. | 78.8 | Скамья | Газон |
|  | чет. | 94.7 | Урна | Газон |
|  | чет. | 110.1 | Скамья | Тротуар |
|  | чет. | 182.1 | Урна | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 5 |  |
|  | Скамья | - | 2 |  |
|  | Урна | - | 3 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 0 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 0 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. |  | Местоположение |  |  | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | чет. |  | 9.8 | 9.8 | Ограждение из металлических труб | - | 3.6 | 0 |  |
|  | чет. |  | 13.9 | 24.0 | Ограждение из металлических труб | - | 17.5 | 0 |  |
|  | чет. |  | 28.0 | 38.7 | Ограждение из металлических труб | - | 17.9 | 0 |  |
|  | чет. |  | 41.9 | 52.1 | Ограждение из металлических труб | - | 17.2 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 52.5 | 69.1 | Ограждение из металлических труб | - | 16.5 | 0 |  |
|  | чет. |  | 56.1 | 66.7 | Ограждение из металлических труб | - | 17.6 | 0 |  |
|  | чет. |  | 70.5 | 80.9 | Ограждение из металлических труб | - | 16.9 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 72.4 | 78.1 | Ограждение из металлических труб | - | 5.7 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 81.1 | 85.1 | Ограждение из металлических труб | - | 3.9 | 0 |  |
|  | чет. |  | 84.4 | 95.4 | Ограждение из металлических труб | - | 17.1 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 88.1 | 88.3 | Ограждение из металлических труб | - | 2.5 | 0 |  |
|  | чет. |  | 98.8 | 109.6 | Ограждение из металлических труб | - | 16.3 | 0 |  |
|  | чет. |  | 115.8 | 127.5 | Ограждение из металлических труб | - | 13.4 | 0 |  |
|  | чет. |  | 144.0 | 150.4 | Ограждение из металлических труб | - | 9.2 | 0 |  |
|  | чет. |  | 153.8 | 164.4 | Ограждение из металлических труб | - | 14.2 | 0 |  |
|  | чет. |  | 167.9 | 178.7 | Ограждение из металлических труб | - | 16.2 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 179.8 | 181.2 | Ограждение из металлических труб | - | 1.4 | 0 |  |
|  | чет. |  | 182.4 | 193.0 | Ограждение из металлических труб | - | 16.3 | 0 |  |
|  | чет. |  | 196.4 | 207.5 | Ограждение из металлических труб | - | 17.3 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 207.8 | 207.8 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. |  | 217.4 | 222.0 | Ограждение из металлических труб | - | 7.5 | 0 |  |
|  | чет. |  | 225.1 | 234.8 | Ограждение из металлических труб | - | 15.3 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  |  | / |  | 263.4 |  | / |  | 0.0 |  |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ограждение из металлических труб | - | 0 |  | / |  | 263.4 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Столбик ограждения | - | 1 |  | / |  | 0.0 |  | / |  | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 250.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
|  | нечет. | 250.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 18.07.2013 г. | 1 лист; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 18.07.2013 г. | 28 страниц; Файл формата MS WORD. |