СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Крайпрудская |
| --- | --- |
| Границы объекта | Набережная Мотовилихинского пруда - ул. Павлика Морозова |

ПЕРМЬ-2013

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  25.06.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	7

Схема расположения объекта	8

Сводные сведения по объекту	9

Баланс территории	10

Проезжая часть	11

Тротуары	13

Трамвайные пути	14

Газоны	15

Прочие территории	16

Остановки общественного транспорта	17

Опоры освещения и контактных сетей	18

Малые архитектурные формы и прочие элементы	20

Линии разметки	21

Дорожные знаки	22

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	23

Ограждающие и направляющие устройства	24

Светофорные объекты	25

Характеристики движения транспорта	26

Сокращения и условные обозначения.	27

Сведения об исполнителях	31

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Крайпрудская

###### (Набережная Мотовилихинского пруда  -  ул. Павлика Морозова)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 На ул. Крайпрудская требуется установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» на пересечении с набережной Мотовилихинского пруда, т.к. данная улица имеет среднюю ширину проезжей части 2.8 м. Улица Крайпрудская  расположена в зоне малоэтажной индивидуальной застройки и используется жителями в основном для подъезда к своим домам, по улице не осуществляется движение маршрутных транспортных средств. Установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» необходима из-за отсутствия на данной улице тротуаров, предназначенных для движения пешеходов. Данная улица не является центральной в улично-дорожной сети Мотовилихинского района.

2. Своевременное информирование участников движения:

2.1 В соответствии с п. 7 протокола рабочей группы № 15-11-2012 от 15 ноября 2012г.  необходима установка дорожного знака «Тупик» по ул. Крайпрудская на пересечении                 с ул. Завьялова.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Крайпрудская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1092.5 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 2.7 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Крайпрудская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – Набережная Мотовилихинского пруда

конец  – ул. Павлика Морозова

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1092.5 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1092.5 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 8731.3 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 3658.5 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 406.1 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 24.8 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 4638.0 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 3.9 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 31 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 5 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 3 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 3 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0.0 / 0.0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0.0 / 0.0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 0.0 / 0.0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 146.8 / 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0.0 / 0.0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0.0 / 0.0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 8731.3 |  |
| 2. | Проезжая часть | 3658.5 |  |
| 3. | Обочины | 406.1 |  |
| 4. | Тротуары | 24.8 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 4638.0 |  |
| 7. | Прочие территории: | 3.9 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 2.5 | 169.2 | 450.1 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 65.7 | 68.9 | 2.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 83.5 | 90.5 | 22.0 | брусчатка | Въезд |  |
|  | чет. | 90.4 | 95.4 | 14.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 108.3 | 119.8 | 36.7 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 110.4 | 114.1 | 17.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 113.5 | 119.9 | 16.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 168.9 | 190.2 | 96.8 | щ | Перекресток |  |
|  | чет. | 173.0 | 183.1 | 29.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 173.3 | 179.4 | 11.5 | щ | Примыкание |  |
|  | чет. | 180.2 | 186.1 | 15.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 186.1 | 189.2 | 3.2 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 189.2 | 483.2 | 840.4 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 207.9 | 214.2 | 6.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 251.2 | 254.5 | 3.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 251.2 | 267.9 | 15.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 252.6 | 264.0 | 41.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 262.1 | 270.1 | 17.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 331.8 | 341.7 | 16.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 332.7 | 359.8 | 53.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 383.2 | 399.1 | 30.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 458.8 | 470.1 | 16.9 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 483.1 | 576.6 | 263.8 | грунт | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 576.5 | 710.6 | 364.3 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 709.4 | 716.3 | 12.8 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 709.6 | 721.3 | 39.3 | щ | Перекресток |  |
|  | нечет. | 711.5 | 721.3 | 9.2 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 721.0 | 838.6 | 323.0 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 732.8 | 746.9 | 17.1 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 777.2 | 783.0 | 13.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 799.6 | 807.8 | 24.7 | грунт | Въезд |  |
|  | нечет. | 808.7 | 817.4 | 49.6 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 824.1 | 829.9 | 18.6 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 838.5 | 1039.0 | 561.8 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 947.8 | 961.3 | 15.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1037.9 | 1045.2 | 7.9 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 1037.9 | 1045.2 | 20.6 | щ | Перекресток |  |
|  | чет. | 1039.0 | 1044.1 | 9.2 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 1044.1 | 1092.6 | 149.1 | щ | Основная ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 3658.5 |
|  | Въезд | - | 511.5 |
|  | Основная ПЧ | - | 2952.5 |
|  | Перекресток | - | 156.7 |
|  | Примыкание | - | 37.8 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | брусчатка | - | 22.0 |
|  | грунт | - | 288.5 |
|  | пгс | - | 558.1 |
|  | ц/б | - | 90.1 |
|  | щ | - | 2699.8 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. |  | 18.7 | 19.9 | 6.7 | дерево | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 112.8 | 114.0 | 3.7 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 198.7 | 199.9 | 0.5 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 274.0 | 275.4 | 0.7 | щ | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 274.0 | 275.4 | 1.0 | пл. | Прилегающий к ПЧ | лестница |
|  | чет. |  | 702.9 | 705.5 | 2.2 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 725.4 | 726.3 | 0.4 | дерево | В зоне озеленения | лестница |
|  | чет. |  | 889.1 | 891.0 | 2.2 | ц/б | Прилегающий к ПЧ | лестница |
|  | чет. |  | 938.8 | 940.5 | 1.7 | ц/б | Прилегающий к ПЧ | лестница |
|  | чет. |  | 1063.1 | 1064.6 | 2.6 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 1086.6 | 1087.9 | 3.1 | ц/б | Прилегающий к ПЧ | лестница |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 24.8 |
|  | В зоне озеленения | - | 11.2 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 13.5 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | дерево | - | 7.1 |
|  | пл. | - | 1.0 |
|  | ц/б | - | 16.0 |
|  | щ | - | 0.7 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 2.2 | 110.8 | 658.9 |  |  |
|  | чет. | 2.9 | 66.1 | 144.5 |  |  |
|  | чет. | 68.6 | 90.8 | 19.2 |  |  |
|  | чет. | 94.1 | 109.8 | 57.4 |  |  |
|  | нечет. | 113.9 | 174.6 | 338.0 |  |  |
|  | чет. | 118.7 | 173.8 | 290.6 |  |  |
|  | нечет. | 178.3 | 259.6 | 436.0 |  |  |
|  | чет. | 185.9 | 186.7 | 0.7 |  |  |
|  | чет. | 189.2 | 208.2 | 21.1 |  |  |
|  | чет. | 214.0 | 251.3 | 91.3 |  |  |
|  | нечет. | 252.5 | 267.2 | 40.1 |  |  |
|  | чет. | 261.3 | 274.2 | 28.0 |  |  |
|  | нечет. | 267.7 | 359.9 | 132.7 |  |  |
|  | чет. | 275.3 | 331.8 | 93.8 |  |  |
|  | нечет. | 338.2 | 397.9 | 256.3 |  |  |
|  | чет. | 339.2 | 428.7 | 86.8 |  |  |
|  | нечет. | 389.6 | 464.6 | 168.5 |  |  |
|  | чет. | 455.6 | 704.0 | 401.6 |  |  |
|  | нечет. | 467.7 | 628.9 | 362.9 |  |  |
|  | нечет. | 649.4 | 712.9 | 112.3 |  |  |
|  | чет. | 704.5 | 709.6 | 8.5 |  |  |
|  | чет. | 715.8 | 741.3 | 53.0 |  |  |
|  | нечет. | 720.4 | 777.7 | 116.0 |  |  |
|  | чет. | 740.4 | 775.6 | 60.8 |  |  |
|  | нечет. | 782.8 | 808.7 | 71.0 |  |  |
|  | нечет. | 806.7 | 810.5 | 9.1 |  |  |
|  | нечет. | 813.1 | 882.1 | 112.3 |  |  |
|  | чет. | 829.6 | 877.8 | 63.9 |  |  |
|  | нечет. | 910.5 | 948.1 | 48.3 |  |  |
|  | нечет. | 959.9 | 1038.3 | 140.6 |  |  |
|  | чет. | 991.7 | 1039.7 | 60.6 |  |  |
|  | чет. | 1043.9 | 1048.3 | 6.9 |  |  |
|  | нечет. | 1044.8 | 1092.6 | 83.2 |  |  |
|  | чет. | 1059.4 | 1086.7 | 63.2 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 4638.0 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 265.7 | 271.0 | 2.1 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 806.6 | 808.1 | 1.7 | Основание колодца | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 3.9 |
|  | Основание колодца | - | 1.7 |
|  | Отмостка здания | - | 2.1 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нечет. | 31.1 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 77.7 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 129.5 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 174.7 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 183.1 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 234.0 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 259.3 | Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 285.2 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 337.2 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 383.6 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 402.8 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 428.5 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 454.3 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 463.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 463.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 465.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 465.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 492.8 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 522.2 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 550.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 716.8 | Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 769.4 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 808.0 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 818.8 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 854.3 | Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 880.0 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 918.2 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 960.8 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 2 |  |
|  | чет. | 1010.1 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 1045.1 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 1089.6 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 31 |  |
|  | Освещение+Связь | - | 1 |  |
|  | Связь | - | 3 |  |
|  | Электросети | - | 7 |  |
|  | Электросети+Освещение | - | 2 |  |
|  | Электросети+Освещение+ Связь | - | 18 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нечет. | 72.2 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 263.7 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 838.3 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 1048.7 | Урна | Газон |
|  | нечет. | 1062.9 | Столбик ограждения | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 5 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 4 |  |
|  | Урна | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | чет. |  | 0.0 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 0.0 | Жилая зона | 5.21 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 1045.1 | Тупик | 6.8.1 | Опора | треб. |  |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 5.21 | Жилая зона | 1 |
| 5.22 | Конец жилой зоны | 1 |
| 6.8.1 | Тупик | 1 |
|  | ИТОГО: | 3 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 3 |
|  | - стоек | 1 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | 0.0 | 4.3 |  | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. |  | Местоположение |  |  | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | нечет. |  | 148.9 | 150.0 | Забор деревянный | - | 4.2 | 0 |  |
|  | чет. |  | 167.7 | 170.0 | Парапет бетонный | - | 2.3 | 0 |  |
|  | чет. |  | 173.0 | 173.2 | Парапет бетонный | - | 4.7 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 337.2 | 359.8 | Парапет бетонный | - | 23.3 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 342.9 | 359.7 | Парапет бетонный | - | 19.6 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 381.9 | 397.4 | Парапет бетонный | - | 17.5 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 392.1 | 399.8 | Парапет бетонный | - | 8.8 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 392.1 | 396.4 | Парапет бетонный | - | 4.6 | 0 |  |
|  | чет. |  | 560.6 | 560.7 | Забор деревянный | - | 1.4 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 649.7 | 707.5 | Подпорная стенка | - | 56.6 | 0 |  |
|  | чет. |  | 1086.6 | 1086.7 | Парапет кирпичный | - | 1.9 | 0 |  |
|  | чет. |  | 1087.9 | 1087.9 | Парапет кирпичный | - | 1.9 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  |  | / |  | 146.8 |  | / |  | 0.0 |  |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забор деревянный | - | 0 |  | / |  | 5.6 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Парапет бетонный | - | 0 |  | / |  | 80.8 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Парапет кирпичный | - | 0 |  | / |  | 3.7 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Подпорная стенка | - | 0 |  | / |  | 56.6 |  | / |  | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 150.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
|  | нечет. | 150.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 25.06.2013 г. | 3 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 25.06.2013 г. | 31 страница; Файл формата MS WORD. |