СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Лбова |
| --- | --- |
| Границы объекта | Набережная Мотовилихинского пруда - ул. Пигасова |

ПЕРМЬ-2013

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  10.07.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	13

Трамвайные пути	15

Газоны	16

Прочие территории	19

Остановки общественного транспорта	20

Опоры освещения и контактных сетей	21

Малые архитектурные формы и прочие элементы	24

Линии разметки	25

Дорожные знаки	26

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	27

Ограждающие и направляющие устройства	28

Светофорные объекты	29

Характеристики движения транспорта	30

Сокращения и условные обозначения.	31

Сведения об исполнителях	35

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Лбова

###### (Набережная Мотовилихинского пруда  -  ул. Пигасова)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 Улица Лбова находится в жилой зоне, в пределах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Лбова |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1481.2 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.0 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Лбова" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – Набережная Мотовилихинского пруда

конец  – ул. Пигасова

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1481.2 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1481.2 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 26071.1 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 9563.7 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 422.1 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 16021.3 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 63.9 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 68 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 7 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 0 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 0 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0.0 / 0.0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0.0 / 0.0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 9 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 52.0 / 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0.0 / 0.0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 26071.1 |  |
| 2. | Проезжая часть | 9563.7 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 422.1 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 16021.3 |  |
| 7. | Прочие территории: | 63.9 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.0 | 239.4 | 798.0 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 28.7 | 32.7 | 3.0 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 31.3 | 40.3 | 25.7 | пгс | Стоянка |  |
|  | чет. | 83.4 | 126.1 | 101.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 167.0 | 173.5 | 19.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 196.2 | 201.4 | 12.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 207.4 | 211.5 | 17.4 | кирпич | Стоянка |  |
|  | нечет. | 219.2 | 227.8 | 33.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 219.4 | 228.3 | 13.1 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 249.4 | 526.6 | 1089.6 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 270.4 | 278.7 | 65.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 301.5 | 334.9 | 176.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 334.9 | 339.7 | 48.1 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 337.3 | 347.3 | 33.6 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 349.0 | 356.6 | 64.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 366.7 | 372.4 | 26.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 367.1 | 372.8 | 24.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 388.4 | 393.8 | 21.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 388.4 | 393.9 | 27.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 389.5 | 396.7 | 38.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 390.0 | 397.1 | 20.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 407.7 | 412.3 | 37.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 416.6 | 420.3 | 31.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 431.7 | 448.2 | 126.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 437.6 | 440.6 | 12.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 449.9 | 453.1 | 18.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 480.3 | 487.0 | 58.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 509.3 | 526.9 | 156.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 512.1 | 516.8 | 28.1 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 542.3 | 676.4 | 455.7 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 559.7 | 597.5 | 113.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 561.8 | 564.6 | 13.1 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 595.0 | 601.1 | 11.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 595.0 | 601.1 | 14.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 637.9 | 643.0 | 37.0 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 646.9 | 650.1 | 11.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 647.2 | 649.8 | 8.0 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 650.9 | 654.6 | 27.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 655.1 | 659.4 | 30.6 | кирпич | Въезд |  |
|  | нечет. | 657.0 | 663.2 | 17.6 | кирпич | Въезд |  |
|  | нечет. | 659.9 | 667.3 | 32.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 668.0 | 673.9 | 24.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 668.0 | 676.4 | 8.1 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 676.3 | 825.6 | 582.6 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 677.8 | 689.4 | 36.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 699.9 | 704.4 | 12.9 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 704.0 | 711.9 | 27.7 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 717.6 | 721.0 | 13.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 719.6 | 731.0 | 78.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 742.3 | 748.5 | 38.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 743.3 | 748.4 | 8.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 743.6 | 749.0 | 33.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 751.3 | 757.0 | 13.3 | щ | Стоянка |  |
|  | нечет. | 762.6 | 766.9 | 18.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 765.8 | 777.7 | 91.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 777.0 | 780.5 | 9.6 | щ | Стоянка |  |
|  | нечет. | 780.4 | 784.5 | 12.5 | ц/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 810.0 | 813.0 | 20.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 813.6 | 825.3 | 47.3 | щ | Стоянка |  |
|  | ось | 843.0 | 1067.7 | 1002.8 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 851.4 | 858.0 | 32.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 868.6 | 884.7 | 94.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 884.4 | 886.9 | 7.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 884.4 | 886.9 | 0.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 914.0 | 918.6 | 47.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 925.3 | 934.2 | 42.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 965.4 | 971.4 | 53.0 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 978.8 | 982.4 | 35.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 996.1 | 1004.0 | 86.0 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1004.3 | 1008.0 | 27.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1029.6 | 1035.4 | 27.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1031.9 | 1034.8 | 5.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1049.2 | 1054.3 | 40.8 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 1067.2 | 1092.9 | 177.6 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 1067.7 | 1092.8 | 269.0 | а/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 1082.3 | 1085.9 | 27.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1092.0 | 1099.5 | 49.1 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 1092.2 | 1107.1 | 163.0 | щ | Перекресток |  |
|  | чет. | 1092.9 | 1117.4 | 145.9 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 1106.7 | 1127.0 | 160.6 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 1135.2 | 1180.4 | 269.0 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 1141.9 | 1146.9 | 30.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1150.7 | 1156.3 | 47.5 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1153.7 | 1157.9 | 20.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1166.6 | 1169.2 | 5.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1166.7 | 1169.9 | 12.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1167.2 | 1170.0 | 3.8 | мет. | Въезд |  |
|  | ось | 1194.6 | 1251.7 | 286.9 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 1212.8 | 1219.1 | 32.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1214.3 | 1218.6 | 30.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1226.8 | 1232.1 | 35.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1229.2 | 1233.3 | 22.5 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1236.9 | 1239.7 | 6.7 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1237.1 | 1240.2 | 13.1 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 1250.6 | 1281.5 | 147.1 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 1250.8 | 1252.6 | 4.2 | ц/б | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 1257.4 | 1267.5 | 59.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1262.9 | 1266.9 | 24.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1277.4 | 1281.6 | 24.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1278.3 | 1281.5 | 5.4 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 1279.6 | 1280.8 | 4.2 | ц/б | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 1280.5 | 1341.5 | 298.4 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 1303.6 | 1307.7 | 35.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1307.0 | 1311.7 | 22.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1307.5 | 1313.6 | 21.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1307.7 | 1310.7 | 4.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1322.6 | 1326.8 | 24.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1322.6 | 1325.1 | 7.9 | а/б | Въезд |  |
|  | ось | 1350.6 | 1483.0 | 474.3 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 1356.6 | 1369.7 | 39.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1408.9 | 1413.2 | 10.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1429.4 | 1444.4 | 59.8 | щ | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 9563.7 |
|  | Въезд | - | 3205.9 |
|  | Основная ПЧ | - | 5751.1 |
|  | Перекресток | - | 163.0 |
|  | Примыкание | - | 49.1 |
|  | Стоянка | - | 394.7 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 507.8 |
|  | кирпич | - | 65.6 |
|  | мет. | - | 3.8 |
|  | пгс | - | 3072.8 |
|  | ц/б | - | 306.9 |
|  | щ | - | 5606.8 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. |  | 4.8 | 9.4 | 4.2 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 41.7 | 42.4 | 2.7 | кирпич | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 41.7 | 42.3 | 1.2 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 56.8 | 57.8 | 2.9 | ц/б | Прилегающий к ПЧ | Лестница |
|  | нечет. |  | 166.4 | 169.7 | 8.2 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 167.5 | 168.4 | 1.1 | дерево | Прилегающий к ПЧ | Лестница |
|  | нечет. |  | 189.1 | 190.1 | 1.2 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 196.1 | 202.2 | 5.4 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 201.3 | 202.2 | 2.3 | ц/б | Прилегающий к ПЧ | Лестница |
|  | чет. |  | 299.4 | 301.6 | 4.9 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 299.4 | 300.9 | 8.1 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 299.4 | 301.2 | 5.7 | дерево | В зоне озеленения | Лестница |
|  | нечет. |  | 300.4 | 301.5 | 4.1 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 322.7 | 324.6 | 8.6 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 327.3 | 328.4 | 5.6 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 351.2 | 352.2 | 2.7 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 375.0 | 377.1 | 1.2 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 432.1 | 433.3 | 8.0 | кирпич | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 491.3 | 492.9 | 8.5 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 618.2 | 620.8 | 10.5 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 619.6 | 621.0 | 4.1 | кирпич | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 637.9 | 638.6 | 0.5 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 641.9 | 643.1 | 1.6 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 650.1 | 654.7 | 9.4 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 658.9 | 668.7 | 12.5 | кирпич | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 667.3 | 668.8 | 2.7 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 671.9 | 675.4 | 6.0 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 698.6 | 699.8 | 1.2 | ц/б | Прилегающий к ПЧ | Лестница |
|  | чет. |  | 698.8 | 699.7 | 0.8 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 699.0 | 700.0 | 3.7 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 747.9 | 749.0 | 1.2 | дерево | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 774.5 | 779.3 | 15.5 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 802.1 | 802.9 | 3.1 | дерево | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 842.1 | 846.3 | 3.1 | щ | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 846.1 | 868.7 | 30.3 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 861.3 | 862.1 | 2.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 881.1 | 882.0 | 2.3 | дерево | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 884.3 | 914.2 | 50.3 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 918.3 | 979.0 | 51.5 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 978.8 | 982.1 | 7.8 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 982.3 | 992.9 | 9.6 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 1002.2 | 1003.5 | 0.9 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 1003.4 | 1051.2 | 40.4 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 1008.3 | 1009.6 | 2.5 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 1034.7 | 1036.3 | 1.5 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 1055.5 | 1059.1 | 2.8 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 1066.1 | 1067.8 | 5.5 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 1115.7 | 1117.0 | 2.4 | дерево | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 1116.2 | 1122.1 | 22.1 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 1168.2 | 1169.2 | 1.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 1171.7 | 1172.8 | 4.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 1208.2 | 1209.5 | 0.4 | кирпич | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 1293.6 | 1294.9 | 3.3 | щ | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 1309.1 | 1314.9 | 13.3 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 1325.0 | 1326.2 | 2.6 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 422.1 |
|  | В зоне озеленения | - | 303.4 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 118.7 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 200.8 |
|  | дерево | - | 16.0 |
|  | кирпич | - | 27.7 |
|  | пгс | - | 67.4 |
|  | пл. | - | 20.5 |
|  | ц/б | - | 83.4 |
|  | щ | - | 6.4 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 3.9 | 56.8 | 85.4 |  |  |
|  | чет. | 30.2 | 41.9 | 22.5 |  |  |
|  | чет. | 42.2 | 118.7 | 498.4 |  |  |
|  | нечет. | 57.8 | 167.2 | 321.4 |  |  |
|  | чет. | 91.5 | 108.8 | 25.7 |  |  |
|  | чет. | 152.1 | 210.8 | 411.4 |  |  |
|  | нечет. | 173.1 | 196.4 | 91.0 |  |  |
|  | нечет. | 202.2 | 207.7 | 21.2 |  |  |
|  | нечет. | 211.1 | 221.2 | 46.1 |  |  |
|  | нечет. | 226.8 | 238.0 | 24.3 |  |  |
|  | нечет. | 246.6 | 300.8 | 442.8 |  |  |
|  | чет. | 250.3 | 270.5 | 177.5 |  |  |
|  | чет. | 277.3 | 299.7 | 197.7 |  |  |
|  | чет. | 300.6 | 324.6 | 188.3 |  |  |
|  | нечет. | 301.1 | 322.9 | 106.1 |  |  |
|  | чет. | 311.5 | 327.9 | 71.1 |  |  |
|  | нечет. | 323.8 | 327.3 | 17.2 |  |  |
|  | нечет. | 328.0 | 337.9 | 53.1 |  |  |
|  | чет. | 332.4 | 336.9 | 30.8 |  |  |
|  | чет. | 339.1 | 351.5 | 146.0 |  |  |
|  | нечет. | 347.1 | 390.0 | 276.1 |  |  |
|  | чет. | 356.3 | 368.0 | 32.7 |  |  |
|  | чет. | 356.4 | 367.5 | 79.7 |  |  |
|  | чет. | 371.8 | 389.1 | 151.5 |  |  |
|  | чет. | 393.5 | 407.8 | 117.1 |  |  |
|  | нечет. | 396.7 | 417.1 | 159.0 |  |  |
|  | чет. | 412.0 | 432.5 | 166.2 |  |  |
|  | нечет. | 420.2 | 491.7 | 589.6 |  |  |
|  | чет. | 447.9 | 450.2 | 17.4 |  |  |
|  | чет. | 452.6 | 480.7 | 258.6 |  |  |
|  | чет. | 486.8 | 510.1 | 197.6 |  |  |
|  | нечет. | 492.6 | 512.4 | 128.9 |  |  |
|  | нечет. | 516.4 | 526.5 | 56.3 |  |  |
|  | нечет. | 533.0 | 562.0 | 140.7 |  |  |
|  | чет. | 544.8 | 592.6 | 384.2 |  |  |
|  | нечет. | 564.5 | 595.1 | 122.2 |  |  |
|  | чет. | 568.2 | 619.8 | 294.0 |  |  |
|  | нечет. | 600.5 | 647.3 | 253.3 |  |  |
|  | чет. | 620.6 | 638.0 | 171.2 |  |  |
|  | чет. | 641.5 | 651.3 | 68.2 |  |  |
|  | нечет. | 649.7 | 660.0 | 62.0 |  |  |
|  | чет. | 654.0 | 656.5 | 10.7 |  |  |
|  | чет. | 658.9 | 667.3 | 22.1 |  |  |
|  | чет. | 658.9 | 699.2 | 246.8 |  |  |
|  | нечет. | 666.9 | 668.8 | 9.4 |  |  |
|  | нечет. | 673.4 | 685.5 | 60.9 |  |  |
|  | нечет. | 688.1 | 743.5 | 401.4 |  |  |
|  | чет. | 699.6 | 704.5 | 9.1 |  |  |
|  | чет. | 700.0 | 703.0 | 4.7 |  |  |
|  | чет. | 704.4 | 721.1 | 26.9 |  |  |
|  | чет. | 708.6 | 721.1 | 57.8 |  |  |
|  | чет. | 730.2 | 744.1 | 97.4 |  |  |
|  | нечет. | 748.3 | 757.2 | 66.3 |  |  |
|  | чет. | 748.4 | 810.3 | 419.9 |  |  |
|  | нечет. | 757.0 | 768.0 | 74.3 |  |  |
|  | нечет. | 776.4 | 825.3 | 306.3 |  |  |
|  | чет. | 813.0 | 825.7 | 74.6 |  |  |
|  | нечет. | 841.9 | 896.6 | 233.2 |  |  |
|  | нечет. | 842.3 | 869.1 | 158.7 |  |  |
|  | чет. | 843.3 | 852.3 | 52.7 |  |  |
|  | чет. | 855.9 | 926.1 | 544.0 |  |  |
|  | нечет. | 884.5 | 914.2 | 131.9 |  |  |
|  | нечет. | 897.6 | 914.1 | 81.8 |  |  |
|  | нечет. | 918.2 | 979.1 | 224.1 |  |  |
|  | нечет. | 918.4 | 979.0 | 433.6 |  |  |
|  | чет. | 928.5 | 930.6 | 10.1 |  |  |
|  | чет. | 931.8 | 965.9 | 272.1 |  |  |
|  | чет. | 971.1 | 1004.6 | 295.9 |  |  |
|  | нечет. | 982.1 | 998.4 | 165.5 |  |  |
|  | нечет. | 1003.2 | 1051.4 | 130.5 |  |  |
|  | нечет. | 1003.5 | 1051.2 | 434.9 |  |  |
|  | чет. | 1007.2 | 1032.0 | 179.0 |  |  |
|  | чет. | 1034.8 | 1082.3 | 400.6 |  |  |
|  | нечет. | 1054.0 | 1055.6 | 15.1 |  |  |
|  | нечет. | 1054.9 | 1077.3 | 168.5 |  |  |
|  | чет. | 1085.9 | 1094.1 | 53.8 |  |  |
|  | нечет. | 1097.5 | 1120.4 | 288.8 |  |  |
|  | чет. | 1113.5 | 1123.8 | 44.9 |  |  |
|  | нечет. | 1116.5 | 1139.2 | 157.6 |  |  |
|  | чет. | 1131.0 | 1143.6 | 60.2 |  |  |
|  | нечет. | 1138.8 | 1153.8 | 70.9 |  |  |
|  | чет. | 1145.7 | 1150.9 | 40.1 |  |  |
|  | чет. | 1156.2 | 1167.2 | 88.9 |  |  |
|  | нечет. | 1157.4 | 1179.1 | 120.7 |  |  |
|  | чет. | 1169.1 | 1181.2 | 75.0 |  |  |
|  | чет. | 1193.8 | 1215.2 | 141.7 |  |  |
|  | нечет. | 1195.2 | 1213.8 | 101.8 |  |  |
|  | чет. | 1218.0 | 1227.3 | 72.2 |  |  |
|  | нечет. | 1218.7 | 1229.4 | 68.9 |  |  |
|  | чет. | 1230.5 | 1257.4 | 218.4 |  |  |
|  | нечет. | 1232.3 | 1237.4 | 31.8 |  |  |
|  | нечет. | 1239.4 | 1309.1 | 403.4 |  |  |
|  | чет. | 1266.9 | 1278.4 | 83.6 |  |  |
|  | чет. | 1281.4 | 1303.6 | 162.2 |  |  |
|  | чет. | 1310.7 | 1322.7 | 83.1 |  |  |
|  | нечет. | 1314.4 | 1336.4 | 98.4 |  |  |
|  | чет. | 1326.1 | 1342.8 | 78.3 |  |  |
|  | нечет. | 1350.3 | 1356.8 | 37.7 |  |  |
|  | чет. | 1350.6 | 1409.2 | 194.0 |  |  |
|  | нечет. | 1377.5 | 1479.8 | 499.0 |  |  |
|  | чет. | 1413.1 | 1432.7 | 67.0 |  |  |
|  | чет. | 1441.8 | 1483.0 | 153.4 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 16021.3 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нечет. | 56.5 | 66.6 | 8.7 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 156.4 | 162.5 | 6.6 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 292.4 | 299.5 | 8.5 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 360.8 | 368.2 | 5.7 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 364.9 | 366.3 | 1.6 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 372.7 | 381.9 | 6.2 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 393.9 | 402.7 | 9.1 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 718.4 | 719.6 | 0.8 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 841.8 | 849.9 | 4.9 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 1266.9 | 1275.1 | 11.8 | Отмостка здания | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 63.9 |
|  | Основание колодца | - | 2.4 |
|  | Отмостка здания | - | 61.5 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | чет. | 22.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 53.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 120.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 150.9 | Без назначения | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 156.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 209.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 251.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 278.6 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 291.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 301.8 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 331.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 335.4 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 336.0 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 364.3 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 382.1 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 387.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 426.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 427.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 430.3 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 467.6 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 481.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 503.2 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 550.5 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 575.2 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 581.8 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 592.4 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 611.8 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 616.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 643.7 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 650.1 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 694.8 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 732.7 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 742.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 748.9 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 766.1 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 791.2 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 797.0 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 858.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 877.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 879.0 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 919.9 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 924.9 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 971.5 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 977.0 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1012.7 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1014.0 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1060.6 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1074.9 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 2 |  |
|  | чет. | 1100.9 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1101.6 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1141.0 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1148.7 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1164.5 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1195.0 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1195.9 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1232.3 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1236.5 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1273.6 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1300.0 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1318.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1334.9 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1342.2 | Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1353.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1353.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1380.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1424.6 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 1426.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1457.1 | Электросети+Освещение | Столб деревянный |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 68 |  |
|  | Без назначения | - | 1 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 1 |  |
|  | Связь | - | 5 |  |
|  | Электросети | - | 21 |  |
|  | Электросети+Освещение | - | 5 |  |
|  | Электросети+Освещение+ Связь | - | 25 |  |
|  | Электросети+Связь | - | 10 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | чет. | 317.4 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 365.6 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 366.4 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 573.3 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 634.7 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 963.2 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 1276.0 | Столбик ограждения | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 7 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 7 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 0 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 0 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. |  | Местоположение |  |  | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | чет. |  | 42.4 | 42.5 | Ограждение перильное | - | 2.4 | 0 |  |
|  | чет. |  | 168.5 | 168.5 | Ограждение перильное | - | 1.3 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 196.2 | 202.2 | Парапет бетонный | - | 6.2 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 227.2 | 227.7 | Ограждение цепью | - | 4.3 | 0 |  |
|  | чет. |  | 301.2 | 317.5 | Забор деревянный | - | 16.0 | 0 |  |
|  | чет. |  | 301.2 | 301.5 | Забор деревянный | - | 6.1 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 651.0 | 651.0 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. |  | 651.1 | 651.1 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 652.4 | 652.4 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 653.6 | 653.6 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. |  | 654.5 | 654.5 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 654.9 | 654.9 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 674.9 | 674.9 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 674.9 | 684.5 | Парапет бетонный | - | 11.5 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 677.6 | 677.6 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. |  | 680.9 | 680.9 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. |  | 716.3 | 717.5 | Забор деревянный | - | 4.3 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  |  | / |  | 52.0 |  | / |  | 0.0 |  |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забор деревянный | - | 0 |  | / |  | 26.4 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Ограждение перильное | - | 0 |  | / |  | 3.6 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Ограждение цепью | - | 0 |  | / |  | 4.3 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Парапет бетонный | - | 0 |  | / |  | 17.7 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Столбик ограждения | - | 9 |  | / |  | 0.0 |  | / |  | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 52.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
|  | нечет. | 52.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 2. | чет. | 1320.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
|  | нечет. | 1320.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 10.07.2013 г. | 4 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 10.07.2013 г. | 35 страниц; Файл формата MS WORD. |