СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Луганская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Луганская, 2 - ул. Днестровская |

ПЕРМЬ-2012

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  15.11.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	11

Трамвайные пути	12

Газоны	13

Прочие территории	14

Остановки общественного транспорта	15

Опоры освещения и контактных сетей	16

Малые архитектурные формы и прочие элементы	17

Линии разметки	18

Дорожные знаки	19

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	20

Ограждающие и направляющие устройства	21

Светофорные объекты	22

Характеристики движения транспорта	23

Сокращения и условные обозначения.	24

Сведения об исполнителях	27

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Луганская (ул. Луганская, 2 - ул.Днестровская)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС ул. Карпинского, 63 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Кирова, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

- обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1. Улица Луганская находится в жилой зоне, в пределах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | Пермская дирекция дорожного движения |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Луганская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Свердловский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 310.8 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.2 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Луганская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Луганская, 2

конец  - ул.Днестровская

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 310.8 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 310.8 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 7275.3 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 3003.2 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 115.0 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 4131.9 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 25.1 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 17 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 7 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 7.2 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 7275.3 |  |
| 2. | Проезжая часть | 3003.2 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 115.0 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 4131.9 |  |
| 7. | Прочие территории: | 25.1 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - А | чет. | 0.0 | 21.2 | 58.6 | щ | Въезд |  |
| - А | ось | 0.0 | 315.2 | 1274.7 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | нечет. | 11.1 | 17.4 | 20.3 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 13.5 | 17.6 | 1.9 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 53.6 | 58.6 | 6.2 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 55.0 | 59.3 | 11.4 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 58.5 | 71.3 | 58.1 | пгс | Стоянка |  |
| - А | нечет. | 89.8 | 93.8 | 17.7 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 109.5 | 113.3 | 12.3 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 128.3 | 133.2 | 19.6 | а/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 138.1 | 144.1 | 18.6 | пл. | Въезд |  |
| - А | нечет. | 145.7 | 148.2 | 10.2 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 155.2 | 161.2 | 25.8 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 183.8 | 208.6 | 89.4 | щ | Примыкание |  |
| - А | нечет. | 219.0 | 224.2 | 38.4 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 238.2 | 242.8 | 24.1 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 238.2 | 247.3 | 24.9 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 242.2 | 246.2 | 18.3 | а/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 261.8 | 272.5 | 110.5 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 297.5 | 311.0 | 20.9 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 298.6 | 304.3 | 12.7 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 307.8 | 312.9 | 16.5 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 309.9 | 315.2 | 13.7 | а/б | Въезд |  |
| - Б | чет. | 0.0 | 3.1 | 10.1 | а/б | Въезд |  |
| - Б | ось | 0.0 | 126.5 | 689.2 | щ | Основная ПЧ |  |
| - Б | нечет. | 0.1 | 10.4 | 15.1 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 36.9 | 45.2 | 16.3 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 78.7 | 83.4 | 6.9 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | чет. | 79.5 | 89.6 | 37.2 | щ | Стоянка |  |
| - Б | нечет. | 103.4 | 111.6 | 29.7 | щ | Въезд |  |
| - Б | ось | 125.3 | 152.7 | 85.2 | ц/б | Основная ПЧ |  |
| - Б | чет. | 141.8 | 151.4 | 42.5 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 143.1 | 151.4 | 26.7 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | ось | 152.5 | 186.2 | 118.3 | пгс | Основная ПЧ |  |
| - Б | ось | 185.4 | 191.8 | 16.4 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 188.0 | 191.8 | 4.9 | ц/б | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 3003.2 |
|  | Въезд | - | 651.0 |
|  | Основная ПЧ | - | 2167.5 |
|  | Примыкание | - | 89.4 |
|  | Стоянка | - | 95.3 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 61.8 |
|  | пгс | - | 223.2 |
|  | пл. | - | 18.6 |
|  | ц/б | - | 203.6 |
|  | щ | - | 2496.1 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - А | нечет. |  | 0.0 | 13.6 | 14.2 | пгс | В зоне озеленения |  |
| - А | нечет. |  | 33.6 | 46.1 | 16.8 | а/б | В зоне озеленения |  |
| - А | нечет. |  | 109.9 | 122.8 | 15.0 | а/б | В зоне озеленения |  |
| - А | нечет. |  | 122.8 | 125.2 | 3.0 | мет. | В зоне озеленения |  |
| - А | нечет. |  | 148.2 | 155.3 | 9.1 | щ | В зоне озеленения |  |
| - А | нечет. |  | 224.1 | 229.1 | 5.7 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| - А | нечет. |  | 245.2 | 252.3 | 12.4 | а/б | В зоне озеленения |  |
| - А | нечет. |  | 272.4 | 287.2 | 10.4 | пгс | В зоне озеленения |  |
| - Б | чет. |  | 0.0 | 1.1 | 1.1 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| - Б | нечет. |  | 44.3 | 45.2 | 0.6 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| - Б | нечет. |  | 52.3 | 53.8 | 1.0 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| - Б | нечет. |  | 83.3 | 85.4 | 2.4 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
| - Б | нечет. |  | 150.9 | 154.4 | 6.3 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| - Б | нечет. |  | 157.1 | 174.3 | 17.1 | ц/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 115.0 |
|  | В зоне озеленения | - | 111.0 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 4.0 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 44.2 |
|  | мет. | - | 3.0 |
|  | пгс | - | 24.6 |
|  | пл. | - | 2.4 |
|  | ц/б | - | 31.7 |
|  | щ | - | 9.1 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| - А | чет. | 0.0 | 5.1 | 17.0 |  |  |
| - А | нечет. | 0.0 | 11.9 | 40.2 |  |  |
| - А | чет. | 11.2 | 299.5 | 1419.4 |  |  |
| - А | нечет. | 17.2 | 55.0 | 127.0 |  |  |
| - А | нечет. | 70.6 | 90.1 | 102.0 |  |  |
| - А | нечет. | 70.6 | 78.8 | 27.2 |  |  |
| - А | нечет. | 93.5 | 110.0 | 74.6 |  |  |
| - А | нечет. | 113.0 | 128.7 | 68.9 |  |  |
| - А | нечет. | 131.3 | 139.7 | 27.9 |  |  |
| - А | нечет. | 143.1 | 145.7 | 8.8 |  |  |
| - А | нечет. | 148.1 | 155.7 | 21.5 |  |  |
| - А | нечет. | 160.7 | 192.0 | 224.1 |  |  |
| - А | нечет. | 197.1 | 219.7 | 168.9 |  |  |
| - А | нечет. | 224.1 | 238.7 | 107.6 |  |  |
| - А | нечет. | 245.4 | 254.6 | 59.2 |  |  |
| - А | нечет. | 247.3 | 262.4 | 88.0 |  |  |
| - А | нечет. | 272.1 | 309.1 | 210.2 |  |  |
| - А | чет. | 303.1 | 311.0 | 25.2 |  |  |
| - А | чет. | 310.6 | 319.2 | 31.8 |  |  |
| - Б | чет. | 0.0 | 79.8 | 262.1 |  |  |
| - Б | нечет. | 10.3 | 37.5 | 52.2 |  |  |
| - Б | нечет. | 45.1 | 78.9 | 52.9 |  |  |
| - Б | нечет. | 85.4 | 106.3 | 65.2 |  |  |
| - Б | чет. | 89.5 | 143.6 | 234.8 |  |  |
| - Б | нечет. | 107.8 | 121.8 | 54.8 |  |  |
| - Б | нечет. | 124.7 | 145.4 | 84.8 |  |  |
| - Б | нечет. | 149.2 | 188.1 | 156.7 |  |  |
| - Б | ось | 150.2 | 198.1 | 318.8 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 4131.9 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - А | нечет. | 78.8 | 81.8 | 6.3 | Гараж |  |
| - А | нечет. | 253.5 | 257.5 | 18.8 | Гараж |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 25.1 |
|  | Гараж | - | 25.1 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - А | чет. | -2.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 33.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 34.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | чет. | 61.4 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 105.2 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 142.4 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | нечет. | 183.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | нечет. | 202.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | нечет. | 203.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | нечет. | 224.3 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | нечет. | 258.7 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | нечет. | 284.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | нечет. | 60.9 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| - Б | чет. | 102.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - Б | чет. | 118.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - Б | нечет. | 127.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | чет. | 162.7 | Электросети | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 17 |  |
|  | Освещение | - | 6 |  |
|  | Электросети | - | 11 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - А | нечет. | 285.4 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | нечет. | 288.7 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | нечет. | 292.2 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | нечет. | 295.6 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | нечет. | 299.1 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | нечет. | 302.8 | Столбик ограждения | Газон |
| - Б | нечет. | 85.4 | Фонарь декор | Тротуар |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 7 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 6 |  |
|  | Фонарь декор | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) |  |
| белой (кв. м.) |  |
| желтой (кв. м.) |  |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) |  |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 0 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 0 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение |  |  | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Б | нечет. | 85.7 | 92.2 | Ограждение деревянное | 7.2 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 7.2 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Ограждение деревянное | - | 7.2 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 0.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
|  | нечет. | 0.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 15.11.2012 г. | 1 лист; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 15.11.2012 г. | 27 страниц; Файл формата MS WORD. |