СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Онежская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Богдана Хмельницкого - ул. Ласьвинская |

ПЕРМЬ-2012

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  13.12.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	7

Схема расположения объекта	8

Сводные сведения по объекту	9

Баланс территории	10

Проезжая часть	11

Тротуары	13

Трамвайные пути	14

Газоны	15

Прочие территории	17

Остановки общественного транспорта	18

Опоры освещения и контактных сетей	19

Малые архитектурные формы и прочие элементы	21

Линии разметки	22

Дорожные знаки	23

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	24

Ограждающие и направляющие устройства	25

Светофорные объекты	26

Характеристики движения транспорта	27

Сокращения и условные обозначения.	28

Сведения об исполнителях	31

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Онежская

###### (ул. Богдана Хмельницкого  -ул. Ласьвинская);

(ул. Онежская, 25 – ул. Онежская, 27).

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС Шоссе Космонавтов, 111 к43 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 На ул. Онежская требуется установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» на пересечении с ул. Ласьвинская и с ул. Богдана Хмельницкого, т.к. данная улица имеет среднюю ширину проезжей части 4,3 м. Улица Онежская расположена в зоне малоэтажного индивидуального строительства и используется жителями в основном для подъезда к своим домам, по улице не осуществляется движение маршрутных транспортных средств. Установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» необходима из-за отсутствия на данной улице тротуаров, предназначенных для движения пешеходов. Данная улица не является центральной в улично-дорожной сети Кировского района.

2. Своевременное информирование участников движения:

2.1. Перед перекрестками: ул. Онежская – ул. Чугуевская необходима установка предупреждающих знаков  «Дети»1.23, в связи с расположенными на данном участке учебным заведением и детского сада № 395.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Онежская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Кировский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 748.3 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.3 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Онежская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Богдана Хмельницкого

конец  - ул. Ласьвинская

(ул. Онежская, 25 – ул. Онежская, 27)

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 748.3 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 898.85 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 11005.7 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 4730.4 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 6.5 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 6264.9 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 3.9 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 30 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 8 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 8 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 28.9 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 11005.7 |  |
| 2. | Проезжая часть | 4730.4 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 6.5 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 6264.9 |  |
| 7. | Прочие территории: | 3.9 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - А | ось | 0.0 | 182.0 | 793.8 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | нечет. | 15.0 | 25.1 | 28.5 | а/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 15.1 | 26.6 | 21.2 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 31.0 | 35.9 | 30.4 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 56.3 | 61.1 | 19.6 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 56.6 | 62.6 | 22.8 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 81.9 | 84.8 | 4.1 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 99.7 | 111.7 | 60.2 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 100.2 | 112.2 | 9.0 | ц/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 100.2 | 112.3 | 54.9 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 133.7 | 137.0 | 9.3 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 133.9 | 137.1 | 4.7 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 151.6 | 157.9 | 8.4 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 152.1 | 157.9 | 17.4 | пл. | Въезд |  |
| - А | чет. | 156.5 | 165.3 | 43.5 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 156.6 | 165.4 | 5.8 | ц/б | Въезд |  |
| - А | ось | 181.0 | 198.5 | 106.8 | щ | Перекресток |  |
| - А | ось | 198.0 | 349.5 | 507.0 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | нечет. | 200.5 | 205.2 | 11.2 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 200.6 | 205.3 | 5.5 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 214.4 | 218.3 | 7.2 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 214.4 | 231.4 | 29.3 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 215.1 | 226.7 | 26.0 | ц/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 215.1 | 226.7 | 27.7 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 218.3 | 231.4 | 24.8 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 239.0 | 242.2 | 2.5 | ц/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 242.3 | 251.2 | 21.2 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 261.0 | 264.1 | 11.6 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 261.3 | 264.2 | 3.3 | ц/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 271.0 | 281.3 | 18.3 | ц/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 271.2 | 286.7 | 62.9 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 292.7 | 305.1 | 20.8 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 313.5 | 323.5 | 23.4 | пгс | Въезд |  |
| - А | ось | 359.0 | 451.1 | 535.2 | а/б | Основная ПЧ |  |
| - А | чет. | 414.4 | 422.5 | 30.5 | а/б | Въезд |  |
| - А | ось | 469.6 | 748.1 | 1121.0 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | нечет. | 479.3 | 485.8 | 21.1 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 480.9 | 485.9 | 6.8 | ц/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 484.5 | 489.1 | 22.5 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 490.5 | 493.3 | 10.9 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 516.4 | 523.2 | 36.1 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 520.3 | 523.1 | 4.6 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 520.7 | 526.6 | 16.6 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 520.7 | 526.4 | 4.7 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 546.2 | 552.5 | 31.8 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 546.5 | 552.1 | 15.5 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 569.1 | 574.7 | 18.4 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 569.1 | 574.7 | 4.1 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 573.5 | 576.3 | 17.8 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 599.8 | 620.7 | 44.4 | щ | Примыкание |  |
| - А | чет. | 620.3 | 625.2 | 18.3 | ц/б | Въезд |  |
| - А | чет. | 620.3 | 624.8 | 6.8 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 645.1 | 651.8 | 33.1 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 645.8 | 651.9 | 6.2 | ц/б | Въезд |  |
| - А | нечет. | 664.3 | 673.3 | 12.9 | пл. | Въезд |  |
| - А | нечет. | 664.3 | 673.3 | 25.3 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 696.5 | 701.9 | 26.4 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 712.9 | 717.0 | 16.4 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 728.8 | 733.3 | 6.9 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 729.2 | 733.4 | 10.2 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | ось | 0.0 | 150.4 | 503.1 | пгс | Основная ПЧ |  |
| - Б | нечет. | 52.8 | 57.1 | 9.3 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | чет. | 55.4 | 61.0 | 10.0 | щ | Въезд |  |
| - Б | ось | 83.4 | 97.0 | 48.7 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 107.9 | 110.7 | 11.2 | пгс | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 4730.4 |
|  | Въезд | - | 1119.0 |
|  | Основная ПЧ | - | 3460.2 |
|  | Перекресток | - | 106.8 |
|  | Примыкание | - | 44.4 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 594.3 |
|  | пгс | - | 1122.6 |
|  | пл. | - | 30.4 |
|  | ц/б | - | 248.4 |
|  | щ | - | 2734.7 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - А | нечет. |  | 50.2 | 51.4 | 1.0 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| - А | нечет. |  | 479.3 | 481.0 | 3.3 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| - А | чет. |  | 546.4 | 548.9 | 2.2 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 6.5 |
|  | В зоне озеленения | - | 1.0 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 5.5 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | ц/б | - | 6.5 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| - А | нечет. | 0.0 | 18.3 | 19.3 |  |  |
| - А | чет. | 0.1 | 19.9 | 16.6 |  |  |
| - А | нечет. | 21.9 | 31.5 | 50.3 |  |  |
| - А | чет. | 24.0 | 56.4 | 136.0 |  |  |
| - А | нечет. | 29.3 | 31.5 | 7.9 |  |  |
| - А | нечет. | 35.8 | 99.9 | 347.7 |  |  |
| - А | чет. | 61.1 | 100.4 | 181.6 |  |  |
| - А | нечет. | 111.6 | 133.9 | 104.4 |  |  |
| - А | чет. | 112.2 | 156.6 | 247.7 |  |  |
| - А | нечет. | 137.0 | 152.1 | 65.1 |  |  |
| - А | нечет. | 157.9 | 185.1 | 113.0 |  |  |
| - А | чет. | 165.2 | 215.2 | 229.4 |  |  |
| - А | нечет. | 192.1 | 200.7 | 31.4 |  |  |
| - А | нечет. | 205.2 | 214.4 | 29.7 |  |  |
| - А | нечет. | 218.2 | 220.1 | 2.1 |  |  |
| - А | чет. | 220.6 | 222.7 | 2.0 |  |  |
| - А | нечет. | 225.3 | 261.4 | 190.2 |  |  |
| - А | чет. | 226.6 | 244.3 | 87.9 |  |  |
| - А | чет. | 247.3 | 271.4 | 104.5 |  |  |
| - А | нечет. | 263.8 | 294.8 | 81.9 |  |  |
| - А | чет. | 281.2 | 283.0 | 2.8 |  |  |
| - А | чет. | 286.2 | 317.3 | 124.8 |  |  |
| - А | нечет. | 298.0 | 349.5 | 274.6 |  |  |
| - А | чет. | 320.7 | 349.6 | 131.1 |  |  |
| - А | нечет. | 358.8 | 450.7 | 481.3 |  |  |
| - А | чет. | 359.1 | 416.2 | 302.7 |  |  |
| - А | чет. | 421.1 | 451.3 | 156.3 |  |  |
| - А | нечет. | 469.5 | 479.3 | 54.1 |  |  |
| - А | чет. | 469.7 | 484.5 | 55.8 |  |  |
| - А | нечет. | 485.8 | 490.6 | 17.4 |  |  |
| - А | чет. | 489.1 | 516.6 | 123.4 |  |  |
| - А | нечет. | 493.2 | 520.9 | 98.1 |  |  |
| - А | чет. | 523.0 | 546.4 | 118.7 |  |  |
| - А | нечет. | 526.3 | 546.6 | 55.0 |  |  |
| - А | нечет. | 551.8 | 569.1 | 64.8 |  |  |
| - А | чет. | 552.3 | 573.5 | 115.4 |  |  |
| - А | нечет. | 574.7 | 608.9 | 157.6 |  |  |
| - А | чет. | 576.3 | 620.7 | 247.7 |  |  |
| - А | нечет. | 614.4 | 664.3 | 181.0 |  |  |
| - А | чет. | 624.7 | 645.9 | 136.3 |  |  |
| - А | чет. | 651.7 | 713.0 | 293.0 |  |  |
| - А | нечет. | 673.3 | 696.6 | 91.8 |  |  |
| - А | нечет. | 701.7 | 729.3 | 112.5 |  |  |
| - А | чет. | 717.0 | 748.1 | 172.8 |  |  |
| - А | нечет. | 733.3 | 748.2 | 62.8 |  |  |
| - Б | чет. | 0.0 | 55.4 | 111.3 |  |  |
| - Б | чет. | 0.3 | 151.7 | 156.8 |  |  |
| - Б | ось | 3.5 | 150.5 | 128.6 |  |  |
| - Б | нечет. | 38.9 | 52.8 | 0.4 |  |  |
| - Б | нечет. | 57.0 | 83.6 | 70.0 |  |  |
| - Б | нечет. | 110.3 | 150.0 | 117.2 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 6264.9 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - А | нечет. | 28.1 | 30.0 | 2.8 | Основание колодца | ц/б |
| - Б | нечет. | 40.9 | 41.6 | 1.0 | Основание колодца | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 3.9 |
|  | Основание колодца | - | 3.9 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - А | нечет. | 55.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | чет. | 88.0 | Без назначения | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 89.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 116.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 149.2 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | нечет. | 182.5 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | нечет. | 226.8 | Связь | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 227.4 | Связь | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 251.8 | Связь | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 286.8 | Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 312.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 322.3 | Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 329.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | нечет. | 395.3 | Освещение | Фонарь мет 1 |  |
| - А | нечет. | 434.3 | Освещение | Фонарь мет 1 |  |
| - А | чет. | 495.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | чет. | 509.7 | Связь | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 532.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | чет. | 564.8 | Электросети+Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 601.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | нечет. | 626.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | чет. | 638.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | чет. | 667.5 | Связь | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 679.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | чет. | 712.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | чет. | 748.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | чет. | 13.4 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - Б | чет. | 38.6 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - Б | чет. | 72.2 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - Б | чет. | 98.6 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 30 |  |
|  | Без назначения | - | 1 |  |
|  | Освещение | - | 2 |  |
|  | Связь | - | 7 |  |
|  | Электросети | - | 13 |  |
|  | Электросети+Освещение | - | 3 |  |
|  | Электросети+Связь | - | 4 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - А | чет. | 29.5 | Колонка вод | Газон |
| - А | нечет. | 158.6 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | нечет. | 160.3 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | нечет. | 162.6 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | нечет. | 164.5 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | нечет. | 166.4 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | нечет. | 168.8 | Столбик ограждения | Газон |
| - А | чет. | 607.0 | Колонка вод | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 8 |  |
|  | Колонка вод | - | 2 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 6 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| - А | чет. |  | 251.8 | Дети | 1.23 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 359.5 | Дети | 1.23 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | чет. |  | 359.5 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | нечет. |  | 450.3 | Дети | 1.23 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | нечет. |  | 450.3 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | нечет. |  | 540.7 | Дети | 1.23 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | нечет. |  | 750.9 | Жилая зона | 5.21 | Стойка | треб. |  |  |
| - А | нечет. |  | 750.9 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка | треб. |  |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.23 | Дети | 4 |
| 5.21 | Жилая зона | 1 |
| 5.22 | Конец жилой зоны | 1 |
| 8.2.1 | Зона действия | 2 |
|  | ИТОГО: | 8 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 8 |
|  | - стоек | 4 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Координата по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - А | чет. | 359.5 | 3.5 | Газон | Стойка |
| - А | нечет. | 450.3 | 6.3 | Газон | Стойка |
| - А | нечет. | 540.7 | 4.5 | Газон | Стойка |
| - А | нечет. | 750.9 | 2.1 |  | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение |  |  | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - А | чет. | 321.6 | 349.6 | Парапет бетонный | 28.9 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 28.9 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Парапет бетонный | - | 28.9 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. А | чет. | 100.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
|  | нечет. | 100.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 2. А | чет. | 430.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
|  | нечет. | 430.0 | 1 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 |
| 3.Б | чет. | 40.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
|  | нечет. | 40.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 13.12.2012 г. | 3 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 13.12.2012 г. | 31 страница; Файл формата MS WORD. |