СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

РАССМОТРЕНО

Начальник отделения ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

В.В. Кадочников

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Ореховая |
| --- | --- |
| Границы объекта | дорога до ТБО - ул. Смородиновая |

ПЕРМЬ-2013

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  02.08.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	14

Трамвайные пути	15

Газоны	16

Прочие территории	19

Остановки общественного транспорта	20

Опоры освещения и контактных сетей	21

Малые архитектурные формы и прочие элементы	25

Линии разметки	26

Дорожные знаки	27

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	29

Ограждающие и направляющие устройства	30

Светофорные объекты	31

Характеристики движения транспорта	32

Сокращения и условные обозначения.	33

Сведения об исполнителях	37

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Ореховая(дорога до ТБО  -ул. Смородиновая)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1. На всех пересечениях по  ул. Ореховая проектом  предусмотрена установка недостающих знаков приоритета (2.1 «Главная дорога»; 2.4 «Уступи дорогу») и информационных знаков (6.10.1 «Указатель направлений»).

1.2. На участках дороги с необеспеченной видимостью встречного автомобиля, необходимо установить знаки 1.12.1 «Опасные повороты» или 3.20  «Обгон запрещен» по п.5.4.21 ГОСТ Р 52289-2004.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Ореховая |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Свердловский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 2796.3 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 5.9 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Ореховая" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – дорога до ТБО

конец  – ул. Смородиновая

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 2796.3 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 2796.3 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 43396.2 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 19327.8 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 60.0 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 23297.0 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 711.3 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 115 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 37 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 13.74 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 137.4 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 53 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 52 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 1 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 0 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 17.3 / 0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0 / 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 43396.2 |  |
| 2. | Проезжая часть | 19327.8 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 60.0 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 23297.0 |  |
| 7. | Прочие территории: | 711.3 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 2.0 | 107.5 | 714.2 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 107.2 | 124.9 | 33.9 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 107.2 | 126.3 | 117.9 | а/б | Перекресток |  |
|  | ось | 124.9 | 867.0 | 4373.8 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 193.1 | 196.3 | 15.4 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 195.9 | 200.0 | 21.1 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 219.7 | 223.0 | 15.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 223.3 | 226.7 | 17.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 227.6 | 231.8 | 21.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 234.1 | 238.1 | 22.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 247.2 | 255.3 | 16.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 247.2 | 255.3 | 28.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 254.5 | 260.2 | 31.1 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 265.2 | 271.0 | 11.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 265.3 | 272.3 | 29.6 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 320.4 | 342.2 | 98.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 327.6 | 339.0 | 26.2 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 413.6 | 419.2 | 27.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 422.7 | 427.0 | 19.5 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 453.9 | 457.2 | 11.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 461.8 | 466.7 | 11.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 471.2 | 475.0 | 9.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 488.8 | 493.0 | 21.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 504.3 | 508.6 | 11.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 522.1 | 525.1 | 23.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 535.5 | 564.4 | 79.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 560.4 | 578.7 | 65.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 568.0 | 574.1 | 20.3 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 574.8 | 578.7 | 8.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 579.7 | 589.0 | 53.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 581.2 | 587.4 | 23.9 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 598.7 | 607.4 | 55.6 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 632.3 | 636.0 | 16.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 659.2 | 666.4 | 26.9 | пл. | Въезд |  |
|  | нечет. | 698.4 | 702.6 | 4.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 698.8 | 702.4 | 11.1 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 709.3 | 714.5 | 19.4 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | чет. | 734.5 | 739.0 | 28.6 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 749.1 | 771.8 | 74.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 811.9 | 819.2 | 36.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 841.6 | 847.9 | 37.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 847.6 | 2277.3 | 8248.5 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 866.8 | 872.4 | 34.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 877.5 | 882.4 | 29.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 905.3 | 910.4 | 34.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 918.2 | 921.6 | 20.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 939.7 | 943.2 | 20.4 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 944.1 | 947.9 | 21.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 956.1 | 959.1 | 16.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 980.0 | 988.7 | 7.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 980.0 | 988.6 | 72.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 981.4 | 987.4 | 42.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 990.8 | 995.6 | 28.5 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 992.3 | 996.5 | 28.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1021.1 | 1031.0 | 64.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1039.0 | 1042.8 | 21.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1051.5 | 1056.0 | 26.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1061.4 | 1066.2 | 15.8 | пл. | Въезд |  |
|  | нечет. | 1065.9 | 1070.2 | 23.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1088.0 | 1104.3 | 88.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1116.9 | 1119.7 | 19.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1139.4 | 1154.5 | 40.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1160.1 | 1167.4 | 31.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1184.0 | 1193.6 | 61.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1185.3 | 1204.0 | 98.2 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1232.1 | 1238.5 | 14.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1232.2 | 1237.7 | 13.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1250.5 | 1254.5 | 9.5 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1250.8 | 1253.8 | 7.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1259.0 | 1263.7 | 23.1 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 1259.5 | 1264.4 | 21.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1284.5 | 1287.9 | 22.0 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1301.7 | 1306.4 | 26.1 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1311.1 | 1315.1 | 15.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1311.4 | 1315.2 | 6.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1344.3 | 1349.7 | 34.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1362.2 | 1366.1 | 5.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1385.1 | 1391.2 | 11.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1435.5 | 1438.6 | 16.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1449.3 | 1453.2 | 19.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1474.9 | 1479.4 | 5.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1474.9 | 1479.4 | 12.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1488.2 | 1493.2 | 18.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 1488.2 | 1493.1 | 9.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1557.2 | 1590.1 | 60.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1588.6 | 1596.4 | 40.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1758.0 | 1780.0 | 58.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1761.7 | 1776.8 | 62.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1809.4 | 1815.2 | 28.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1832.9 | 1838.0 | 9.7 | грунт | Въезд |  |
|  | чет. | 1849.0 | 1852.2 | 14.5 | дерево | Въезд |  |
|  | нечет. | 1855.7 | 1860.9 | 21.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1868.9 | 1871.8 | 9.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1876.6 | 1881.2 | 22.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1888.1 | 1893.3 | 24.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1896.6 | 1900.4 | 12.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1907.4 | 1912.1 | 21.1 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1909.2 | 1922.9 | 64.5 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1977.7 | 1982.8 | 15.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1986.2 | 1990.9 | 15.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1999.4 | 2004.8 | 17.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 2023.9 | 2027.8 | 16.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 2058.0 | 2062.7 | 23.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 2070.9 | 2075.8 | 35.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 2081.2 | 2087.9 | 19.0 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 2083.9 | 2087.9 | 11.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 2084.8 | 2088.7 | 26.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 2106.2 | 2111.3 | 36.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 2127.2 | 2130.9 | 6.6 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | чет. | 2130.7 | 2150.0 | 104.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 2141.2 | 2144.2 | 7.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 2141.5 | 2144.3 | 13.6 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 2147.3 | 2151.0 | 22.7 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 2154.4 | 2156.9 | 2.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 2154.4 | 2156.9 | 12.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 2154.4 | 2156.9 | 3.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 2159.5 | 2163.4 | 25.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 2168.8 | 2172.2 | 10.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 2169.5 | 2172.3 | 6.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 2181.1 | 2183.8 | 18.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 2192.9 | 2196.3 | 22.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 2243.7 | 2247.2 | 19.8 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 2277.1 | 2292.5 | 152.7 | щ | Перекресток |  |
|  | чет. | 2282.7 | 2288.8 | 14.7 | щ | Примыкание |  |
|  | ось | 2292.2 | 2796.6 | 1954.5 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 2309.9 | 2315.0 | 36.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 2372.3 | 2377.9 | 33.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 2375.7 | 2380.3 | 42.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 2405.7 | 2409.8 | 35.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 2411.5 | 2414.5 | 14.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 2419.4 | 2422.6 | 15.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 2461.5 | 2464.5 | 15.6 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 2489.0 | 2494.5 | 15.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 2489.2 | 2494.3 | 6.7 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 2515.9 | 2519.4 | 15.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 2544.9 | 2548.9 | 17.1 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 2583.1 | 2589.1 | 34.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 2606.1 | 2610.7 | 14.9 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 2618.2 | 2621.7 | 19.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 2624.9 | 2629.6 | 17.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 2649.5 | 2669.0 | 149.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 2663.3 | 2668.7 | 36.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 2710.3 | 2716.8 | 12.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 2710.5 | 2717.0 | 39.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 2780.6 | 2785.5 | 7.4 | щ | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 19327.8 |
|  | Въезд | - | 3717.7 |
|  | Основная ПЧ | - | 15291.0 |
|  | Перекресток | - | 270.6 |
|  | Примыкание | - | 48.6 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 5232.1 |
|  | грунт | - | 9.7 |
|  | дерево | - | 14.5 |
|  | пгс | - | 752.0 |
|  | пл. | - | 86.8 |
|  | ц/б | - | 494.5 |
|  | ц/б плиты | - | 109.7 |
|  | щ | - | 12628.5 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | нечет. |  | 573.8 | 581.4 | 11.5 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 641.3 | 659.8 | 22.4 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 975.2 | 980.9 | 6.1 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 1065.9 | 1067.4 | 4.5 | пл. | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 1191.1 | 1192.3 | 2.1 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 1344.3 | 1345.6 | 2.5 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 1841.6 | 1842.7 | 1.6 | дерево | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 1841.6 | 1842.8 | 3.6 | щ | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 2134.5 | 2136.2 | 2.2 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 2508.7 | 2509.9 | 2.1 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 2508.8 | 2509.9 | 1.6 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 60.0 |
|  | В зоне озеленения | - | 8.1 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 51.9 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | дерево | - | 1.6 |
|  | пл. | - | 20.0 |
|  | ц/б | - | 34.8 |
|  | щ | - | 3.6 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 2.0 | 113.1 | 268.7 |  |  |
|  | чет. | 3.5 | 220.3 | 515.7 |  |  |
|  | нечет. | 120.8 | 193.3 | 280.5 |  |  |
|  | нечет. | 199.6 | 223.4 | 78.8 |  |  |
|  | нечет. | 199.9 | 223.4 | 27.9 |  |  |
|  | чет. | 222.9 | 228.5 | 30.9 |  |  |
|  | нечет. | 226.6 | 247.2 | 68.1 |  |  |
|  | нечет. | 226.7 | 247.2 | 26.0 |  |  |
|  | чет. | 230.9 | 234.7 | 19.6 |  |  |
|  | чет. | 237.9 | 254.7 | 95.9 |  |  |
|  | нечет. | 255.3 | 265.3 | 51.0 |  |  |
|  | чет. | 260.2 | 331.9 | 465.3 |  |  |
|  | нечет. | 271.0 | 328.2 | 293.9 |  |  |
|  | чет. | 336.2 | 461.8 | 247.5 |  |  |
|  | нечет. | 338.2 | 413.7 | 391.8 |  |  |
|  | нечет. | 419.0 | 422.7 | 17.5 |  |  |
|  | нечет. | 426.9 | 454.0 | 109.1 |  |  |
|  | нечет. | 457.0 | 488.9 | 176.0 |  |  |
|  | чет. | 466.7 | 471.4 | 11.4 |  |  |
|  | чет. | 474.9 | 504.9 | 79.1 |  |  |
|  | нечет. | 492.9 | 535.9 | 140.5 |  |  |
|  | чет. | 508.0 | 522.1 | 97.9 |  |  |
|  | чет. | 525.1 | 574.9 | 261.5 |  |  |
|  | нечет. | 563.4 | 568.1 | 12.7 |  |  |
|  | нечет. | 573.8 | 581.4 | 9.0 |  |  |
|  | нечет. | 574.0 | 581.3 | 7.0 |  |  |
|  | чет. | 578.6 | 579.9 | 6.3 |  |  |
|  | нечет. | 587.3 | 632.3 | 195.9 |  |  |
|  | чет. | 588.9 | 598.7 | 61.6 |  |  |
|  | чет. | 607.3 | 734.8 | 827.6 |  |  |
|  | нечет. | 636.0 | 659.9 | 81.6 |  |  |
|  | нечет. | 664.2 | 698.8 | 138.3 |  |  |
|  | нечет. | 702.4 | 709.3 | 27.3 |  |  |
|  | нечет. | 714.4 | 756.3 | 176.7 |  |  |
|  | чет. | 738.8 | 813.1 | 488.2 |  |  |
|  | нечет. | 766.0 | 867.0 | 609.4 |  |  |
|  | чет. | 818.5 | 841.9 | 148.2 |  |  |
|  | чет. | 847.6 | 877.8 | 189.2 |  |  |
|  | нечет. | 872.3 | 944.4 | 450.0 |  |  |
|  | чет. | 881.9 | 905.4 | 152.9 |  |  |
|  | чет. | 910.4 | 918.5 | 53.1 |  |  |
|  | чет. | 921.3 | 939.7 | 37.5 |  |  |
|  | чет. | 921.3 | 940.0 | 71.6 |  |  |
|  | чет. | 942.9 | 956.2 | 78.1 |  |  |
|  | нечет. | 947.6 | 981.5 | 223.0 |  |  |
|  | чет. | 959.0 | 980.7 | 118.0 |  |  |
|  | чет. | 980.6 | 981.0 | 2.2 |  |  |
|  | чет. | 986.9 | 990.9 | 27.6 |  |  |
|  | нечет. | 987.3 | 992.5 | 36.1 |  |  |
|  | чет. | 995.6 | 1039.4 | 263.2 |  |  |
|  | нечет. | 996.3 | 1021.2 | 170.9 |  |  |
|  | нечет. | 1030.8 | 1031.7 | 3.3 |  |  |
|  | нечет. | 1030.8 | 1051.7 | 117.4 |  |  |
|  | чет. | 1042.4 | 1062.1 | 116.3 |  |  |
|  | нечет. | 1055.9 | 1065.9 | 57.2 |  |  |
|  | чет. | 1063.2 | 1064.2 | 3.7 |  |  |
|  | чет. | 1065.1 | 1088.0 | 126.8 |  |  |
|  | нечет. | 1070.2 | 1145.1 | 388.1 |  |  |
|  | чет. | 1101.1 | 1116.9 | 93.5 |  |  |
|  | чет. | 1119.7 | 1161.1 | 271.2 |  |  |
|  | нечет. | 1150.0 | 1185.6 | 188.8 |  |  |
|  | чет. | 1166.2 | 1184.4 | 84.9 |  |  |
|  | чет. | 1167.4 | 1181.5 | 10.9 |  |  |
|  | чет. | 1193.4 | 1259.3 | 331.3 |  |  |
|  | нечет. | 1204.0 | 1232.2 | 105.1 |  |  |
|  | нечет. | 1237.6 | 1250.9 | 39.3 |  |  |
|  | нечет. | 1238.1 | 1250.7 | 11.7 |  |  |
|  | нечет. | 1253.8 | 1258.2 | 13.0 |  |  |
|  | нечет. | 1254.1 | 1259.8 | 11.1 |  |  |
|  | чет. | 1263.7 | 1311.1 | 23.2 |  |  |
|  | чет. | 1263.7 | 1311.6 | 181.8 |  |  |
|  | нечет. | 1264.2 | 1284.5 | 66.5 |  |  |
|  | нечет. | 1287.7 | 1302.2 | 90.3 |  |  |
|  | нечет. | 1305.9 | 1362.2 | 30.2 |  |  |
|  | нечет. | 1306.0 | 1332.9 | 135.5 |  |  |
|  | чет. | 1315.1 | 1344.5 | 187.5 |  |  |
|  | чет. | 1349.6 | 1591.1 | 1809.6 |  |  |
|  | нечет. | 1366.1 | 1385.1 | 24.0 |  |  |
|  | нечет. | 1391.2 | 1435.5 | 88.6 |  |  |
|  | нечет. | 1438.6 | 1449.4 | 38.7 |  |  |
|  | нечет. | 1438.6 | 1449.4 | 9.3 |  |  |
|  | нечет. | 1453.1 | 1475.1 | 30.1 |  |  |
|  | нечет. | 1453.1 | 1488.3 | 111.0 |  |  |
|  | нечет. | 1479.4 | 1488.3 | 12.7 |  |  |
|  | нечет. | 1493.1 | 1560.8 | 127.6 |  |  |
|  | нечет. | 1583.7 | 1764.7 | 354.4 |  |  |
|  | чет. | 1592.8 | 1766.9 | 708.9 |  |  |
|  | чет. | 1773.8 | 1810.0 | 238.9 |  |  |
|  | нечет. | 1775.2 | 1833.1 | 46.2 |  |  |
|  | чет. | 1814.7 | 1841.6 | 150.6 |  |  |
|  | нечет. | 1837.9 | 1856.1 | 13.1 |  |  |
|  | чет. | 1842.5 | 1849.3 | 31.2 |  |  |
|  | чет. | 1851.8 | 1868.9 | 72.0 |  |  |
|  | нечет. | 1860.7 | 1876.6 | 54.1 |  |  |
|  | нечет. | 1860.8 | 1876.6 | 5.2 |  |  |
|  | чет. | 1871.8 | 1896.6 | 79.1 |  |  |
|  | нечет. | 1881.2 | 1888.4 | 22.4 |  |  |
|  | нечет. | 1881.2 | 1888.3 | 6.4 |  |  |
|  | нечет. | 1893.2 | 1907.5 | 67.7 |  |  |
|  | чет. | 1900.4 | 1909.3 | 33.1 |  |  |
|  | нечет. | 1912.1 | 1977.7 | 225.1 |  |  |
|  | чет. | 1922.3 | 1986.3 | 227.7 |  |  |
|  | нечет. | 1982.8 | 1999.4 | 51.9 |  |  |
|  | чет. | 1990.8 | 2023.9 | 126.3 |  |  |
|  | нечет. | 2004.8 | 2071.2 | 283.4 |  |  |
|  | чет. | 2027.8 | 2058.0 | 140.4 |  |  |
|  | чет. | 2062.7 | 2076.7 | 11.3 |  |  |
|  | чет. | 2062.7 | 2081.4 | 76.9 |  |  |
|  | нечет. | 2075.5 | 2085.2 | 71.1 |  |  |
|  | чет. | 2087.8 | 2130.9 | 231.2 |  |  |
|  | нечет. | 2088.4 | 2106.3 | 132.8 |  |  |
|  | нечет. | 2111.2 | 2142.0 | 212.0 |  |  |
|  | нечет. | 2144.1 | 2147.9 | 24.9 |  |  |
|  | чет. | 2150.0 | 2169.5 | 103.6 |  |  |
|  | нечет. | 2150.4 | 2154.5 | 27.4 |  |  |
|  | нечет. | 2156.6 | 2159.8 | 20.7 |  |  |
|  | нечет. | 2163.1 | 2181.1 | 125.2 |  |  |
|  | чет. | 2172.0 | 2283.8 | 642.7 |  |  |
|  | нечет. | 2183.8 | 2192.9 | 20.1 |  |  |
|  | нечет. | 2183.8 | 2193.0 | 42.6 |  |  |
|  | нечет. | 2196.3 | 2243.7 | 289.2 |  |  |
|  | нечет. | 2247.2 | 2282.4 | 159.4 |  |  |
|  | нечет. | 2288.3 | 2310.1 | 144.0 |  |  |
|  | чет. | 2288.7 | 2372.3 | 462.1 |  |  |
|  | нечет. | 2314.7 | 2375.7 | 470.4 |  |  |
|  | чет. | 2377.9 | 2405.9 | 203.5 |  |  |
|  | нечет. | 2380.2 | 2411.5 | 228.4 |  |  |
|  | чет. | 2409.6 | 2461.6 | 401.6 |  |  |
|  | нечет. | 2414.4 | 2419.5 | 24.3 |  |  |
|  | нечет. | 2422.6 | 2508.8 | 358.9 |  |  |
|  | чет. | 2464.4 | 2489.2 | 111.2 |  |  |
|  | чет. | 2494.2 | 2606.3 | 328.0 |  |  |
|  | нечет. | 2509.8 | 2516.0 | 24.0 |  |  |
|  | нечет. | 2519.3 | 2545.1 | 117.4 |  |  |
|  | нечет. | 2548.8 | 2584.0 | 162.6 |  |  |
|  | нечет. | 2588.6 | 2618.5 | 208.1 |  |  |
|  | чет. | 2610.5 | 2624.9 | 14.4 |  |  |
|  | чет. | 2610.6 | 2625.1 | 20.3 |  |  |
|  | нечет. | 2620.9 | 2651.6 | 174.6 |  |  |
|  | чет. | 2629.4 | 2663.4 | 135.4 |  |  |
|  | нечет. | 2668.1 | 2780.6 | 534.2 |  |  |
|  | чет. | 2668.6 | 2710.9 | 326.4 |  |  |
|  | чет. | 2716.7 | 2796.6 | 340.0 |  |  |
|  | нечет. | 2785.5 | 2795.7 | 19.8 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 23297.0 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | нечет. | 126.0 | 193.2 | 68.1 | Водоотводная канава | грунт |
|  | нечет. | 199.8 | 223.4 | 21.7 | Водоотводная канава | грунт |
|  | нечет. | 226.7 | 247.2 | 17.6 | Водоотводная канава | грунт |
|  | нечет. | 255.3 | 265.1 | 9.6 | Водоотводная канава | грунт |
|  | чет. | 928.4 | 929.7 | 2.6 | Строение |  |
|  | чет. | 930.5 | 934.5 | 9.2 | Строение |  |
|  | нечет. | 1031.7 | 1037.2 | 12.5 | Гараж |  |
|  | чет. | 1179.0 | 1180.8 | 2.4 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 1205.2 | 1232.2 | 24.2 | Водоотводная канава | грунт |
|  | чет. | 1209.5 | 1259.3 | 47.8 | Водоотводная канава | грунт |
|  | нечет. | 1237.8 | 1250.8 | 11.4 | Водоотводная канава | грунт |
|  | нечет. | 1254.0 | 1259.0 | 6.3 | Водоотводная канава | грунт |
|  | чет. | 1263.7 | 1311.1 | 45.2 | Водоотводная канава | грунт |
|  | нечет. | 1305.9 | 1362.2 | 42.4 | Водоотводная канава | грунт |
|  | нечет. | 1366.1 | 1383.1 | 9.7 | Водоотводная канава | грунт |
|  | чет. | 1413.5 | 1575.9 | 170.9 | Водоотводная канава | грунт |
|  | нечет. | 1438.6 | 1449.4 | 9.1 | Водоотводная канава | грунт |
|  | нечет. | 1453.1 | 1475.1 | 16.5 | Водоотводная канава | грунт |
|  | нечет. | 1479.4 | 1488.3 | 4.6 | Водоотводная канава | грунт |
|  | нечет. | 1777.5 | 1833.0 | 63.8 | Водоотводная канава | грунт |
|  | нечет. | 1837.8 | 1856.1 | 21.9 | Водоотводная канава | грунт |
|  | нечет. | 1860.8 | 1876.6 | 15.2 | Водоотводная канава | грунт |
|  | нечет. | 1881.2 | 1888.3 | 5.2 | Водоотводная канава | грунт |
|  | чет. | 2063.9 | 2065.4 | 1.7 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 2186.5 | 2187.5 | 0.7 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 2595.6 | 2606.2 | 10.8 | Водоотводная канава | грунт |
|  | чет. | 2610.5 | 2625.0 | 20.0 | Водоотводная канава | грунт |
|  | чет. | 2629.5 | 2662.6 | 39.9 | Водоотводная канава | грунт |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 711.3 |
|  | Водоотводная канава | - | 682.1 |
|  | Гараж | - | 12.5 |
|  | Основание колодца | - | 4.8 |
|  | Строение | - | 11.9 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нечет. | 122.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 123.4 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 165.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 192.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 198.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 228.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 242.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 252.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 291.5 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 323.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 324.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 359.4 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 386.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 419.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 427.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 455.9 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 473.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 482.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 501.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 505.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 533.9 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 535.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 568.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 603.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 615.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 638.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 665.5 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 672.1 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 682.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 710.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 715.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 744.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 750.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 770.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 774.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 807.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 807.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 836.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 841.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 860.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 881.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 899.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 914.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 918.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 940.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 961.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 965.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 980.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 988.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1008.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1037.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1039.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1061.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1062.4 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1087.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1114.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1138.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1140.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1143.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1143.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1156.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1183.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1184.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1205.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1231.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1254.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1283.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1299.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1305.9 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1324.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1334.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1343.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 1349.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1375.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1406.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1434.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1457.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1494.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1533.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1760.9 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 1779.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1817.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1854.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1902.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1947.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1974.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 2016.8 | Электросети | Столб мет |  |
|  | чет. | 2019.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 2047.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 2051.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 2079.9 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 2117.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 2154.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 2182.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 2229.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 2277.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 2297.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 2298.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 2364.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 2396.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 2398.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 2425.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 2459.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 2496.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 2531.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 2568.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 2581.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 2598.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 2622.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 2657.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 2692.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 2733.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 2757.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 2792.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 2793.4 | Электросети | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 115 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 30 |  |
|  | Электросети | - | 85 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | чет. | 281.8 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 285.1 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 288.6 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 291.7 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 295.1 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 298.4 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 301.7 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 305.1 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 308.8 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 312.3 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 315.5 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 319.2 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 322.4 | Столбик ограждения | Область обсчета |
|  | нечет. | 422.3 | Столбик ограждения | Область обсчета |
|  | нечет. | 427.4 | Столбик ограждения | Область обсчета |
|  | нечет. | 429.9 | Столбик ограждения | Область обсчета |
|  | нечет. | 432.4 | Столбик ограждения | Область обсчета |
|  | нечет. | 434.8 | Столбик ограждения | Область обсчета |
|  | нечет. | 437.4 | Столбик ограждения | Область обсчета |
|  | нечет. | 439.7 | Столбик ограждения | Область обсчета |
|  | нечет. | 442.2 | Столбик ограждения | Область обсчета |
|  | нечет. | 444.6 | Столбик ограждения | Область обсчета |
|  | чет. | 446.9 | Столбик ограждения | Область обсчета |
|  | чет. | 472.4 | Столбик ограждения | Область обсчета |
|  | чет. | 476.3 | Столбик ограждения | Область обсчета |
|  | чет. | 477.7 | Столбик ограждения | Область обсчета |
|  | чет. | 479.7 | Столбик ограждения | Область обсчета |
|  | чет. | 482.1 | Столбик ограждения | Область обсчета |
|  | чет. | 484.5 | Столбик ограждения | Область обсчета |
|  | чет. | 487.9 | Столбик ограждения | Область обсчета |
|  | чет. | 490.4 | Столбик ограждения | Область обсчета |
|  | чет. | 492.6 | Столбик ограждения | Область обсчета |
|  | чет. | 494.3 | Столбик ограждения | Область обсчета |
|  | нечет. | 525.0 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 979.6 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 983.4 | Шлагбаум | Проезжая часть |
|  | чет. | 1154.4 | Столбик ограждения | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 37 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 36 |  |
|  | Шлагбаум | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 100.0 | 10.00 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 49.9 | 3.74 |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 13.74 |
| белой (кв. м.) | 13.74 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 137.4 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | чет. |  | 99.9 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 113.0 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 113.0 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 127.6 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 127.6 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 158.4 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 247.7 | Опасные повороты | 1.12.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 320.6 | Обгон запрещен | 3.20 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 321.8 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 327.7 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 327.7 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 337.4 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 337.4 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 341.6 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 345.3 | Обгон запрещен | 3.20 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 603.6 | Опасные повороты | 1.12.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 705.3 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 755.1 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 755.1 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 774.5 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 1140.8 | Уступите дорогу | 2.4 | Ограждение | демонтаж |  |  |
|  | нечет. |  | 1143.2 | Уступите дорогу | 2.4 | Опора | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 1143.2 | Наименование объекта | 6.11 | Опора | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 1157.8 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 1506.6 | Опасный поворот | 1.11.2 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 1561.1 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 1561.1 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 1593.9 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 1597.4 | Обгон запрещен | 3.20 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 1750.6 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 1751.0 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 1751.0 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 1765.4 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 1765.4 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 1775.6 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 1775.6 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 1786.1 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 1786.1 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 1820.8 | Опасный поворот | 1.11.2 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 2014.2 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 2275.3 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 2275.3 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 2281.4 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 2281.4 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 2290.2 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 2290.2 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 2302.4 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 2302.4 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 2495.1 | Опасный поворот | 1.11.2 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 2699.3 | Опасный поворот | 1.11.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 2787.3 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 2787.3 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 2787.3 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | треб. |  |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.11.1 | Опасный поворот | 5 |
| 1.11.2 | Опасный поворот | 3 |
| 1.12.1 | Опасные повороты | 2 |
| 2.1 | Главная дорога | 11 |
| 2.4 | Уступите дорогу | 11 |
| 3.20 | Обгон запрещен | 3 |
| 6.10.1 | Указатель направлений | 4 |
| 6.11 | Наименование объекта | 13 |
| 8.13 | Направление главной дороги | 1 |
|  | ИТОГО: | 53 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 52 |
|  | - стоек | 34 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 1 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | чет. | 99.9 | 4.1 | Газон | Стойка |
| 2 | нечет. | 113.0 | 10.0 | Газон | Стойка |
| 3 | нечет. | 127.6 | 4.4 | Газон | Стойка |
| 4 | чет. | 158.4 | 4.5 | Газон | Стойка |
| 5 | чет. | 247.7 | 4.7 | Газон | Стойка |
| 6 | нечет. | 320.6 | 4.6 | Газон | Стойка |
| 7 | чет. | 321.8 | 4.4 | Газон | Стойка |
| 8 | нечет. | 327.7 | 11.4 | Газон | Стойка |
| 9 | чет. | 337.4 | 6.2 | Газон | Стойка |
| 10 | нечет. | 341.6 | 5.2 | Газон | Стойка |
| 11 | чет. | 345.3 | 3.8 | Газон | Стойка |
| 12 | нечет. | 603.6 | 4.4 | Газон | Стойка |
| 13 | нечет. | 705.3 | 3.1 | Газон | Стойка |
| 14 | нечет. | 755.1 | 9.9 | Газон | Стойка |
| 15 | нечет. | 774.5 | 3.7 | Газон | Стойка |
| 16 | нечет. | 1157.8 | 4.6 | Газон | Стойка |
| 17 | чет. | 1506.6 | 4.6 | Газон | Стойка |
| 18 | нечет. | 1561.1 | 9.3 | Газон | Стойка |
| 19 | нечет. | 1593.9 | 4.9 | Газон | Стойка |
| 20 | чет. | 1597.4 | 5.5 | Газон | Стойка |
| 21 | нечет. | 1750.6 | 4.2 | Газон | Стойка |
| 22 | чет. | 1751.0 | 4.4 | Газон | Стойка |
| 23 | нечет. | 1765.4 | 10.5 | Газон | Стойка |
| 24 | нечет. | 1786.1 | 2.9 | Газон | Стойка |
| 25 | чет. | 1775.6 | 11.8 | Газон | Стойка |
| 26 | чет. | 1820.8 | 3.9 | Газон | Стойка |
| 27 | нечет. | 2014.2 | 3.3 | Газон | Стойка |
| 28 | чет. | 2275.3 | 4.7 | Газон | Стойка |
| 29 | нечет. | 2281.4 | 10.8 | Газон | Стойка |
| 30 | чет. | 2290.2 | 9.6 | Газон | Стойка |
| 31 | нечет. | 2302.4 | 4.2 | Газон | Стойка |
| 32 | чет. | 2495.1 | 3.5 | Газон | Стойка |
| 33 | нечет. | 2699.3 | 3.3 | Газон | Стойка |
| 34 | чет. | 2787.3 | 1.8 | Газон | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. |  | Местоположение |  |  | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | чет. |  | 1160.1 | 1161.1 | Парапет бетонный | - | 6.0 | 0 |  |
|  | чет. |  | 1166.2 | 1167.4 | Парапет бетонный | - | 6.2 | 0 |  |
|  | чет. |  | 1311.3 | 1311.6 | Блоки бетонные | - | 2.4 | 0 |  |
|  | чет. |  | 1315.1 | 1315.2 | Блоки бетонные | - | 2.6 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  |  | / |  | 17.3 |  | / |  | 0.0 |  |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Блоки бетонные | - | 0 |  | / |  | 5.0 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Парапет бетонный | - | 0 |  | / |  | 12.3 |  | / |  | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
|  | чет. | 760.0 | 1 | 83.3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  | нечет. | 760.0 | 1 | 75.0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 02.08.2013 г. | 6 листов; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 02.08.2013 г. | 37 страниц; Файл формата MS WORD. |