СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Партизанская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Братьев Каменских - ул. Володарского |

ПЕРМЬ-2013

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  03.07.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	16

Остановки общественного транспорта	17

Опоры освещения и контактных сетей	18

Малые архитектурные формы и прочие элементы	20

Линии разметки	21

Дорожные знаки	22

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	23

Ограждающие и направляющие устройства	24

Светофорные объекты	25

Характеристики движения транспорта	26

Сокращения и условные обозначения.	27

Сведения об исполнителях	31

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Партизанская (ул. Братьев Каменских  -ул. Володарского)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 Улица Партизанская находится в жилой зоне, в пределах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Партизанская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 348.5 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 3.2 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Партизанская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Братьев Каменских

конец  – ул. Володарского

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 348.5 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 348.5 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 14694.6 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 5154.5 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 30.6 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 9478.0 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 31.5 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 39 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 3 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 0 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 0 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 6 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 13.9 / 0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0 / 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 14694.6 |  |
| 2. | Проезжая часть | 5154.5 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 30.6 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 9478.0 |  |
| 7. | Прочие территории: | 31.5 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - А | ось | 5.1 | 15.2 | 52.2 | пгс | Основная ПЧ |  |
| - А | чет. | 13.8 | 26.5 | 37.6 | щ | Перекресток |  |
| - А | ось | 13.8 | 28.7 | 50.1 | пгс | Перекресток |  |
| - А | нечет. | 15.2 | 28.7 | 43.6 | пгс | Стоянка |  |
| - А | чет. | 20.6 | 30.4 | 24.3 | щ | Примыкание |  |
| - А | ось | 26.5 | 351.0 | 1133.4 | пгс | Основная ПЧ |  |
| - А | чет. | 63.5 | 69.4 | 18.7 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 74.5 | 81.6 | 26.8 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 108.4 | 111.9 | 12.0 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 109.7 | 124.5 | 62.2 | пгс | Въезд |  |
| - А | нечет. | 157.6 | 178.5 | 75.2 | пгс | Стоянка |  |
| - А | чет. | 166.1 | 179.0 | 28.1 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 181.9 | 201.9 | 122.9 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 265.8 | 272.9 | 16.0 | щ | Въезд |  |
| - Б | ось | 0.1 | 106.6 | 409.7 | пгс | Основная ПЧ |  |
| - Б | ось | 4.7 | 13.1 | 50.1 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 17.2 | 26.1 | 27.8 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 79.5 | 89.3 | 79.2 | Щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 88.5 | 91.6 | 11.6 | пл. | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 89.5 | 95.3 | 21.7 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 90.3 | 92.7 | 3.8 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 101.9 | 112.2 | 57.9 | пгс | Въезд |  |
| - Б | ось | 103.8 | 124.0 | 97.6 | пгс | Перекресток |  |
| - Б | чет. | 108.5 | 116.0 | 29.8 | пгс | Примыкание |  |
| - Б | ось | 122.9 | 389.6 | 1011.1 | пгс | Основная ПЧ |  |
| - Б | чет. | 133.3 | 157.0 | 128.1 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 165.4 | 170.4 | 39.9 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 169.8 | 177.8 | 38.8 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 186.3 | 198.3 | 26.6 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 187.0 | 189.9 | 7.1 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | чет. | 211.5 | 217.5 | 15.6 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | чет. | 233.1 | 236.8 | 21.8 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 246.1 | 252.5 | 30.8 | щ | Въезд |  |
| - Б | чет. | 260.9 | 264.1 | 21.5 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 265.6 | 272.6 | 37.9 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 267.2 | 274.3 | 66.0 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 268.7 | 272.2 | 13.2 | ц/б | Въезд |  |
| - Б | чет. | 283.5 | 293.3 | 75.7 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 317.7 | 323.8 | 85.7 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 342.0 | 346.8 | 45.9 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 346.4 | 357.7 | 57.9 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 354.5 | 358.5 | 27.3 | пл. | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 354.9 | 356.8 | 3.6 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 370.4 | 379.4 | 108.0 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 376.7 | 382.4 | 29.4 | щ | Въезд |  |
| - Б | ось | 387.4 | 403.1 | 116.3 | пгс | Перекресток |  |
| - Б | нечет. | 394.7 | 398.7 | 15.5 | пгс | Примыкание |  |
| - Б | ось | 402.3 | 419.6 | 60.0 | пгс | Основная ПЧ |  |
| - Б | чет. | 407.6 | 412.5 | 30.2 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 416.3 | 420.6 | 42.7 | пгс | Въезд |  |
| - Б | ось | 419.2 | 502.2 | 272.4 | щ | Основная ПЧ |  |
| - Б | чет. | 423.1 | 426.8 | 25.1 | пгс | Въезд |  |
| - Б | чет. | 426.3 | 433.3 | 42.5 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 426.8 | 436.4 | 100.3 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 452.7 | 455.6 | 31.8 | щ | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 457.7 | 461.8 | 9.0 | пгс | Въезд |  |
| - Б | нечет. | 458.4 | 461.9 | 24.2 | ц/б | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 5154.5 |
|  | Въезд | - | 1725.4 |
|  | Основная ПЧ | - | 2938.8 |
|  | Перекресток | - | 301.7 |
|  | Примыкание | - | 69.7 |
|  | Стоянка | - | 118.8 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | пгс | - | 3831.4 |
|  | пл. | - | 38.9 |
|  | ц/б | - | 60.1 |
|  | щ | - | 1224.0 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - А | чет. |  | 139.1 | 140.1 | 2.2 | ц/б | В зоне озеленения | Лестница |
| - А | чет. |  | 158.1 | 159.2 | 2.4 | ц/б | В зоне озеленения | Лестница |
| - А | нечет. |  | 208.8 | 210.0 | 4.4 | ц/б | В зоне озеленения | Лестница |
| - А | чет. |  | 209.5 | 212.0 | 2.9 | а/б | В зоне озеленения |  |
| - А | чет. |  | 282.8 | 283.9 | 2.4 | ц/б | В зоне озеленения | Лестница |
| - А | нечет. |  | 309.6 | 310.5 | 2.2 | ц/б | В зоне озеленения | Лестница |
| - А | нечет. |  | 321.5 | 322.6 | 2.7 | ц/б | В зоне озеленения | Лестница |
| - Б | нечет. |  | 165.5 | 166.7 | 8.4 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
| - Б | чет. |  | 431.8 | 433.7 | 3.0 | ц/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 30.6 |
|  | В зоне озеленения | - | 22.3 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 8.4 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 2.9 |
|  | ц/б | - | 27.7 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| - А | нечет. | 0.0 | 15.7 | 71.7 |  |  |
| - А | чет. | 0.2 | 27.0 | 91.6 |  |  |
| - А | чет. | 25.0 | 64.0 | 156.6 |  |  |
| - А | нечет. | 28.5 | 75.7 | 118.7 |  |  |
| - А | чет. | 68.6 | 109.2 | 166.8 |  |  |
| - А | нечет. | 81.3 | 110.6 | 39.8 |  |  |
| - А | чет. | 111.2 | 173.7 | 223.0 |  |  |
| - А | нечет. | 124.4 | 208.8 | 298.2 |  |  |
| - А | чет. | 169.3 | 183.7 | 37.8 |  |  |
| - А | чет. | 196.0 | 270.4 | 192.1 |  |  |
| - А | нечет. | 209.8 | 309.7 | 377.2 |  |  |
| - А | чет. | 269.1 | 282.8 | 34.9 |  |  |
| - А | чет. | 283.9 | 345.9 | 103.3 |  |  |
| - А | нечет. | 310.5 | 321.7 | 20.3 |  |  |
| - А | нечет. | 322.4 | 352.4 | 93.3 |  |  |
| - Б | ось | 0.0 | 7.0 | 74.8 |  |  |
| - Б | чет. | 2.9 | 81.2 | 796.5 |  |  |
| - Б | нечет. | 11.8 | 20.7 | 61.6 |  |  |
| - Б | нечет. | 23.2 | 90.4 | 415.0 |  |  |
| - Б | чет. | 88.4 | 109.6 | 191.9 |  |  |
| - Б | нечет. | 92.7 | 106.6 | 95.1 |  |  |
| - Б | нечет. | 108.4 | 165.6 | 585.0 |  |  |
| - Б | чет. | 114.1 | 146.0 | 184.9 |  |  |
| - Б | чет. | 155.1 | 170.1 | 86.5 |  |  |
| - Б | нечет. | 169.7 | 267.9 | 1295.9 |  |  |
| - Б | чет. | 177.0 | 187.4 | 41.8 |  |  |
| - Б | чет. | 197.8 | 212.0 | 36.8 |  |  |
| - Б | чет. | 217.1 | 233.7 | 80.5 |  |  |
| - Б | чет. | 236.7 | 248.5 | 76.0 |  |  |
| - Б | чет. | 251.8 | 261.4 | 67.8 |  |  |
| - Б | чет. | 263.9 | 265.8 | 13.1 |  |  |
| - Б | чет. | 271.9 | 283.9 | 74.4 |  |  |
| - Б | нечет. | 272.3 | 318.1 | 559.8 |  |  |
| - Б | чет. | 293.1 | 346.5 | 380.0 |  |  |
| - Б | нечет. | 314.6 | 318.1 | 8.3 |  |  |
| - Б | нечет. | 323.4 | 343.3 | 267.5 |  |  |
| - Б | нечет. | 345.3 | 354.9 | 115.9 |  |  |
| - Б | чет. | 350.8 | 354.4 | 7.8 |  |  |
| - Б | чет. | 356.8 | 377.0 | 89.5 |  |  |
| - Б | нечет. | 356.8 | 371.5 | 172.6 |  |  |
| - Б | нечет. | 379.3 | 395.0 | 125.2 |  |  |
| - Б | чет. | 380.8 | 392.0 | 39.0 |  |  |
| - Б | нечет. | 391.8 | 393.8 | 1.1 |  |  |
| - Б | чет. | 397.5 | 408.3 | 48.8 |  |  |
| - Б | нечет. | 398.5 | 417.1 | 177.3 |  |  |
| - Б | чет. | 411.4 | 423.3 | 85.9 |  |  |
| - Б | нечет. | 420.4 | 426.8 | 81.5 |  |  |
| - Б | чет. | 429.9 | 502.0 | 490.6 |  |  |
| - Б | нечет. | 435.0 | 452.8 | 189.0 |  |  |
| - Б | нечет. | 455.5 | 458.7 | 32.3 |  |  |
| - Б | нечет. | 461.2 | 502.8 | 402.8 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 9478.0 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - А | нечет. | 310.5 | 321.6 | 11.0 | Отмостка здания | ц/б |
| - Б | нечет. | 92.6 | 94.4 | 2.8 | Основание колодца | ц/б |
| - Б | чет. | 138.0 | 146.3 | 4.4 | Отмостка здания | ц/б |
| - Б | чет. | 217.0 | 225.6 | 4.0 | Отмостка здания | ц/б |
| - Б | нечет. | 313.6 | 314.8 | 1.2 | Основание колодца | ц/б |
| - Б | нечет. | 391.2 | 393.2 | 2.7 | Основание колодца | ц/б |
| - Б | чет. | 485.3 | 487.8 | 5.3 | Ц/б плита | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 31.5 |
|  | Основание колодца | - | 6.7 |
|  | Отмостка здания | - | 19.4 |
|  | Ц/б плита | - | 5.3 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - А | чет. | 37.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | чет. | 38.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | чет. | 38.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | чет. | 40.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - А | нечет. | 62.4 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 107.8 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 131.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 161.1 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 212.1 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 255.0 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 296.0 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | чет. | 319.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - А | нечет. | 346.3 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| - А | нечет. | 347.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 348.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | чет. | 5.7 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | чет. | 15.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | чет. | 52.4 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| - Б | нечет. | 62.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | чет. | 90.7 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| - Б | чет. | 133.9 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
| - Б | чет. | 166.3 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | чет. | 199.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - Б | нечет. | 208.2 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 247.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | чет. | 256.7 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 276.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | нечет. | 297.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - Б | чет. | 304.9 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 346.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - Б | чет. | 353.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 388.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - Б | чет. | 398.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 430.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
| - Б | нечет. | 450.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - Б | чет. | 451.4 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | нечет. | 486.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - Б | чет. | 493.8 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
| - Б | чет. | 494.6 | Электросети | Столб деревянный |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 39 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 20 |  |
|  | Электросети | - | 19 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Б | чет. | 47.6 | Скамья | Газон |
| - Б | нечет. | 93.5 | Колонка вод | Оформительская фигура |
| - Б | чет. | 277.7 | Скамья | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 3 |  |
|  | Колонка вод | - | 1 |  |
|  | Скамья | - | 2 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 0 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 0 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение |  |  |  |  | Тип устройства |  | Кол-во, шт |  | Длина, п.м. |  | Площадь, м2 |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| - А | нечет. |  | 35.4 |  | 37.0 |  | Подпорная стенка |  | - |  | 1.9 |  | 0 |  |  |
| - А | чет. |  | 192.7 |  | 192.7 |  | Столбик ограждения |  | 1 |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| - А | нечет. |  | 310.8 |  | 316.5 |  | Блок бетонный |  | - |  | 5.9 |  | 0 |  |  |
| - Б | нечет. |  | 132.7 |  | 136.6 |  | Забор деревянный |  | - |  | 4.4 |  | 0 |  |  |
| - Б | нечет. |  | 426.8 |  | 426.8 |  | Столбик ограждения |  | 1 |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| - Б | нечет. |  | 426.8 |  | 426.8 |  | Столбик ограждения |  | 1 |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| - Б | нечет. |  | 430.4 |  | 430.4 |  | Столбик ограждения |  | 1 |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| - Б | нечет. |  | 430.6 |  | 430.6 |  | Столбик ограждения |  | 1 |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| - Б | нечет. |  | 434.4 |  | 434.4 |  | Столбик ограждения |  | 1 |  | 0.0 |  | 0 |  |  |
| - Б | нечет. |  | 495.5 |  | 495.6 |  | Ограждение деревянное |  | - |  | 1.7 |  | 0 |  |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  | 6 | / |  | 13.9 |  | / |  | 0.0 |  |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Блок бетонный | - | 0 |  | / |  | 5.9 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Забор деревянный | - | 0 |  | / |  | 4.4 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Ограждение деревянное | - | 0 |  | / |  | 1.7 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Подпорная стенка | - | 0 |  | / |  | 1.9 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Столбик ограждения | - | 6 |  | / |  | 0.0 |  | / |  | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1.Б | чет. | 100.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
|  | нечет. | 100.0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 03.07.2013 г. | 2 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 03.07.2013 г. | 31 страница; Файл формата MS WORD. |