СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Покрышкина (Новые Ляды) |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Покрышкина, 1б - ул. Чкалова |

ПЕРМЬ-2012

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  12.11.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	7

Схема расположения объекта	8

Сводные сведения по объекту	9

Баланс территории	10

Проезжая часть	11

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	15

Остановки общественного транспорта	16

Опоры освещения и контактных сетей	17

Малые архитектурные формы и прочие элементы	19

Линии разметки	20

Дорожные знаки	21

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	22

Ограждающие и направляющие устройства	23

Светофорные объекты	24

Характеристики движения транспорта	25

Сокращения и условные обозначения.	26

Сведения об исполнителях	29

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Покрышкина (Новые Ляды)

###### (ул. Покрышкина, 1б  - ул. Чкалова)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1  На пересечении ул. Покрышкина с ул. Комсомольская проектом предусмотрена установка недостающих знаков приоритета (2.4 «Уступи дорогу») и информационных знаков (6.11 «Наименование объекта»).

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Покрышкина (Новые Ляды) |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Свердловский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 808.7 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 3.65 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Покрышкина (Новые Ляды)" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-2011 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Покрышкина, 1б

конец  - ул. Чкалова

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 809.8 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 809.8 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 11450.0 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 3054.4 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 9.2 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 8383.9 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 2.5 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 39 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 4 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 2 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 0.0 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 11450.0 |  |
| 2. | Проезжая часть | 3054.4 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 9.2 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 8383.9 |  |
| 7. | Прочие территории: | 2.5 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.1 | 32.1 | 63.8 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 31.4 | 198.0 | 482.4 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 79.9 | 82.5 | 13.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 90.5 | 95.3 | 30.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 126.3 | 130.6 | 24.7 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 213.8 | 393.8 | 663.1 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 247.0 | 251.3 | 18.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 260.8 | 264.1 | 19.7 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 298.2 | 302.5 | 19.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 299.1 | 302.0 | 15.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 329.3 | 332.9 | 18.6 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 358.7 | 361.9 | 12.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 359.0 | 362.5 | 18.5 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 409.1 | 605.9 | 731.7 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 426.4 | 430.2 | 17.6 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 442.5 | 445.8 | 14.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 490.8 | 492.5 | 6.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 525.6 | 528.5 | 12.1 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 534.1 | 536.2 | 3.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 534.2 | 536.3 | 5.4 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 616.9 | 803.0 | 652.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 654.1 | 660.1 | 26.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 671.4 | 678.1 | 25.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 681.0 | 686.2 | 19.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 694.1 | 698.0 | 14.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 696.6 | 700.7 | 21.0 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 739.7 | 743.6 | 28.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 758.2 | 764.6 | 3.6 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 758.5 | 764.5 | 23.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 763.3 | 767.1 | 16.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 763.6 | 765.5 | 2.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 802.6 | 808.4 | 27.1 | а/б | Основная ПЧ |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 3054.4 |
|  | Въезд | - | 1086.3 |
|  | Основная ПЧ | - | 1968.1 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 27.1 |
|  | пгс | - | 218.0 |
|  | ц/б | - | 30.1 |
|  | щ | - | 2779.2 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. |  | 162.4 | 163.2 | 3.2 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 269.4 | 272.1 | 6.0 | ц/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 9.2 |
|  | В зоне озеленения | - | 9.2 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | пгс | - | 3.2 |
|  | ц/б | - | 6.0 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 0.1 | 80.4 | 406.0 |  |  |
|  | чет. | 0.2 | 90.7 | 741.6 |  |  |
|  | нечет. | 82.2 | 198.0 | 685.6 |  |  |
|  | чет. | 95.1 | 126.5 | 156.2 |  |  |
|  | чет. | 95.1 | 120.8 | 51.8 |  |  |
|  | чет. | 130.4 | 198.0 | 379.9 |  |  |
|  | чет. | 213.6 | 261.0 | 297.5 |  |  |
|  | нечет. | 214.0 | 247.5 | 193.3 |  |  |
|  | нечет. | 251.1 | 298.8 | 239.7 |  |  |
|  | чет. | 263.7 | 299.5 | 237.5 |  |  |
|  | чет. | 301.7 | 329.9 | 177.9 |  |  |
|  | нечет. | 302.2 | 359.1 | 289.0 |  |  |
|  | чет. | 332.6 | 359.3 | 166.6 |  |  |
|  | нечет. | 361.6 | 393.9 | 166.6 |  |  |
|  | чет. | 362.0 | 393.8 | 179.1 |  |  |
|  | нечет. | 409.1 | 427.1 | 58.3 |  |  |
|  | нечет. | 409.1 | 427.1 | 35.5 |  |  |
|  | чет. | 409.2 | 442.8 | 172.6 |  |  |
|  | нечет. | 429.9 | 605.9 | 1042.4 |  |  |
|  | чет. | 445.5 | 490.9 | 225.7 |  |  |
|  | чет. | 492.4 | 526.0 | 162.1 |  |  |
|  | чет. | 528.3 | 534.4 | 28.4 |  |  |
|  | чет. | 536.1 | 606.0 | 320.6 |  |  |
|  | нечет. | 616.8 | 697.0 | 467.3 |  |  |
|  | чет. | 616.9 | 654.4 | 215.4 |  |  |
|  | нечет. | 616.9 | 633.3 | 10.1 |  |  |
|  | чет. | 659.7 | 671.9 | 54.7 |  |  |
|  | чет. | 677.6 | 681.4 | 15.6 |  |  |
|  | чет. | 685.8 | 694.6 | 37.8 |  |  |
|  | чет. | 697.6 | 758.6 | 306.4 |  |  |
|  | нечет. | 700.2 | 739.9 | 272.9 |  |  |
|  | нечет. | 743.1 | 763.7 | 124.4 |  |  |
|  | чет. | 764.4 | 808.4 | 176.9 |  |  |
|  | нечет. | 766.9 | 808.3 | 288.4 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 8383.9 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 104.7 | 105.8 | 0.9 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 423.6 | 424.7 | 1.4 | Основание колонки | ц/б |
|  | нечет. | 622.2 | 622.8 | 0.3 | Основание колонки | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 2.5 |
|  | Основание колодца | - | 0.9 |
|  | Основание колонки | - | 1.6 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | чет. | 28.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 65.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 86.6 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 102.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 123.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 135.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 165.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 225.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 230.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 230.8 | Электросети | Столб мет |  |
|  | нечет. | 275.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 277.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 308.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 319.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 357.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 366.6 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 384.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 389.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 409.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 452.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 497.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 539.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 572.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 603.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 606.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 625.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 635.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 637.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 668.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 688.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 705.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 728.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 729.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 747.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 767.7 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 779.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 781.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 801.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 803.4 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 39 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 4 |  |
|  | Электросети | - | 35 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | чет. | 61.4 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 424.2 | Колонка вод | Оформительская фигура |
|  | нечет. | 622.5 | Колонка вод | Область обсчета |
|  | нечет. | 805.6 | Щит инф. | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 4 |  |
|  | Колонка вод | - | 2 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 1 |  |
|  | Щит инф. | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-2011 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | чет. |  | 391.5 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка |  |  |  |
|  | чет. |  | 391.5 | Наименование объекта | 6.11 | Стойка | треб. |  |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | Уступите дорогу | 1 |
| 6.11 | Наименование объекта | 1 |
|  | ИТОГО: | 2 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 1 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение |  |  | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 0.0 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | чет. | 550 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
|  | нечет. | 550 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 2 | чет. | 800 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
|  | нечет. | 800 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 12.11.2012 г. | 2 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 12.11.2012 г. | 29 страниц; Файл формата MS WORD. |