СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

РАССМОТРЕНО

Начальник отделения ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

В.В. Кадочников

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Смородиновая |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Ореховая - ул. Кленовая |

ПЕРМЬ-2013

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  16.09.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	16

Остановки общественного транспорта	17

Опоры освещения и контактных сетей	18

Малые архитектурные формы и прочие элементы	20

Линии разметки	21

Дорожные знаки	22

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	23

Ограждающие и направляющие устройства	24

Светофорные объекты	25

Характеристики движения транспорта	26

Сокращения и условные обозначения.	27

Сведения об исполнителях	31

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Смородиновая(ул. Ореховая  -ул. Кленовая)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 На пересечении ул. Смородиновая с ул. Ореховая проектом предусмотрена установка недостающих знаков приоритета (2.1 «Главная дорога»; 2.4 «Уступи дорогу») и информационных знаков (6.10.1 «Указатель направлений»).

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Смородиновая |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1503.6 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 11.0 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Смородиновая" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Ореховая

конец  – ул. Кленовая

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1503.6 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1503.6 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 25704.3 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 8128.5 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 20.4 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 17437.5 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 118.0 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 41 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 4 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 5 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 0 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 0 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 0 / 0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0 / 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 25704.3 |  |
| 2. | Проезжая часть | 8128.5 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 20.4 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 17437.5 |  |
| 7. | Прочие территории: | 118.0 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | ось | 0.0 | 372.2 | 1842.1 | щ | Основная ПЧ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нечет. | 11.3 | 15.8 | 13.2 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 11.5 | 15.4 | 6.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 56.6 | 67.4 | 111.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 83.8 | 87.3 | 18.2 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 120.8 | 124.5 | 15.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 139.5 | 148.0 | 32.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 169.9 | 174.5 | 50.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 234.2 | 238.0 | 10.2 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 234.6 | 237.4 | 12.9 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 251.6 | 258.2 | 37.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 275.9 | 279.3 | 4.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 276.2 | 279.4 | 18.6 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 291.2 | 295.8 | 29.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 293.0 | 297.9 | 34.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 311.9 | 318.3 | 45.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 313.6 | 318.5 | 33.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 338.3 | 342.1 | 27.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 356.3 | 360.4 | 27.9 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 369.1 | 389.7 | 158.2 | щ | Перекресток |  |
|  | чет. | 372.1 | 376.3 | 31.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 386.2 | 389.7 | 39.5 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 388.9 | 607.3 | 853.2 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 423.0 | 426.7 | 43.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 446.2 | 450.9 | 7.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 446.8 | 450.5 | 19.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 448.7 | 454.3 | 70.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 460.4 | 463.6 | 21.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 470.0 | 476.7 | 85.6 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 485.2 | 488.4 | 9.3 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | чет. | 485.2 | 488.4 | 3.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 490.6 | 496.1 | 20.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 511.4 | 514.8 | 26.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 511.7 | 514.9 | 6.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 526.3 | 530.8 | 5.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 526.4 | 531.4 | 36.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 535.0 | 540.9 | 38.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 541.6 | 545.6 | 20.6 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 552.0 | 556.1 | 38.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 590.3 | 594.3 | 17.8 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 604.7 | 629.3 | 218.7 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 623.6 | 880.2 | 842.5 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 640.3 | 649.2 | 16.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 640.8 | 649.2 | 40.6 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 651.4 | 655.5 | 35.5 | грунт | Въезд |  |
|  | нечет. | 669.4 | 674.2 | 43.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 689.3 | 695.3 | 32.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 744.2 | 747.0 | 19.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 815.6 | 825.0 | 16.9 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 816.2 | 824.1 | 30.3 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 828.7 | 833.8 | 43.5 | грунт | Въезд |  |
|  | нечет. | 833.3 | 838.1 | 28.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 834.5 | 845.5 | 65.2 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 859.1 | 866.2 | 45.9 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 879.3 | 894.4 | 86.7 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 892.6 | 1243.6 | 1122.5 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 1021.2 | 1025.6 | 22.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1025.7 | 1032.7 | 37.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1067.5 | 1071.9 | 13.5 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1067.5 | 1071.7 | 14.7 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1102.1 | 1109.2 | 83.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1105.6 | 1121.6 | 104.6 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1119.5 | 1126.2 | 50.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1125.2 | 1130.8 | 56.2 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1134.2 | 1139.3 | 45.0 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1138.3 | 1143.5 | 31.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1154.5 | 1159.6 | 27.3 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 1241.5 | 1261.1 | 110.7 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 1257.7 | 1377.7 | 342.6 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 1273.3 | 1277.0 | 18.7 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1282.5 | 1288.6 | 28.0 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1311.5 | 1324.9 | 26.0 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 1375.5 | 1397.6 | 101.7 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 1397.5 | 1503.6 | 318.3 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 1430.0 | 1434.5 | 20.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1470.0 | 1475.6 | 40.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 1492.1 | 1498.8 | 21.3 | щ | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 8128.5 |

|  | Въезд | - | 2131.3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основная ПЧ | - | 5321.2 |
|  | Перекресток | - | 676.0 |

| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | грунт | - | 79.0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгс | - | 840.9 |
|  | ц/б | - | 135.1 |
|  | ц/б плиты | - | 124.9 |
|  | щ | - | 6948.7 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | нечет. | 144.0 | 146.6 | 12.4 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нечет. | 472.3 | 473.3 | 1.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 692.8 | 694.7 | 2.7 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. | 1475.9 | 1477.6 | 3.4 | ц/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 20.4 |

|  | В зоне озеленения | - | 17.6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 2.7 |

| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | ц/б | - | 20.4 |
| --- | --- | --- | --- |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |

|  | нечет. | 0.0 | 11.8 | 60.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | 1.3 | 59.2 | 429.6 |  |  |
|  | нечет. | 15.2 | 83.9 | 384.6 |  |  |
|  | чет. | 64.8 | 101.7 | 310.5 |  |  |
|  | нечет. | 87.0 | 121.6 | 392.4 |  |  |
|  | чет. | 88.7 | 140.5 | 329.9 |  |  |
|  | нечет. | 123.7 | 144.0 | 71.6 |  |  |
|  | нечет. | 123.7 | 170.3 | 312.9 |  |  |
|  | чет. | 147.8 | 276.3 | 679.7 |  |  |
|  | нечет. | 174.3 | 234.6 | 468.4 |  |  |
|  | нечет. | 237.3 | 252.1 | 93.8 |  |  |
|  | нечет. | 257.8 | 291.3 | 213.3 |  |  |
|  | чет. | 279.3 | 293.2 | 80.5 |  |  |
|  | чет. | 279.3 | 281.6 | 9.0 |  |  |
|  | нечет. | 295.8 | 313.8 | 118.2 |  |  |
|  | чет. | 297.7 | 312.0 | 103.7 |  |  |
|  | чет. | 317.8 | 338.4 | 149.1 |  |  |
|  | нечет. | 318.3 | 378.8 | 434.1 |  |  |
|  | чет. | 342.0 | 356.7 | 105.3 |  |  |
|  | чет. | 360.0 | 372.2 | 60.7 |  |  |
|  | чет. | 360.4 | 372.2 | 30.2 |  |  |
|  | чет. | 376.1 | 386.2 | 106.8 |  |  |
|  | нечет. | 383.4 | 447.1 | 455.2 |  |  |
|  | чет. | 389.4 | 423.3 | 410.6 |  |  |
|  | чет. | 426.4 | 448.8 | 273.6 |  |  |
|  | нечет. | 450.0 | 460.4 | 73.0 |  |  |
|  | чет. | 454.3 | 470.3 | 206.2 |  |  |
|  | нечет. | 463.6 | 541.8 | 484.8 |  |  |
|  | чет. | 476.4 | 485.2 | 98.5 |  |  |
|  | чет. | 488.4 | 490.6 | 8.1 |  |  |
|  | чет. | 496.1 | 511.8 | 80.1 |  |  |
|  | чет. | 514.5 | 526.7 | 130.8 |  |  |
|  | чет. | 530.6 | 536.1 | 43.8 |  |  |
|  | чет. | 539.7 | 552.4 | 109.4 |  |  |
|  | нечет. | 545.3 | 590.6 | 219.7 |  |  |
|  | чет. | 556.0 | 608.1 | 284.8 |  |  |
|  | чет. | 571.3 | 616.7 | 459.0 |  |  |
|  | нечет. | 594.0 | 615.5 | 105.1 |  |  |
|  | нечет. | 619.9 | 651.5 | 244.7 |  |  |
|  | чет. | 622.0 | 641.1 | 169.7 |  |  |
|  | чет. | 649.0 | 689.4 | 237.2 |  |  |
|  | нечет. | 655.5 | 669.6 | 128.5 |  |  |
|  | нечет. | 673.9 | 829.1 | 774.1 |  |  |
|  | чет. | 695.2 | 744.3 | 324.1 |  |  |
|  | чет. | 747.0 | 816.4 | 418.2 |  |  |
|  | чет. | 823.8 | 834.5 | 57.1 |  |  |
|  | нечет. | 837.7 | 859.2 | 126.2 |  |  |
|  | чет. | 845.1 | 1026.1 | 1031.1 |  |  |
|  | нечет. | 866.1 | 887.0 | 108.5 |  |  |
|  | нечет. | 890.7 | 1021.4 | 1001.2 |  |  |
|  | нечет. | 1025.5 | 1067.8 | 265.7 |  |  |
|  | чет. | 1032.0 | 1102.7 | 515.6 |  |  |
|  | нечет. | 1071.5 | 1105.6 | 239.8 |  |  |
|  | чет. | 1088.0 | 1102.7 | 46.9 |  |  |
|  | чет. | 1108.8 | 1121.2 | 127.9 |  |  |
|  | нечет. | 1120.8 | 1125.9 | 42.9 |  |  |
|  | чет. | 1124.5 | 1138.3 | 41.3 |  |  |
|  | чет. | 1125.2 | 1138.3 | 61.3 |  |  |
|  | нечет. | 1130.6 | 1135.1 | 44.5 |  |  |
|  | нечет. | 1138.1 | 1273.5 | 682.1 |  |  |
|  | чет. | 1143.2 | 1154.8 | 64.6 |  |  |
|  | чет. | 1159.3 | 1246.9 | 478.8 |  |  |
|  | чет. | 1250.7 | 1285.6 | 261.6 |  |  |
|  | нечет. | 1276.9 | 1313.8 | 132.3 |  |  |
|  | чет. | 1287.3 | 1383.7 | 347.3 |  |  |
|  | нечет. | 1323.5 | 1493.9 | 363.0 |  |  |
|  | чет. | 1390.3 | 1430.9 | 234.5 |  |  |
|  | чет. | 1433.2 | 1471.5 | 306.1 |  |  |
|  | чет. | 1474.2 | 1503.6 | 154.8 |  |  |
|  | чет. | 1474.2 | 1476.0 | 6.7 |  |  |
|  | нечет. | 1497.6 | 1503.7 | 11.2 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 17437.5 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  | чет. | 87.8 | 89.6 | 2.1 | Основание колодца | ц/б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нечет. | 139.8 | 143.8 | 7.8 | Строение |  |
|  | нечет. | 240.2 | 252.1 | 7.3 | Водоотводной лоток | ц/б |
|  | нечет. | 257.9 | 271.3 | 8.5 | Водоотводной лоток | ц/б |
|  | чет. | 281.6 | 286.7 | 11.2 | Ц/б плита |  |
|  | чет. | 368.9 | 369.9 | 0.9 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 571.2 | 607.6 | 24.1 | Водоотводная канава |  |
|  | чет. | 572.3 | 575.5 | 22.6 | Гараж | мет. |
|  | чет. | 824.0 | 833.0 | 6.9 | Водоотводной лоток | ц/б |
|  | чет. | 828.0 | 829.2 | 1.3 | Выгребная яма |  |
|  | чет. | 1097.7 | 1098.9 | 1.1 | Основание колодца | ц/б |
|  | нечет. | 1110.6 | 1121.4 | 5.0 | Водоотводной лоток | ц/б |
|  | чет. | 1123.7 | 1138.9 | 6.2 | Водоотводной лоток | ц/б |
|  | чет. | 1143.2 | 1153.8 | 4.8 | Водоотводной лоток | ц/б |
|  | чет. | 1475.7 | 1479.4 | 8.2 | Основание колодца | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 118.0 |

|  | Водоотводная канава | - | 24.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водоотводной лоток | - | 38.7 |
|  | Выгребная яма | - | 1.3 |
|  | Гараж | - | 22.6 |
|  | Основание колодца | - | 12.2 |
|  | Строение | - | 7.8 |
|  | Ц/б плита | - | 11.2 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  | чет. | 22.1 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | 57.6 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 67.7 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 98.7 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 129.7 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 140.1 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 163.1 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 229.6 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 264.8 | Без назначения | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 265.4 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 300.1 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 304.0 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 327.9 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 334.2 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 372.1 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 393.3 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 430.5 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 434.4 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 466.7 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 500.1 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 531.6 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 560.1 | Без назначения | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 573.1 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 609.4 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 610.4 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 875.4 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 927.9 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 959.5 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 988.3 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1019.1 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1080.5 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1110.5 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1119.3 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1140.0 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1169.4 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1199.2 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1229.4 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1260.5 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1409.8 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1446.6 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1496.4 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 41 |  |

|  | Без назначения | - | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Освещение+Электросети | - | 1 |  |
|  | Связь | - | 15 |  |
|  | Электросети+Освещение+Связь | - | 1 |  |
|  | Электросети+Связь | - | 22 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  | чет. | 521.5 | Столбик ограждения | Газон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | 533.3 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | чет. | 805.6 | Мусорный контейнер | Газон |
|  | чет. | 807.2 | Мусорный контейнер | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 4 |  |

|  | Мусорный контейнер | - | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Столбик ограждения | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  | право | 30.6 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | треб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | право | 30.6 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | треб. |
|  | лево | 32.0 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | треб. |
|  | лево | 32.0 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | треб. |
|  | право | 58.6 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | треб. |
|  | право | 58.6 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | треб. |
|  | лево | 60.8 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | треб. |
|  | лево | 60.8 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | треб. |
|  | лево | 115.3 | искуственная неровность | 1.17 | Стойка | треб. |
|  | лево | 115.3 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Стойка | треб. |
|  | право | 165.1 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |
|  | право | 165.1 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | треб. |
|  | право | 182.6 | Тупик | 6.8.1 | Стойка | треб. |
|  | право | 182.6 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | треб. |
|  | право | 182.6 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |
|  | лево | 184.5 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | треб. |
|  | лево | 184.5 | Уступите дорогу | 2.4 | Стойка |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |

|  | ИТОГО: | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | Из них требуется: |  |

|  | - знаков | 16 |
| --- | --- | --- |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение |  |  | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  | нечет. | 163.6 | 163.6 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нечет. | 167.7 | 167.7 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. | 169.5 | 169.5 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. | 175.7 | 175.7 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. | 829.2 | 829.2 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | нечет. | 832.9 | 832.9 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. | 833.3 | 833.3 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. | 845.6 | 845.6 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |
|  | чет. | 1119.6 | 1120.5 | Ограждение металическое | - | 6.1 | 0 |  |
|  | нечет. | 1276.6 | 1276.6 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  | / | 6.1 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |

|  | Ограждение металическое | - | 0 | / | 6.1 | / | 0.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Столбик ограждения | - | 9 | / | 0.0 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |

| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 00.00.2013 г. | 0 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 00.00.2013 г. | 00 страниц; Файл формата MS WORD. |