СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Таджикская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Братская - ул. Туркестанская |

ПЕРМЬ-2012

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  30.11.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	12

Трамвайные пути	13

Газоны	14

Прочие территории	15

Остановки общественного транспорта	16

Опоры освещения и контактных сетей	17

Малые архитектурные формы и прочие элементы	19

Линии разметки	20

Дорожные знаки	21

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	22

Ограждающие и направляющие устройства	23

Светофорные объекты	24

Характеристики движения транспорта	25

Сокращения и условные обозначения.	26

Сведения об исполнителях	29

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Таджикская

###### (ул. Братская  - ул. Туркестанская)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС ул. Карпинского, 63 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 Улица Таджикская  находится в жилой зоне, в пределах которой действуют требования Правил дорожного движения, устанавливающие порядок движения в жилых зонах.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

# В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Таджикская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Свердловский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 950.1 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 2.9 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Таджикская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Братская

конец  - ул. Туркестанская

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 950.1 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 950.1 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 13409.4 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 4897.6 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 96.3 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 8395.7 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 19.7 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 56 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 22 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 13.0 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 13409.4 |  |
| 2. | Проезжая часть | 4897.6 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 96.3 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 8395.7 |  |
| 7. | Прочие территории: | 19.7 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.0 | 109.4 | 306.2 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 102.5 | 109.4 | 13.7 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 109.4 | 134.9 | 94.9 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 133.9 | 279.6 | 409.0 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 156.2 | 161.5 | 9.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 180.0 | 190.7 | 23.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 190.4 | 195.3 | 13.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 279.6 | 294.2 | 76.0 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 294.2 | 514.0 | 709.8 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 297.5 | 307.9 | 47.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 320.0 | 338.8 | 137.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 345.6 | 357.5 | 75.3 | a/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 357.0 | 365.7 | 10.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 357.0 | 366.0 | 44.8 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 363.8 | 367.0 | 8.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 377.6 | 383.1 | 12.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 377.6 | 383.5 | 22.4 | дерево | Въезд |  |
|  | чет. | 382.8 | 392.1 | 31.0 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 424.0 | 429.6 | 34.1 | грунт | Въезд |  |
|  | нечет. | 445.3 | 451.2 | 23.2 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 445.3 | 451.2 | 9.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 462.2 | 465.1 | 8.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 473.2 | 483.3 | 47.7 | пл. | Въезд |  |
|  | нечет. | 500.2 | 506.4 | 22.0 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 513.6 | 531.8 | 166.8 | щ | Перекресток |  |
|  | нечет. | 528.5 | 537.9 | 20.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 528.5 | 763.5 | 806.5 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 543.8 | 547.9 | 32.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 552.8 | 564.2 | 35.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 556.3 | 563.9 | 41.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 567.1 | 572.4 | 20.4 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 573.5 | 580.7 | 44.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 584.1 | 591.6 | 32.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 610.6 | 625.9 | 91.7 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 627.0 | 630.1 | 14.7 | грунт | Въезд |  |
|  | нечет. | 641.9 | 652.5 | 49.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 696.2 | 700.8 | 23.1 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 711.4 | 727.1 | 87.3 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 720.2 | 726.2 | 35.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 726.1 | 740.6 | 88.5 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 731.5 | 737.2 | 29.7 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 759.5 | 776.0 | 148.7 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 774.6 | 899.7 | 431.2 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 794.8 | 798.9 | 35.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 814.9 | 819.1 | 26.3 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 824.8 | 836.1 | 37.1 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 834.8 | 839.7 | 27.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 843.4 | 850.7 | 45.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 858.7 | 862.6 | 25.4 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 889.3 | 893.9 | 34.1 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 898.6 | 907.6 | 47.2 | щ | Перекресток |  |
|  | ось | 906.7 | 951.0 | 145.2 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 924.4 | 930.2 | 37.6 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 926.6 | 930.7 | 4.5 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 947.3 | 954.9 | 40.6 | пгс | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 4897.6 |
|  | Въезд | - | 1556.0 |
|  | Основная ПЧ | - | 2808.0 |
|  | Перекресток | - | 533.6 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | a/б | - | 75.3 |
|  | грунт | - | 48.8 |
|  | дерево | - | 22.4 |
|  | пгс | - | 338.6 |
|  | пл. | - | 47.7 |
|  | ц/б | - | 210.2 |
|  | щ | - | 4154.6 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. |  | 357.5 | 359.1 | 4.2 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 388.4 | 390.4 | 5.5 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 622.6 | 629.4 | 11.5 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 742.4 | 744.7 | 2.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 818.6 | 835.1 | 32.6 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 839.6 | 844.1 | 8.6 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 850.5 | 858.8 | 13.4 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 930.2 | 947.4 | 17.7 | а/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 96.3 |
|  | В зоне озеленения | - | 24.8 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 71.5 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 17.7 |
|  | пгс | - | 32.6 |
|  | пл. | - | 5.5 |
|  | ц/б | - | 40.6 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 0.0 | 105.0 | 714.8 |  |  |
|  | чет. | 1.5 | 180.1 | 663.1 |  |  |
|  | нечет. | 108.0 | 115.7 | 11.1 |  |  |
|  | нечет. | 132.6 | 156.3 | 29.6 |  |  |
|  | нечет. | 161.1 | 286.4 | 728.4 |  |  |
|  | чет. | 194.5 | 298.0 | 411.5 |  |  |
|  | нечет. | 289.1 | 320.1 | 197.7 |  |  |
|  | чет. | 307.2 | 382.8 | 296.4 |  |  |
|  | нечет. | 338.5 | 345.7 | 48.6 |  |  |
|  | нечет. | 365.6 | 377.7 | 77.1 |  |  |
|  | нечет. | 382.9 | 424.0 | 248.4 |  |  |
|  | чет. | 391.8 | 473.3 | 326.2 |  |  |
|  | нечет. | 429.6 | 445.3 | 93.8 |  |  |
|  | нечет. | 451.1 | 501.7 | 280.1 |  |  |
|  | чет. | 482.8 | 523.8 | 189.0 |  |  |
|  | нечет. | 503.3 | 519.2 | 82.1 |  |  |
|  | нечет. | 523.4 | 528.5 | 12.8 |  |  |
|  | чет. | 527.0 | 543.8 | 158.9 |  |  |
|  | нечет. | 536.7 | 555.5 | 43.8 |  |  |
|  | чет. | 547.8 | 557.4 | 70.7 |  |  |
|  | чет. | 562.5 | 573.9 | 76.6 |  |  |
|  | нечет. | 563.1 | 567.4 | 16.5 |  |  |
|  | нечет. | 572.1 | 584.4 | 46.5 |  |  |
|  | чет. | 579.3 | 611.0 | 215.1 |  |  |
|  | нечет. | 591.6 | 627.0 | 168.1 |  |  |
|  | чет. | 625.8 | 697.2 | 440.1 |  |  |
|  | нечет. | 630.0 | 642.5 | 57.7 |  |  |
|  | нечет. | 652.1 | 720.3 | 373.0 |  |  |
|  | чет. | 700.8 | 711.5 | 61.5 |  |  |
|  | чет. | 727.0 | 731.7 | 25.0 |  |  |
|  | чет. | 737.0 | 766.4 | 113.2 |  |  |
|  | нечет. | 740.3 | 764.4 | 125.6 |  |  |
|  | нечет. | 770.7 | 795.7 | 198.1 |  |  |
|  | чет. | 771.9 | 824.9 | 150.4 |  |  |
|  | нечет. | 798.1 | 815.0 | 141.6 |  |  |
|  | нечет. | 818.8 | 835.9 | 68.7 |  |  |
|  | чет. | 835.9 | 901.2 | 132.3 |  |  |
|  | нечет. | 839.6 | 844.1 | 19.0 |  |  |
|  | нечет. | 850.5 | 859.4 | 48.8 |  |  |
|  | нечет. | 862.0 | 890.6 | 261.3 |  |  |
|  | нечет. | 891.8 | 926.7 | 361.2 |  |  |
|  | чет. | 906.8 | 951.6 | 493.4 |  |  |
|  | нечет. | 930.1 | 949.0 | 87.4 |  |  |
|  | чет. | 952.5 | 959.9 | 30.7 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 8395.7 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 744.5 | 756.5 | 19.7 | Отмостка здания | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 19.7 |
|  | Отмостка здания | - | 19.7 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | чет. | 4.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 6.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 69.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 197.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 215.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 238.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 238.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 239.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 239.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 253.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 277.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 278.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 316.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 318.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 333.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 350.3 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 357.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 363.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 380.5 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 382.2 | Сигнальный столбик | Столбик ограждения |  |
|  | нечет. | 383.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 388.2 | Сигнальный столбик | Столбик ограждения |  |
|  | чет. | 392.1 | Сигнальный столбик | Столбик ограждения |  |
|  | чет. | 392.7 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 412.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 414.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 436.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 437.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 466.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 466.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 472.3 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 495.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 496.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 525.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 576.0 | Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 608.0 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 632.4 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 659.7 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 681.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 707.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 710.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 730.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 753.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 753.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 754.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 758.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 776.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 781.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 782.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 815.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 823.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 857.0 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 879.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 895.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 923.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 935.8 | Электросети | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 56 |  |
|  | Освещение | - | 7 |  |
|  | Связь | - | 1 |  |
|  | Сигнальный столбик | - | 3 |  |
|  | Электросети | - | 45 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | чет. | 2.0 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 2.1 | Столбик ограждения | Проезжая часть |
|  | чет. | 473.0 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 478.0 | Столбик ограждения | Проезжая часть |
|  | чет. | 483.4 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 566.2 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 566.2 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 572.7 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 572.7 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 586.0 | Столбик ограждения | Проезжая часть |
|  | нечет. | 592.1 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 655.4 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 681.1 | Скамья | Газон |
|  | чет. | 764.9 | Щит инф. | Газон |
|  | чет. | 772.5 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 773.3 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 774.8 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 776.4 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 850.7 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 853.4 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 856.2 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 876.4 | Столбик ограждения | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 22 |  |
|  | Скамья | - | 1 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 20 |  |
|  | Щит инф. | - | 1 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 0 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 0 |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение |  |  | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. | 363.8 | 363.8 | Подпорная стенка | 2.3 | 0 |  |
|  | чет. | 367.0 | 367.0 | Подпорная стенка | 2.3 | 0 |  |
|  | чет. | 824.0 | 828.4 | Ограждение из металличских труб | 4.3 | 0 |  |
|  | нечет. | 841.2 | 841.4 | Ограждение из металличских труб | 2.1 | 0 |  |
|  | нечет. | 858.8 | 858.9 | Ограждение из металличских труб | 2.0 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 13.0 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Ограждение из металличских труб | - | 8.4 | / | 0.0 |
|  | Подпорная стенка | - | 4.6 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 900.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
|  | нечет. | 900.0 | 1 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 30.11.2012 г. | 3 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 30.11.2012 г. | 29 страниц; Файл формата MS WORD. |