СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Тихвинская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Гайвинская - конец улицы (ул. Кабельщиков) |

ПЕРМЬ-2012

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  11.12.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	11

Трамвайные пути	12

Газоны	13

Прочие территории	14

Остановки общественного транспорта	15

Опоры освещения и контактных сетей	16

Малые архитектурные формы и прочие элементы	17

Линии разметки	18

Дорожные знаки	19

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	20

Ограждающие и направляющие устройства	21

Светофорные объекты	22

Характеристики движения транспорта	23

Сокращения и условные обозначения.	24

Сведения об исполнителях	27

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Тихвинская(ул. Гайвинская  -конец улицы)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ТГК-9 ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ГТС ул. Карпинского, 63 |  |
| 4. | Электрические сети |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | Горсвет Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | Пермгорэлектротранс ул. Уральская, 108а |  |

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-99, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

- обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1. На ул. Тихвинская требуется установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» на пересечении с ул. Кабельщиков и ул. Гайвинская, т.к. данная улица имеет среднюю ширину проезжей части 4,3м. Улица Тихвинская расположена в зоне малоэтажного индивидуального строительства и используется жителями в основном для подъезда к своим домам, по улице не осуществляется движение маршрутных транспортных средств.

1.2. Согласно протоколу № 23-08-2012 рабочей группы было принято решение, установка искусственных неровностей на ул. Тихвинская, для принудительного снижения скорости и обеспечения безопасности пешеходов.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ "Пермская дирекция дорожного движения" |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Тихвинская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Орджоникидзевский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 372.0 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.3 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Тихвинская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-99 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Гайвинская

конец  - конец улицы (ул. Кабельщиков)

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 372.0 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 372.0 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 4482.2 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 1949.6 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 31.3 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 2445.8 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 55.4 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 13 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 0 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 10.24 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 102.4 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 11 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 0.0 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 4482.2 |  |
| 2. | Проезжая часть | 1949.6 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 31.3 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 2445.8 |  |
| 7. | Прочие территории: | 55.4 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.2 | 34.4 | 233.3 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 34.3 | 37.5 | 15.9 | а/б | Искусственная неровность | Требуется |
|  | ось | 37.4 | 69.0 | 162.4 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 81.5 | 144.5 | 298.9 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | лево | 101.0 | 105.6 | 10.4 | а/б | Въезд |  |
|  | лево | 101.3 | 105.1 | 7.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 157.5 | 189.1 | 145.6 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 189.1 | 192.1 | 13.8 | а/б | Искусственная неровность | Требуется |
|  | ось | 192.1 | 221.4 | 132.9 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | ось | 233.6 | 296.3 | 324.6 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | лево | 234.4 | 263.0 | 158.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | лево | 239.7 | 246.8 | 19.4 | ц/б | Въезд |  |
|  | право | 244.0 | 255.7 | 15.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | право | 244.5 | 255.7 | 31.1 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 279.9 | 284.3 | 9.2 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 310.0 | 325.6 | 6.4 | а/б | Въезд |  |
|  | ось | 310.0 | 345.1 | 166.4 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | право | 310.1 | 325.2 | 38.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | право | 332.9 | 344.9 | 10.7 | пгс | Въезд |  |
|  | право | 335.6 | 341.8 | 19.3 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 345.1 | 348.1 | 13.1 | а/б | Искусственная неровность | Требуется |
|  | ось | 348.1 | 371.9 | 103.8 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | лево | 349.7 | 353.8 | 11.6 | а/б | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 1949.6 |
|  | Въезд | - | 338.9 |
|  | Искусственная неровность | - | 42.9 |
|  | Основная ПЧ | - | 1567.9 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 1639.1 |
|  | пгс | - | 51.0 |
|  | ц/б | - | 259.5 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | лево |  | 18.2 | 19.7 | 1.6 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | лево |  | 41.2 | 42.2 | 2.0 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | право |  | 41.4 | 42.6 | 1.3 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | лево |  | 93.1 | 95.0 | 6.6 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | право |  | 354.3 | 371.8 | 19.7 | а/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 31.3 |
|  | В зоне озеленения | - | 31.3 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 26.3 |
|  | ц/б | - | 5.0 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | лево | 0.2 | 68.7 | 283.1 |  |  |
|  | право | 0.8 | 69.2 | 272.8 |  |  |
|  | лево | 81.2 | 93.3 | 51.6 |  |  |
|  | право | 82.0 | 143.8 | 300.5 |  |  |
|  | лево | 94.6 | 101.6 | 29.4 |  |  |
|  | лево | 105.1 | 140.1 | 34.4 |  |  |
|  | лево | 113.9 | 145.1 | 142.3 |  |  |
|  | лево | 157.3 | 222.2 | 285.7 |  |  |
|  | право | 157.7 | 220.6 | 292.4 |  |  |
|  | право | 233.5 | 244.9 | 41.5 |  |  |
|  | лево | 233.7 | 235.0 | 5.9 |  |  |
|  | право | 254.8 | 281.0 | 89.2 |  |  |
|  | лево | 262.9 | 296.0 | 125.1 |  |  |
|  | право | 283.8 | 296.4 | 36.6 |  |  |
|  | право | 309.6 | 310.5 | 1.5 |  |  |
|  | лево | 310.7 | 371.9 | 272.3 |  |  |
|  | право | 318.6 | 322.1 | 2.4 |  |  |
|  | право | 324.8 | 336.1 | 44.2 |  |  |
|  | право | 325.0 | 328.6 | 2.8 |  |  |
|  | право | 341.4 | 371.8 | 132.2 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 2445.8 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | лево | 110.1 | 114.1 | 13.1 | Камера тепловых сетей | ц/б |
|  | лево | 233.9 | 246.8 | 11.3 | Отмостка здания | ц/б |
|  | лево | 238.4 | 240.1 | 2.3 | Основание колодца | ц/б |
|  | лево | 246.8 | 263.0 | 23.4 | Отмостка здания | ц/б |
|  | право | 318.5 | 321.7 | 5.3 | Водоотводной лоток | ц/б |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 55.4 |
|  | Водоотводной лоток | - | 5.3 |
|  | Камера тепловых сетей | - | 13.1 |
|  | Основание колодца | - | 2.3 |
|  | Отмостка здания | - | 34.8 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | лево | 1.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | право | 34.3 | Освещение+Электросети+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | лево | 39.7 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | право | 68.8 | Освещение+Электросети+Связь | Фонарь бет 1 |  |
|  | лево | 146.1 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | лево | 159.5 | Освещение+Электросети+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | лево | 186.4 | Освещение+Электросети+Связь | Столб деревянный |  |
|  | лево | 186.4 | Освещение | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | лево | 222.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | лево | 263.0 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | лево | 295.3 | Освещение+Электросети+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | лево | 319.5 | Освещение+Связь | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | лево | 348.8 | Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 13 |  |
|  | Освещение | - | 2 |  |
|  | Освещение+Связь | - | 2 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 1 |  |
|  | Освещение+Электросети+Связь | - | 5 |  |
|  | Электросети | - | 3 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 0 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25 | Квадраты 0.4 * 0.4 м. в шахматном порядке. ( Обозначение искусственных неровностей ) | 6 | 25.6 | 10.24 |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 10.24 |
| белой (кв. м.) | 10.24 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 102.4 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | право |  | 34.3 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | треб. |  |  |
|  | лево |  | 37.6 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | треб. |  |  |
|  | лево |  | 69.3 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | треб. |  |  |
|  | право |  | 155.9 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | треб. |  |  |
|  | право |  | 189.0 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | треб. |  |  |
|  | лево |  | 192.2 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | треб. |  |  |
|  | лево |  | 222.8 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | треб. |  |  |
|  | право |  | 309.1 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | треб. |  |  |
|  | право |  | 344.8 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | треб. |  |  |
|  | лево |  | 348.1 | Искусственная неровность | 5.20 | Стойка | треб. |  |  |
|  | лево |  | 370.5 | Искусственная неровность | 1.17 | Стойка | треб. |  |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.17 | Искусственная неровность | 5 |
| 5.20 | Искусственная неровность | 6 |
|  | ИТОГО: | 11 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 12 |
|  | - стоек | 10 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лево | 37.5 | 3.8 | Газон | Стойка на ц/б тумбе |
|  | Лево | 69.4 | 3.8 | Газон | Стойка |
|  | Право | 155.9 | 3.2 | Газон | Стойка |
|  | Право | 189.0 | 3.6 | Газон | Стойка на ц/б тумбе |
|  | Лево | 192.2 | 3.1 | Газон | Стойка |
|  | Лево | 222.8 | 2.9 | Газон | Стойка |
|  | Право | 309.1 | 3.5 | Газон | Стойка |
|  | Право | 344.8 | 3.0 | Газон | Стойка |
|  | Лево | 348.1 | 2.7 | Газон | Стойка |
|  | Лево | 370.5 | 3.1 | Газон | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение |  |  | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 0.0 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1. | чет. | 135 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
|  | нечет. | 135 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 11.12.2012 г. | 1 лист; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 11.12.2012 г. | 27 страниц; Файл формата MS WORD. |