СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

РАССМОТРЕНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Центральная ферма |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Центральная ферма, 1 - ул. Героев Хасана |

ПЕРМЬ-2013

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  01.08.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	11

Трамвайные пути	12

Газоны	13

Прочие территории	14

Остановки общественного транспорта	15

Опоры освещения и контактных сетей	16

Малые архитектурные формы и прочие элементы	17

Линии разметки	18

Дорожные знаки	19

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	21

Ограждающие и направляющие устройства	22

Светофорные объекты	23

Характеристики движения транспорта	24

Сокращения и условные обозначения.	25

Сведения об исполнителях	29

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Центральная ферма(ул. Центральная ферма, 1  -ул. Героев Хасана)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Организация движения транспортных средств:

1.1 В районе перекрестка ул. Центральная ферма с ул. Героев Хасана, при выезде с прилегающей территории (от учебных корпусов ПГСХА) требуется установить недостающие знаки приоритета 2.1,2.4 («Главная дорога», «Уступи дорогу»).

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Центральная ферма |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Свердловский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 554.5 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 5.9 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Центральная ферма" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Центральная ферма, 1

конец  – ул. Героев Хасана

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 554.5 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 554.5 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 8429.0 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 4444.0 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 0.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 82.7 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 3743.9 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 158.4 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 23 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 1 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 1 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 0 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 0 / 0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность | шт. | 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0 / 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 8429.0 |  |
| 2. | Проезжая часть | 4444.0 |  |
| 3. | Обочины | 0.0 |  |
| 4. | Тротуары | 82.7 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 3743.9 |  |
| 7. | Прочие территории: | 158.4 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | чет. | 0.0 | 4.4 | 12.8 | пгс | Въезд |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ось | 0.8 | 25.5 | 237.6 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | чет. | 4.9 | 8.5 | 3.4 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 11.9 | 44.0 | 294.8 | ц/б плиты | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 13.7 | 18.6 | 11.9 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 13.7 | 23.8 | 34.0 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 14.6 | 16.4 | 3.0 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | ось | 43.8 | 552.2 | 2852.2 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 46.1 | 62.6 | 35.5 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 73.2 | 82.6 | 23.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 86.9 | 118.5 | 111.6 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 128.0 | 133.6 | 19.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 196.9 | 233.0 | 148.7 | пгс | Стоянка |  |
|  | нечет. | 252.8 | 257.0 | 12.8 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 258.0 | 267.0 | 15.0 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 341.0 | 367.3 | 330.0 | а/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 357.2 | 362.7 | 76.9 | а/б | Стоянка |  |
|  | нечет. | 361.6 | 369.4 | 122.3 | а/б | Стоянка |  |
|  | чет. | 408.0 | 421.1 | 7.6 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 408.7 | 420.5 | 15.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 411.3 | 417.0 | 50.1 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 530.1 | 550.7 | 24.8 | а/б | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 4444.0 |

|  | Въезд | - | 949.2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основная ПЧ | - | 3147.0 |
|  | Стоянка | - | 347.8 |

| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | а/б | - | 3441.6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгс | - | 274.1 |
|  | ц/б плиты | - | 569.3 |
|  | щ | - | 158.9 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | нечет. | 5.7 | 11.4 | 11.1 | ц/б | В зоне озеленения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нечет. | 10.7 | 13.7 | 6.1 | пгс | В зоне озеленения |  |
|  | чет. | 83.1 | 86.4 | 3.2 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 207.5 | 211.2 | 8.5 | а/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. | 385.0 | 391.0 | 53.7 | а/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 82.7 |

|  | В зоне озеленения | - | 82.7 |
| --- | --- | --- | --- |

| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | а/б | - | 65.5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгс | - | 6.1 |
|  | ц/б | - | 11.1 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |

|  | ось | 1.6 | 12.6 | 60.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | 2.2 | 6.7 | 10.6 |  |  |
|  | нечет. | 7.3 | 14.9 | 53.2 |  |  |
|  | чет. | 7.9 | 26.3 | 65.6 |  |  |
|  | нечет. | 20.5 | 48.5 | 116.2 |  |  |
|  | чет. | 32.6 | 84.0 | 68.4 |  |  |
|  | нечет. | 57.6 | 73.2 | 36.4 |  |  |
|  | нечет. | 82.6 | 93.8 | 25.7 |  |  |
|  | чет. | 85.7 | 260.7 | 312.2 |  |  |
|  | нечет. | 105.8 | 128.1 | 101.5 |  |  |
|  | нечет. | 132.0 | 210.1 | 423.1 |  |  |
|  | нечет. | 208.7 | 231.8 | 75.7 |  |  |
|  | нечет. | 231.8 | 253.3 | 75.4 |  |  |
|  | нечет. | 256.3 | 351.3 | 399.0 |  |  |
|  | чет. | 266.9 | 411.0 | 332.9 |  |  |
|  | нечет. | 360.1 | 365.0 | 51.4 |  |  |
|  | нечет. | 367.3 | 386.5 | 123.0 |  |  |
|  | нечет. | 388.6 | 412.5 | 152.0 |  |  |
|  | нечет. | 415.6 | 499.7 | 224.2 |  |  |
|  | нечет. | 417.0 | 548.5 | 817.2 |  |  |
|  | чет. | 419.1 | 534.2 | 214.5 |  |  |
|  | чет. | 548.7 | 552.4 | 5.2 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 3743.9 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  | ось | 2.5 | 6.5 | 5.4 | Отмостка здания | ц/б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нечет. | 6.5 | 9.0 | 5.1 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 25.5 | 33.3 | 15.2 | Контейнерная площадка | ц/б |
|  | нечет. | 417.3 | 488.4 | 132.8 | Водоотводная канава | пгс |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 158.4 |

|  | Водоотводная канава | - | 132.8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контейнерная площадка | - | 15.2 |
|  | Отмостка здания | - | 10.5 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  | чет. | 3.6 | Опора навеса | Столб мет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | 4.3 | Опора навеса | Столб мет |  |
|  | чет. | 18.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 20.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 21.8 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 23.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 27.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 44.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 87.4 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 90.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 116.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 126.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 174.8 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 211.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 213.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 257.2 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 257.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 258.4 | Освещение+Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 295.1 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 330.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 333.5 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 353.3 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 375.4 | Электросети | Столб мет |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 23 |  |

|  | Опора навеса | - | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Освещение+Электросети | - | 5 |  |
|  | Электросети | - | 16 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  | чет. | 35.2 | Мусорный контейнер | Газон |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 1 |  |

|  | Мусорный контейнер | - | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 21.0 | 2.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 130.5 | 13.05 |
| 1.5 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 2 м. , промежуток 6 м. (Обозначение полос движения) |  | 14.5 | 0.36 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 6 м. , промежуток 2 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 50.0 | 3.75 |
| 1.7 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 15.6 | 0.78 |
| 1.11 | Сплошная линия со штриховой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. ( Ограничение маневрирования ) |  | 1.0 | 0.17 |
| 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. | 3 |  | 59.20 |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 79.41 |
| белой (кв. м.) | 79.41 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 794.1 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  | чет. | 367.1 | Дети | 1.23 | Стойка | треб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | 463.3 | Дети | 1.23 | Опора | треб. |
|  | чет. | 463.3 | Зона действия | 8.2.1 | Опора | треб. |
|  | нечет. | 540.4 | Дети | 1.23 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 540.4 | Зона действия | 8.2.1 | Стойка | треб. |
|  | нечет. | 630.5 | Дети | 1.23 | Стойка | треб. |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |

| 1.23 | Дети | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Главная дорога | 2 |
| 2.4 | Уступите дорогу | 1 |
| 3.1 | Въезд запрещен | 1 |
| 3.4 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 1 |
| 4.1.2 | Движение направо | 1 |
| 5.16 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 1 |
| 5.19.1 | Пешеходный переход | 4 |
| 5.19.2 | Пешеходный переход | 4 |
| 5.21 | Жилая зона | 1 |
| 5.22 | Конец жилой зоны | 1 |
| 5.5 | Дорога с односторонним движением | 1 |
| 5.6 | Конец дороги с односторонним движением | 1 |
| 5.7.1 | Выезд на дорогу с односторонним движением | 1 |
| 6.10.1 | Указатель направлений | 3 |
| 6.4 | Место стоянки | 1 |
| 8.13 | Направление главной дороги | 2 |
| 8.6.1 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | 1 |
|  | ИТОГО: | 1 |
|  | Из них требуется: |  |

|  | - знаков | 6 |
| --- | --- | --- |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение |  |  | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  | нечет. | 5.7 | 7.3 | Парапет бетонный | - | 1.7 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нечет. | 6.5 | 8.0 | Парапет бетонный | - | 1.6 | 0 |  |
|  | чет. | 25.5 | 33.3 | Забор кирпичный | - | 11.6 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  | / | 14.9 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |

|  | Забор кирпичный | - | 0 | / | 11.6 | / | 0.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Парапет бетонный | - | 0 | / | 3.3 | / | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |

| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 00.00.2013 г. | 0 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 00.00.2013 г. | 00 страниц; Файл формата MS WORD. |