СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

Д.В. Гвоздев

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший государственный инспектор ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

Б.С. Мордвинов

____ _______________  2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ

«Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2012 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Чермозская |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Каширинская - ул. Кондаурова |

ПЕРМЬ-2012

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  08.11.2012 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	13

Трамвайные пути	14

Газоны	15

Прочие территории	17

Остановки общественного транспорта	18

Опоры освещения и контактных сетей	19

Малые архитектурные формы и прочие элементы	22

Линии разметки	23

Дорожные знаки	24

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	26

Ограждающие и направляющие устройства	27

Светофорные объекты	28

Характеристики движения транспорта	29

Сокращения и условные обозначения.	30

Сведения об исполнителях	33

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАЗМЕТКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Чермозская(ул. Каширинская  -ул. Кондаурова)

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения :

1.1.   На перекрестках ул. Чермозская с ул. Вишневая, ул. Балтийская, ул. Колыбалова  проектом предусмотрена установка недостающих знаков приоритета (2.1 «Главная дорога»; 2.4 «Уступи дорогу») и информационных знаков (6.10.1 «Указатель направлений»), (6.11 «Наименование объекта»), а так же 8.13 («Направление главной дороги»)

1.2  В районе перекрестка ул . Чермозская с ул. Вишневая имеется опасный поворот с ограниченной видимостью, необходима установка знаков 1.11 («Опасный поворот»), 3.20 («Обгон запрещен»), 3.24 («Ограничение максимальной скорости» (40)).

1.3  На ул. Чермозская требуется установка знаков 5.21 и 5.22 «Жилая зона», «Конец жилой зоны» на пересечении с ул. Колыбалова, т.к. данная улица имеет среднюю ширину проезжей части 4м и дорожное покрытие нежесткого типа. Улица Чермозская расположена в зоне малоэтажной индивидуальной застройки и используется жителями в основном для подъезда к своим домам, по улице не осуществляется движение маршрутных транспортных средств.

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004.

Эскизы знаков индивидуального проектирования разработаны согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Чермозская |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 1261.3 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.0 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Чермозская" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-2011 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Каширинская

конец  - ул. Кондаурова

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 1261.3 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 1261.3 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 27713.4 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 8620.8 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 15.0 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 105.0 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 18897.8 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 74.8 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 68 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 9 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 56.94 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 569.4 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 18 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства |  |  |  |
| 14.1. | - протяженность | п.м | 12.1 |  |
| 14.2. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 27713.4 |  |
| 2. | Проезжая часть | 8620.8 |  |
| 3. | Обочины | 15.0 |  |
| 4. | Тротуары | 105.0 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 18897.8 |  |
| 7. | Прочие территории: | 74.8 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ось | 0.9 | 178.7 | 749.1 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 35.7 | 40.2 | 29.7 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 50.2 | 53.9 | 19.2 | грунт | Въезд |  |
|  | нечет. | 60.5 | 67.8 | 31.1 | ц/б плиты | Въезд |  |
|  | нечет. | 60.5 | 86.0 | 95.2 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 65.8 | 75.2 | 36.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 97.7 | 106.3 | 7.6 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 100.6 | 105.8 | 14.0 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 114.7 | 119.8 | 6.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 115.3 | 141.7 | 72.7 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 139.3 | 141.9 | 4.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | ось | 165.2 | 428.6 | 1897.3 | а/б | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 182.9 | 189.0 | 38.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 190.8 | 199.7 | 31.5 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 211.1 | 228.3 | 91.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 224.0 | 230.6 | 20.9 | грунт | Въезд |  |
|  | чет. | 225.1 | 227.9 | 13.1 | брусчатка | Въезд |  |
|  | чет. | 246.6 | 255.5 | 42.1 | грунт | Въезд |  |
|  | чет. | 251.2 | 255.1 | 4.1 | мет. | Въезд |  |
|  | нечет. | 270.4 | 273.9 | 10.5 | грунт | Въезд |  |
|  | чет. | 294.5 | 297.9 | 21.3 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 296.5 | 305.3 | 29.8 | а/б | Примыкание |  |
|  | чет. | 318.6 | 325.0 | 19.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | нечет. | 333.8 | 338.0 | 21.8 | а/б | Въезд |  |
|  | чет. | 345.6 | 357.3 | 29.7 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 356.9 | 360.8 | 7.6 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 356.9 | 360.7 | 13.8 | щ | Въезд |  |
|  | нечет. | 359.2 | 360.1 | 3.4 | мет. | Въезд |  |
|  | нечет. | 368.7 | 373.5 | 23.4 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 369.5 | 372.7 | 8.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 383.9 | 387.2 | 22.5 | грунт | Въезд |  |
|  | нечет. | 398.3 | 403.7 | 13.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 402.7 | 425.5 | 100.9 | а/б | Примыкание |  |
|  | нечет. | 404.0 | 414.6 | 33.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 406.0 | 428.6 | 66.5 | а/б | Примыкание |  |
|  | ось | 428.6 | 497.9 | 333.1 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 471.6 | 476.5 | 29.8 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 511.0 | 574.8 | 279.0 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 515.9 | 518.8 | 1.9 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 516.1 | 517.3 | 1.7 | дерево | Въезд |  |
|  | чет. | 517.5 | 518.7 | 1.7 | дерево | Въезд |  |
|  | нечет. | 546.4 | 551.7 | 42.5 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 552.7 | 558.7 | 15.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 554.9 | 558.1 | 6.2 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 555.1 | 558.2 | 3.9 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 587.6 | 1168.2 | 2572.4 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | нечет. | 598.3 | 603.3 | 5.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 599.1 | 603.1 | 20.9 | дерево | Въезд |  |
|  | чет. | 608.8 | 611.6 | 5.3 | дерево | Въезд |  |
|  | нечет. | 610.9 | 613.7 | 5.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 611.0 | 613.3 | 1.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 611.0 | 613.3 | 5.9 | дерево | Въезд |  |
|  | чет. | 612.1 | 612.9 | 1.4 | дерево | Въезд |  |
|  | чет. | 622.5 | 626.9 | 22.0 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 647.8 | 659.3 | 27.7 | пгс | Примыкание |  |
|  | чет. | 651.1 | 656.6 | 29.7 | пгс | Примыкание |  |
|  | чет. | 664.9 | 694.1 | 83.2 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 675.5 | 678.9 | 15.1 | грунт | Въезд |  |
|  | нечет. | 681.7 | 689.1 | 10.6 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 684.6 | 687.1 | 3.1 | дерево | Въезд |  |
|  | нечет. | 698.2 | 705.7 | 29.9 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 703.6 | 710.4 | 51.8 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 723.2 | 737.6 | 52.1 | пгс | Примыкание |  |
|  | чет. | 727.7 | 738.9 | 30.4 | пгс | Примыкание |  |
|  | чет. | 752.0 | 763.2 | 23.8 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 768.6 | 774.7 | 11.5 | пл. | Въезд |  |
|  | чет. | 768.7 | 772.8 | 18.1 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 772.7 | 781.7 | 16.1 | пгс | Стоянка |  |
|  | нечет. | 781.9 | 784.5 | 17.5 | грунт | Въезд |  |
|  | чет. | 784.2 | 788.3 | 28.0 | грунт | Въезд |  |
|  | нечет. | 790.0 | 793.0 | 14.0 | грунт | Въезд |  |
|  | нечет. | 805.6 | 810.1 | 26.1 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 810.7 | 822.2 | 40.0 | пгс | Примыкание |  |
|  | нечет. | 812.0 | 825.5 | 45.6 | пгс | Примыкание |  |
|  | чет. | 844.4 | 855.5 | 53.4 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 895.6 | 907.8 | 36.0 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 897.6 | 909.7 | 43.1 | пгс | Примыкание |  |
|  | нечет. | 909.3 | 918.0 | 29.8 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 920.8 | 935.2 | 49.1 | пгс | Въезд |  |
|  | нечет. | 1001.9 | 1019.9 | 38.1 | пгс | Примыкание |  |
|  | чет. | 1012.6 | 1022.8 | 15.9 | пгс | Примыкание |  |
|  | чет. | 1015.2 | 1020.7 | 39.4 | грунт | Примыкание |  |
|  | чет. | 1103.1 | 1114.1 | 134.7 | пгс | Въезд |  |
|  | ось | 1166.9 | 1178.6 | 43.0 | щ | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 1168.2 | 1178.6 | 100.3 | щ | Примыкание |  |
|  | нечет. | 1170.1 | 1176.7 | 102.6 | щ | Въезд |  |
|  | ось | 1176.7 | 1259.8 | 292.2 | пгс | Основная ПЧ |  |
|  | чет. | 1207.8 | 1209.8 | 5.3 | щ | Въезд |  |
|  | чет. | 1209.7 | 1214.8 | 59.6 | пгс | Въезд |  |
|  | чет. | 1209.7 | 1214.5 | 13.6 | ц/б | Въезд |  |
|  | чет. | 1214.5 | 1215.7 | 3.3 | щ | Въезд |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 8620.8 |
|  | Въезд | - | 1779.1 |
|  | Основная ПЧ | - | 6166.1 |
|  | Примыкание | - | 659.4 |
|  | Стоянка | - | 16.1 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 2116.4 |
|  | брусчатка | - | 13.1 |
|  | грунт | - | 229.0 |
|  | дерево | - | 39.9 |
|  | мет. | - | 7.5 |
|  | пгс | - | 4759.6 |
|  | пл. | - | 11.5 |
|  | ц/б | - | 145.7 |
|  | ц/б плиты | - | 31.1 |
|  | щ | - | 1266.9 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. |  | 12.9 | 14.2 | 6.5 | пл. | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 72.0 | 74.3 | 2.8 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 78.1 | 93.4 | 32.7 | мет. | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 206.9 | 209.8 | 5.4 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 237.0 | 238.1 | 6.8 | грунт | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 276.0 | 277.5 | 7.8 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 278.0 | 278.6 | 2.2 | а/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | нечет. |  | 305.5 | 306.9 | 0.8 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 336.9 | 338.4 | 3.8 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 428.6 | 435.6 | 24.6 | пгс | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 430.9 | 433.4 | 3.0 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | нечет. |  | 613.8 | 614.8 | 0.6 | мет. | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 709.2 | 710.4 | 1.1 | ц/б | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 884.4 | 885.3 | 4.0 | грунт | Прилегающий к ПЧ |  |
|  | чет. |  | 937.2 | 939.6 | 2.0 | ц/б | В зоне озеленения |  |
|  | чет. |  | 937.2 | 939.6 | 0.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 105.0 |
|  | В зоне озеленения | - | 46.7 |
|  | Прилегающий к ПЧ | - | 58.3 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | а/б | - | 10.0 |
|  | грунт | - | 10.8 |
|  | мет. | - | 33.3 |
|  | пгс | - | 24.6 |
|  | пл. | - | 6.5 |
|  | ц/б | - | 19.8 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | нечет. | 0.0 | 35.7 | 220.6 |  |  |
|  | чет. | 2.5 | 13.0 | 68.8 |  |  |
|  | чет. | 14.1 | 65.8 | 311.8 |  |  |
|  | нечет. | 39.8 | 50.4 | 66.9 |  |  |
|  | нечет. | 53.5 | 60.8 | 29.3 |  |  |
|  | чет. | 75.0 | 100.6 | 76.7 |  |  |
|  | нечет. | 84.1 | 162.2 | 610.1 |  |  |
|  | чет. | 105.8 | 121.9 | 46.1 |  |  |
|  | чет. | 125.3 | 128.3 | 9.0 |  |  |
|  | чет. | 131.5 | 139.4 | 26.9 |  |  |
|  | чет. | 141.7 | 225.3 | 535.3 |  |  |
|  | нечет. | 172.1 | 183.3 | 72.4 |  |  |
|  | нечет. | 188.9 | 191.0 | 6.6 |  |  |
|  | нечет. | 199.7 | 215.8 | 61.5 |  |  |
|  | нечет. | 219.1 | 224.5 | 10.6 |  |  |
|  | нечет. | 228.2 | 237.1 | 57.8 |  |  |
|  | чет. | 230.5 | 246.6 | 89.2 |  |  |
|  | нечет. | 238.0 | 270.6 | 176.9 |  |  |
|  | чет. | 255.0 | 278.1 | 131.2 |  |  |
|  | нечет. | 273.5 | 297.7 | 63.1 |  |  |
|  | чет. | 278.6 | 294.5 | 104.0 |  |  |
|  | чет. | 297.8 | 383.9 | 392.1 |  |  |
|  | нечет. | 303.3 | 312.4 | 17.9 |  |  |
|  | нечет. | 305.3 | 333.9 | 179.0 |  |  |
|  | нечет. | 337.9 | 356.9 | 123.2 |  |  |
|  | нечет. | 360.7 | 370.4 | 56.9 |  |  |
|  | нечет. | 373.4 | 398.3 | 140.9 |  |  |
|  | чет. | 386.9 | 409.6 | 86.7 |  |  |
|  | нечет. | 394.3 | 400.9 | 15.9 |  |  |
|  | нечет. | 400.3 | 407.6 | 20.8 |  |  |
|  | нечет. | 413.0 | 415.6 | 3.9 |  |  |
|  | чет. | 419.7 | 497.7 | 368.2 |  |  |
|  | нечет. | 424.7 | 471.8 | 288.7 |  |  |
|  | нечет. | 476.3 | 498.3 | 137.1 |  |  |
|  | чет. | 510.5 | 555.2 | 218.7 |  |  |
|  | нечет. | 511.5 | 546.5 | 281.7 |  |  |
|  | нечет. | 551.6 | 574.7 | 176.1 |  |  |
|  | чет. | 557.9 | 574.8 | 108.5 |  |  |
|  | нечет. | 587.5 | 599.1 | 75.9 |  |  |
|  | чет. | 587.8 | 622.6 | 222.7 |  |  |
|  | нечет. | 603.0 | 611.1 | 47.5 |  |  |
|  | нечет. | 613.1 | 652.9 | 202.7 |  |  |
|  | чет. | 626.5 | 651.2 | 159.0 |  |  |
|  | чет. | 654.9 | 676.2 | 151.1 |  |  |
|  | нечет. | 656.9 | 683.6 | 129.9 |  |  |
|  | чет. | 678.2 | 688.9 | 68.1 |  |  |
|  | нечет. | 687.8 | 700.0 | 64.0 |  |  |
|  | чет. | 691.6 | 704.6 | 99.2 |  |  |
|  | нечет. | 704.3 | 729.1 | 162.1 |  |  |
|  | чет. | 708.3 | 732.3 | 142.0 |  |  |
|  | нечет. | 733.6 | 782.3 | 377.7 |  |  |
|  | чет. | 735.6 | 756.1 | 92.9 |  |  |
|  | чет. | 755.5 | 769.0 | 45.2 |  |  |
|  | чет. | 772.3 | 784.5 | 63.7 |  |  |
|  | нечет. | 784.3 | 790.2 | 45.0 |  |  |
|  | чет. | 788.2 | 814.7 | 188.8 |  |  |
|  | нечет. | 792.8 | 805.6 | 85.2 |  |  |
|  | нечет. | 809.0 | 817.7 | 42.2 |  |  |
|  | чет. | 819.3 | 844.6 | 142.5 |  |  |
|  | нечет. | 822.2 | 900.0 | 427.4 |  |  |
|  | чет. | 855.5 | 884.5 | 148.7 |  |  |
|  | чет. | 885.2 | 901.8 | 89.9 |  |  |
|  | нечет. | 903.9 | 914.3 | 37.1 |  |  |
|  | чет. | 905.9 | 932.6 | 173.6 |  |  |
|  | нечет. | 916.0 | 1006.5 | 501.2 |  |  |
|  | чет. | 929.2 | 939.6 | 41.3 |  |  |
|  | чет. | 935.6 | 1016.0 | 708.9 |  |  |
|  | нечет. | 1013.4 | 1171.8 | 2983.0 |  |  |
|  | чет. | 1019.1 | 1105.4 | 1401.0 |  |  |
|  | чет. | 1111.4 | 1172.0 | 1014.4 |  |  |
|  | нечет. | 1174.2 | 1259.7 | 2328.2 |  |  |
|  | чет. | 1177.2 | 1210.0 | 503.2 |  |  |
|  | чет. | 1214.5 | 1260.0 | 541.4 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 18897.8 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | чет. | 2.2 | 2.6 | 2.1 | Водоотводной лоток | ц/б |
|  | чет. | 7.4 | 26.8 | 18.7 | Отмостка здания | ц/б |
|  | нечет. | 75.2 | 84.4 | 9.6 | Отмостка здания | ц/б |
|  | чет. | 97.6 | 114.7 | 14.2 | Водоотводной лоток | ц/б |
|  | нечет. | 396.1 | 397.9 | 3.3 | Ц/б плита |  |
|  | чет. | 649.8 | 651.2 | 1.3 | Основание колодца | ц/б |
|  | чет. | 755.5 | 761.6 | 17.5 | Гараж |  |
|  | нечет. | 854.7 | 857.2 | 4.6 | Газ |  |
|  | чет. | 937.3 | 939.3 | 3.5 | Трансформаторная подстанция |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 74.8 |
|  | Водоотводной лоток | - | 16.3 |
|  | Газ | - | 4.6 |
|  | Гараж | - | 17.5 |
|  | Основание колодца | - | 1.3 |
|  | Отмостка здания | - | 28.3 |
|  | Трансформаторная подстанция | - | 3.5 |
|  | Ц/б плита | - | 3.3 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | нечет. | 34.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 67.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 92.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 136.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 155.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 161.4 |  | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 176.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 187.1 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 190.1 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 202.0 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 210.9 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 221.8 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 248.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 258.4 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 290.0 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 294.6 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 307.2 | Без назначения | Столб мет |  |
|  | чет. | 313.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 334.3 | Электросети | Фонарь бет 1 |  |
|  | нечет. | 345.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 367.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 377.0 | Освещение | Фонарь бет 1 |  |
|  | чет. | 391.5 | Освещение | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 398.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 435.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 471.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 546.9 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 567.9 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 606.8 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 630.4 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 647.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 649.1 | Без назначения | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 659.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 697.6 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | чет. | 723.8 | Без назначения | Столб мет |  |
|  | чет. | 728.3 | Освещение+Электросети | Фонарь деревянный 1 |  |
|  | нечет. | 749.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 773.2 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 794.2 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 805.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 811.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 822.4 | Связь | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 839.6 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 893.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 897.0 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | нечет. | 911.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 916.4 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 919.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 919.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 922.8 | Освещение+Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 927.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 946.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 951.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 965.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 971.9 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 984.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1000.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1000.7 | Электросети | Столб деревянный |  |
|  | чет. | 1008.1 | Без назначения | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1041.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1080.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1086.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1123.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1127.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1163.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1166.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
|  | нечет. | 1181.6 | Связь | Столб бетонный |  |
|  | чет. | 1184.5 | Электросети | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 68 |  |
|  |  | - | 1 |  |
|  | Без назначения | - | 4 |  |
|  | Освещение | - | 6 |  |
|  | Освещение+Электросети | - | 5 |  |
|  | Связь | - | 8 |  |
|  | Электросети | - | 44 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | нечет. | 129.1 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | нечет. | 306.3 | Телефон | Тротуар |
|  | чет. | 432.4 | Колонка вод | Тротуар |
|  | нечет. | 705.5 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | нечет. | 706.6 | Мусорный_контейнер | Газон |
|  | нечет. | 805.2 | Столбик ограждения | Газон |
|  | нечет. | 810.5 | Столбик ограждения | Газон |
|  | чет. | 1006.5 | Щит инф. | Газон |
|  | нечет. | 1081.8 | Щит инф. | Газон |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 9 |  |
|  | Колонка вод | - | 1 |  |
|  | Мусорный_контейнер | - | 3 |  |
|  | Столбик ограждения | - | 2 |  |
|  | Телефон | - | 1 |  |
|  | Щит инф. | - | 2 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-2011 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  | 105.2 | 10.52 |
| 1.2.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Краевая) |  | 385.9 | 38.59 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 6 м. , промежуток 2 м. (Приближение к линии 1.1) |  | 88.8 | 6.66 |
| 1.7 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 0.5 м. , промежуток 0.5 м. (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  | 23.4 | 1.17 |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 56.94 |
| белой (кв. м.) | 56.94 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 569.4 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | чет. |  | 155.1 | Указатель направлений | 6.10.1 | Опора | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 155.1 | Направление главной дороги | 8.13 | Опора | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 155.1 | Уступите дорогу | 2.4 | Опора | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 180.8 | Направление главной дороги | 8.13 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 180.8 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 180.8 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 187.1 | Обгон запрещен | 3.20 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 248.7 | Опасный поворот | 1.11.1 | Опора | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 248.7 | Ограничение максимальной скорости | 3.24 | Опора | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 291.7 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 291.7 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 311.1 | Главная дорога | 2.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | нечет. |  | 311.1 | Указатель направлений | 6.10.1 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 391.5 | Наименование объекта | 6.11 | Опора | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 391.5 | Главная дорога | 2.1 | Опора | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 391.5 | Направление главной дороги | 8.13 | Опора | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 424.3 | Жилая зона | 5.21 | Стойка | треб. |  |  |
|  | чет. |  | 424.3 | Конец жилой зоны | 5.22 | Стойка | треб. |  |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.11.1 | Опасный поворот | 1 |
| 2.1 | Главная дорога | 4 |
| 2.4 | Уступите дорогу | 1 |
| 3.20 | Обгон запрещен | 1 |
| 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 1 |
| 5.21 | Жилая зона | 1 |
| 5.22 | Конец жилой зоны | 1 |
| 6.10.1 | Указатель направлений | 4 |
| 6.11 | Наименование объекта | 1 |
| 8.13 | Направление главной дороги | 3 |
|  | ИТОГО: | 18 |
|  | Из них требуется: |  |
|  | - знаков | 18 |
|  | - стоек | 4 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нечет. | 180.8 | 5.1 | Газон | Стойка |
|  | чет. | 291.7 | 4.7 | Газон | Стойка |
|  | нечет. | 311.1 | 4.2 | Газон | Стойка |
|  | чет. | 424.3 | 4.9 | Газон | Стойка |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. | Местоположение |  |  | Тип устройства | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | чет. | 435.5 | 438.8 | Ограждение из металлических труб | - | 3.4 | 0 |
|  | нечет. | 854.7 | 857.2 | Забор металлический | - | 6.2 | 0 |
|  | нечет. | 854.7 | 857.2 | Забор металлический | - | 2.5 | 0 |

|  | Итого: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, п.м / м2: | - | 12.1 | / | 0.0 |
| 2. | ограждения по видам, п.м. / м2: |  |  |  |  |
|  | Забор металлический | - | 0 | / | 8.7 |
|  | Ограждение из металлических труб | - | 0 | / | 3.4 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 1 | чет. | 230 | 1 | 60.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 66 |
|  | нечет. | 230 | 1 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 |
| 2 | чет. | 1140 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
|  | нечет. | 1140 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 08.11.2012 г. | 4 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 08.11.2012 г. | 33 страницы; Файл формата MS WORD. |