СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

МКУ «Пермблагоустройство»

М.В. Чувашов

____ _______________  2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

дорог и транспорта

администрации города Перми

____ _______________  2013 г.

РАССМОТРЕНО

Начальник отделения ДН ОГИБДД Управления МВД России по городу Перми

В.В. Кадочников

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Пермская дирекция

дорожного движения»

М.Л. Кис

____ _______________  2013 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела дорожного движения управления дорогами департамента дорог и транспорта администрации г. Перми

Е.А. Мамонова

____ _______________  2013 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ПЕРМИ

| Наименование объекта | ул. Школьная (пос. Голый Мыс) |
| --- | --- |
| Границы объекта | ул. Апрельская (пос. Голый Мыс) - ул. Школьная, 34 (пос. Голый Мыс) |

ПЕРМЬ-2013

Составлен:                         ЗАО «Панорама»                    _

организация-исполнитель

614066,  Пермь, ул. Баумана, д.24а,  тел/факс (342) 22-16-302, 21-95-202

адрес и телефоны организации-исполнителя

Директор  ЗАО «Панорама»                                                                   Каленчук С.А.

должность                                                        подпись                                    Ф.И.О.

М.П.

дата:  30.09.2013 г.

По заказу:         МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»__________

______614000, Пермь, ул. Пермская, д. 2А,  тел. (342) 212-47-51______

Содержание.

Лист согласования	4

Пояснительная записка	5

Паспорт проекта	6

Схема расположения объекта	7

Сводные сведения по объекту	8

Баланс территории	9

Проезжая часть	10

Тротуары	11

Трамвайные пути	12

Газоны	13

Прочие территории	14

Остановки общественного транспорта	15

Опоры освещения и контактных сетей	16

Малые архитектурные формы и прочие элементы	18

Линии разметки	19

Дорожные знаки	20

Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)	21

Ограждающие и направляющие устройства	22

Светофорные объекты	23

Характеристики движения транспорта	24

Сокращения и условные обозначения.	25

Сведения об исполнителях	29

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскизы знаков индивидуального проектирования (ГОСТ Р 52290-2004)

СХЕМА РАССТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОДД М 1:500

# Лист согласования

###### ул. Школьная (пос. Голый Мыс)(ул. Апрельская (пос. Голый Мыс)  -ул. Школьная, 34 (пос. Голый Мыс))

| № п.п. | Наименование организации | Согласование |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Новогор-Прикамье» ул. Фрезеровщиков, 50 |  |
| 2. | Тепловые сети ОАО «ТГК-9» ул. П.Осипенко, 41а |  |
| 3. | ОАО «Ростелеком» |  |
| 4. | ОАО «МРСК Урала» ул. Камчатовская, 26 |  |
| 5 | ЗАО «УралГазСервис» ул. Уральская, 104 |  |
| 6. | АС-9 ул. 25 Октября, 12 |  |
| 7. | ГКУ СМЭУ Пермского края ул. Пермская, 164 |  |
| 8. | МУП «Горсвет» Б-р Гагарина, 84а |  |
| 9. | МУП «ПермГорЭлектроТранс» ул. Уральская, 108а |  |

Примечание: при необходимости смещения стоек дорожных знаков, попадающих в зону производства аварийных или плановых работ, организации, эксплуатирующие инженерные сети, уведомляют владельца стоек дорожных знаков об их временном демонтаже силами владельца данных стоек.

# Пояснительная записка

Целью разработки проекта организации дорожного движения является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Перми и отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения автомобилей и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р-52398-2005, ГОСТ Р 52577-2006, ГОСТ Р 52605-2006 и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- своевременное информирование участников движения;

- организация движения транспортных средств;

обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги.

В проекте организации дорожного движения было принято:

1. Обеспечение безопасности участников движения:

1.1 В связи с низкой интенсивностью движения автомобилей на данной улице, проезд перекрестков осуществляется согласно Правилам Дорожного Движения.

При разработке ПОДД использовались данные по интенсивности транспортных потоков на основе натурного обследования, актуальная геодезическая планировка. Все решения по применению дорожных знаков, разметки, направляющих устройств и дорожных ограждений основаны и согласуются с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В частных случаях возможны отступления, не противоречащие ГОСТ Р 55289-2004

# Паспорт проекта

| 1. | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ген. Проектировщик | ЗАО "Панорама" г. Пермь |
| 1.2 | Заказчик | МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» |
| 1.3 | Объект строительства | ул. Школьная (пос. Голый Мыс) |
| 1.4 | Месторасположение объекта | г. Пермь, Свердловский район |
| 1.5 | Стадия проекта | Рабочий проект |
| 1.6 | Вид работ | Разработка проекта организации движения на УДС города Перми |
| 2. | Технико-экономические показатели |  |
| 2.1 | Протяженность дороги, м | 551.4 |
| 2.2 | Средняя ширина проезжей части, м | 4.6 |
| 3. | Строительные решения | Линии разметки выполняются в краске. |
| 4. | Проектные решения | Проект разметки проезжей части на участке "ул. Школьная (пос. Голый Мыс)" составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения" и ГОСТ Р 51256-11 "Дорожная разметка". |

# Схема расположения объекта

Границы объекта:  начало – ул. Апрельская (пос. Голый Мыс)

конец  – ул. Школьная, 34 (пос. Голый Мыс)

# Сводные сведения по объекту

| № п.п. | Наименования элементов объекта | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Протяженность объекта по главной оси | п.м | 551.4 |  |
| 1.1. | Протяженность суммарная по осям всех участков | п.м | 794.33 |  |
| 2. | Общая площадь объекта | м2 | 9925.7 |  |
| 3. | Проезжая часть | м2 | 3715.5 |  |
| 4. | Обочины | м2 | 46.5 |  |
| 5. | Тротуары | - м2 | 2.9 |  |
| 6. | Трамвайные пути |  |  |  |
| 6.1. | - протяженность путей | п.м | 0.0 |  |
| 6.2. | - площадь полотна | м2 | 0.0 |  |
| 7. | Территории озеленения | м2 | 6142.9 |  |
| 8. | Прочие территории | м2 | 18.0 |  |
| 9. | Остановки общественного транспорта | шт. | 0 |  |
| 9.1. | - павильоны пассажирские | шт. | 0 |  |
| 10. | Опоры освещения и контактных сетей | шт. | 38 |  |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт. | 0 |  |
| 12. | Линии дорожной разметки |  |  |  |
| 12.1. | - площадь | м2 | 0.0 |  |
| 12.2. | - протяженность, приведенная к линии 1.1 | п.м | 0.0 |  |
| 13. | Дорожные знаки | шт. | 0 |  |
| 13.1. | - из них требуется | шт. | 0 |  |
| 13.2. | - демонтаж | шт. | 0 |  |
| 14. | Ограждающие и направляющие устройства (факт/треб.) |  |  |  |
| 14.1. | - дорожное удерживающее | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.2. | - пешеходное | п.м | 0 / 0 |  |
| 14.3. | - безбарьерное | шт. | 0 / 0 |  |
| 14.4. | - площадь в плане | м2 | 0.0 |  |
| 14.5 | - прочие | п.м | 0 / 0 |  |
| 15. | Светофорные объекты | шт. | 0 |  |
| 16. | Искусственная неровность (факт/треб.) | шт. | 0 / 0 |  |
| 16.1 | - площадь (факт/треб.) | м2 | 0 / 0 |  |

# Баланс территории

| № п.п. | Наименование элементов | Площади элементов, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь объекта | 9925.7 |  |
| 2. | Проезжая часть | 3715.5 |  |
| 3. | Обочины | 46.5 |  |
| 4. | Тротуары | 2.9 |  |
| 5. | Трамвайное полотно | 0.0 |  |
| 6. | Территории озеленения | 6142.9 |  |
| 7. | Прочие территории: | 18.0 |  |
| 8. | Ограждающие и направляющие устройства (с учитываемой площадью в плане) | 0.0 |  |

# Проезжая часть

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - А | ось | 1.5 | 286.9 | 988.9 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | чет. | 42.2 | 42.4 | 12.0 | ц/б | Основная ПЧ |  |
| - А | чет. | 42.3 | 54.4 | 711.4 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | чет. | 43.9 | 44.1 | 35.7 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 44.1 | 44.3 | 29.0 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 45.2 | 45.4 | 9.0 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 51.4 | 54.4 | 26.1 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | чет. | 52.6 | 53.1 | 0.8 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 70.4 | 80.0 | 17.7 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 133.9 | 148.1 | 41.9 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 166.3 | 200.4 | 114.6 | пгс | Стоянка |  |
| - А | чет. | 238.1 | 246.8 | 51.7 | щ | Въезд |  |
| - А | ось | 286.2 | 308.7 | 196.5 | щ | Перекресток |  |
| - А | нечет. | 290.6 | 298.6 | 16.0 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | ось | 307.4 | 543.0 | 1349.1 | щ | Основная ПЧ |  |
| - А | чет. | 404.0 | 407.6 | 12.4 | пгс | Въезд |  |
| - А | чет. | 459.0 | 463.6 | 4.6 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 492.9 | 504.7 | 38.8 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 534.2 | 539.6 | 18.1 | щ | Въезд |  |
| - А | чет. | 538.8 | 542.1 | 7.4 | щ | Въезд |  |
| - А | нечет. | 539.1 | 546.8 | 33.8 | щ | Перекресток |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | площадь проезжей части всего, м2: | - | 3715.5 |
|  | Въезд | - | 267.1 |
|  | Основная ПЧ | - | 3103.6 |
|  | Перекресток | - | 230.3 |
|  | Стоянка | - | 114.6 |
| 2. | площадь покрытий проезжей части по типам, м2: |  |  |
|  | пгс | - | 144.7 |
|  | ц/б | - | 12.0 |
|  | щ | - | 3558.9 |

# Тротуары

| № п.п. | Местоположение |  |  |  | Площадь, м2 | Тип покрытия | Категория | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м |  | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - А | чет. |  | 43.9 | 44.0 | 2.9 | ц/б | В зоне озеленения |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь тротуаров всего, м2: | - | 2.9 |
|  | В зоне озеленения | - | 2.9 |
| 2. | площадь покрытий по типам, м2: |  |  |
|  | ц/б | - | 2.9 |

# Трамвайные пути

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь полотна, м2 | Протя-женность путей, м | Тип покрытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | протяженность трамвайных путей | - | 0.0 |
| 2. | площадь трамвайного полотна, м2 | - | 0.0 |
| 3. | площадь покрытий трамвайного полотна по типам, м2 |  |  |

# Газоны

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| - А | нечет. | 0.1 | 71.3 | 254.6 |  |  |
| - А | чет. | 3.3 | 137.7 | 285.2 |  |  |
| - А | чет. | 42.3 | 44.0 | 332.1 |  |  |
| - А | чет. | 42.4 | 52.5 | 627.1 |  |  |
| - А | чет. | 44.0 | 44.1 | 52.7 |  |  |
| - А | чет. | 44.2 | 45.3 | 136.3 |  |  |
| - А | чет. | 45.3 | 52.6 | 86.8 |  |  |
| - А | чет. | 49.3 | 51.8 | 14.1 |  |  |
| - А | чет. | 52.9 | 54.6 | 7.4 |  |  |
| - А | нечет. | 75.5 | 292.8 | 769.8 |  |  |
| - А | чет. | 140.8 | 238.4 | 522.8 |  |  |
| - А | чет. | 246.8 | 349.3 | 499.2 |  |  |
| - А | нечет. | 298.6 | 540.9 | 1258.8 |  |  |
| - А | чет. | 321.9 | 484.5 | 988.8 |  |  |
| - А | чет. | 407.4 | 459.2 | 31.6 |  |  |
| - А | чет. | 462.8 | 496.5 | 100.6 |  |  |
| - А | чет. | 502.9 | 535.6 | 86.5 |  |  |
| - А | ось | 538.8 | 549.2 | 86.4 |  |  |
| - А | чет. | 539.3 | 541.2 | 2.1 |  |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь газонов всего, м2: | - | 6142.9 |

# Прочие территории

| № п.п. | Местоположение |  |  | Площадь, м2 | Описание территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало, м | конец, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - А | чет. | 43.7 | 43.8 | 9.9 | Ц/б плиты |  |
| - А | чет. | 48.7 | 50.6 | 8.1 | Трансформаторная подстанция |  |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь прочих территорий, м2 | - | 18.0 |
|  | Трансформаторная подстанция | - | 8.1 |
|  | Ц/б плиты | - | 9.9 |

# Остановки общественного транспорта

| № п.п. | Местоположение павильона или указателя остановки |  |  | Название остановки | Количество павильонов, шт. | Расстояние от ПЧ, м. | Маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | начало,м | конец, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество остановок | - | 0 | шт. |
|  | количество пассажирских павильонов | - | 0 | шт. |

# Опоры освещения и контактных сетей

| № | Местоположение |  | Назначение опоры | Тип опоры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | сторона | по оси, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - А | нечет. | -13.0 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | чет. | 16.5 | Электросети+Освещение | Фонарь бет 1 |  |
| - А | чет. | 39.5 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 42.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 43.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 43.3 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 43.7 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
| - А | чет. | 43.8 | Без назначения | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 43.9 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 44.0 | Освещение | Фонарь мет 1 |  |
| - А | чет. | 44.1 | Без назначения | Столб мет |  |
| - А | чет. | 44.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 44.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 44.3 | Освещение | Фонарь мет 1 |  |
| - А | чет. | 44.9 | Освещение | Фонарь мет 1 |  |
| - А | чет. | 45.0 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 45.7 | Электросети+Освещение+Связь | Фонарь бет 1 |  |
| - А | чет. | 51.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 54.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 57.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 85.6 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 90.0 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 93.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 125.6 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 140.2 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 165.3 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 188.1 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 202.4 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 222.8 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 238.1 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 279.4 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 309.2 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 349.3 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | нечет. | 360.4 | Электросети | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 388.0 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 432.3 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 464.4 | Электросети+Связь | Столб бетонный |  |
| - А | чет. | 494.0 | Электросети | Столб бетонный |  |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общее количество опор, шт. | - | 38 |  |
|  | Без назначения | - | 2 |  |
|  | Освещение | - | 3 |  |
|  | Электросети | - | 18 |  |
|  | Электросети+Освещение | - | 2 |  |
|  | Электросети+Освещение+Связь | - | 2 |  |
|  | Электросети+Связь | - | 11 |  |

# Малые архитектурные формы и прочие элементы

| № п.п. | Местоположение |  | Наименование МАФ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  | Итого: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | количество МАФ всего, шт. | - | 0 |  |

# Линии разметки

| № линии ГОСТ 51256-11 | Характеристика линии | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: |  |
| --- | --- |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 0 |
| белой (кв. м.) | 0 |
| желтой (кв. м.) | 0 |
| общая протяженность, приведенная к линии 1.1 (м) | 0 |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

# Дорожные знаки

| № п.п. |  | Местоположение |  | Наименование знака, указателя | Номер по ГОСТ Р 52289-2004 | Способ установки |  | Статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторона | по оси, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |

Сводная ведомость

| ГОСТ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: | 0 |
|  | Из них требуется: |  |

|  | - знаков | 0 |
| --- | --- | --- |
|  | - стоек | 0 |
|  | - опор | 0 |
|  | Демонтаж: |  |
|  | - знаков | 0 |

# Ведомость вновь устанавливаемых опор и стоек (проектная)

| № п/п | Сторона | Коорди-ната по оси | Коорди-ната от оси | Место расположения | Тип опоры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ограждающие и направляющие устройства

| № п.п. |  | Местоположение |  |  | Тип устройства | Кол-во, шт | Длина, п.м. | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сторо-на | начало, м | конец, м |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - А | нечет. |  | 19.3 | 23.4 | Забор деревянный | - | 3.9 | 0 |  |
| - А | чет. |  | 316.9 | 316.9 | Столбик ограждения | 1 | 0.0 | 0 |  |

|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего ограждений, шт / п.м / м2: |  |  |  | / |  | 3.9 |  | / |  | 0.0 |  |
| 2. | ограждения по видам, шт / п.м. / м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забор деревянный | - | 0 |  | / |  | 3.9 |  | / |  | 0.0 |
|  |  | Столбик ограждения | - | 1 |  | / |  | 0.0 |  | / |  | 0.0 |

# Светофорные объекты

| № п.п. | Местоположение |  | способ установки | Состав оборудования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сторона | по оси, м |  | светофор транспортный | светофор пешеходный | секция поворотная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Итого: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | всего светофоров, шт. |  | 0 |
|  | способ установки: |  |  |
| 2. | состав оборудования, шт. |  |  |
| 2.1. | - светофоры транспортные |  | 0 |
| 2.2. | - секции поворотные |  | 0 |
| 2.3. | - светофоры пешеходные |  | 0 |

# Характеристики движения транспорта

| № п.п. | Местоположение створа |  | Число полос движения | Фактический состав движения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привед. легк. авт./час *1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сто-рона | по оси, м |  | легковые автомобили | грузовые автомобили грузоподъемностью |  |  |  |  | автопоезда грузоподъем-ностью |  |  | общественный транспорт |  |  |
|  |  |  |  |  | до 2 т | до 6 т | до 8 т | до 14 т | св. 14 т | до 12 т | до 20 т | св. 20 т | группа А | группа Б |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |

*1 - приведенных (по МГСН 1.01-99) легк. авт./час в час «пик», в одном направлении (для ВН 02-94)

# Сокращения и условные обозначения.

| № п.п. | Символ |  | Наименование элемента плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | граница объекта |
|  |  | - | ось объекта |
|  |  | - | проезжая часть (ПЧ) |
|  |  | - | тротуары и пешеходные дорожки |
|  |  | - | озелененные территории |
|  |  | - | бортовой камень ПЧ |
|  |  | - | край ПЧ без борта |
|  |  | - | бортовой камень тротуара |
|  |  | - | край тротуара без борта |
|  |  | - | газоны |
|  |  | - | кусты (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | деревья (одиночная, групповая и рядовая посадки). |
|  |  | - | здания |
|  |  | - | остановки общественного транспорта |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения бетонные |
|  |  | - | опоры контактных сетей и освещения металлические |
|  |  | - | информационные и рекламные щиты |
|  |  | - | электрические щиты |
|  |  | - | светофорные устройства (табло обратного отчета, контроллер светофорный) |
|  |  | - | светофорные устройства (транспортный, пешеходный) |
|  |  | - | люки смотровых колодцев |
|  |  | - | решетки водоприемных колодцев |
|  |  | - | забор металлический выше 1 м. |
|  |  | - | забор металлический ниже 1 м. |
|  |  | - | забор бетонный или каменный ниже 1 м., парапет |
|  |  | - | забор бетонный или каменный выше 1 м |
|  |  | - | скамья |
|  |  | - | телефон |
|  |  | - | урна |
|  |  | - | флагшток |
|  |  | - | цветочница |
|  | 1.465 -0.214 | - | высотные отметки относительные (м) |

| № п.п. | Примененные сокращения |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чет. | - | четная сторона улицы - справа по ходу пикетажа |
|  | нечет. | - | нечетная сторона улицы - слева по ходу пикетажа |
|  | ПЧ | - | проезжая часть |
|  | трот. | - | тротуар |
|  | МАФ | - | малые архитектурные формы |
|  | КЖ | - | капитальное жилое здание |
|  | МН | - | металлическое нежилое здание |
|  | огр. | - | ограждение |
|  | а/б | - | асфальтобетон |
|  | ц/б | - | цементобетон |
|  | пл. | - | плитка |
|  | бет. | - | бетон |
|  | мет. | - | металл |
|  | ВД | - | водопровод (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ТС | - | теплосети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | ЭЛ | - | электросети (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | К | - | канализация (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Л | - | ливневая (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | Г | - | газ (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | С | - | связь (принадлежность колодцев и коммуникаций) |
|  | А | - | автобус |
|  | Тм | - | трамвай |
|  | Тб | - | троллейбус |
|  | ТТУ | - | трамвайно-троллейбусное управление |
|  | рекл. | - | реклама |

# Сведения об исполнителях

| Разделы паспорта | Организация-составитель | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| План-схема объекта М 1:500 | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 30.09.2013 г. | 3 листа; Файл формата VStreets2. |
| Технический паспорт (текст) | ЗАО «Панорама». 614066, Пермь, ул. Баумана, д.24а. | 30.09.2013 г. | 29 страниц; Файл формата MS WORD. |